建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨中药饮片生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳天香中药饮片有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 左春风 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 左春风 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第十五栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974037200 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第十五栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | C-2730中药饮片加工 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 5800m2 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 4000m2 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） |  |  |  | 16 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  |  | 0.53% |  |
| 评价经费 |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、建设背景及项目由来 岳阳天香中药饮片有限公司坐落于岳阳市南湖风景区湖滨大道，是一家集中药饮片生产、销售为一体的民营中药饮片企业，始建于2007 年12月，2008年成功通过国家GMP认证， 2013年通过国家2010版GMP延期认证，并于2015年12月顺利取得国家新版GMP认证证书，是岳阳地区率先家通过GMP认证的中药饮片生产企业。 企业占地5800 m2，建筑面积4000 多平方米，企业涵盖中药饮片的净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、炖制、燀制、制炭等多种生产炮制工艺，具备600多个品种、1000多个品规的中药饮片生产销售能力，年产中药饮片1000余吨，年产值达3000多万元，利税100多万元。。 同时，随着南湖风景区的进一步发展和规划，南湖风景开发区管委会以南湖为依托，规划设置环南湖旅游走廊，以南湖以南的湖滨园艺场为载体，重点发展生态旅游和休闲娱乐等第三产业，现环南湖旅游走廊建设已初具规模，随着岳阳市政府蓝天工程和退二进三规划的进一步深入，岳阳南湖风景区管委会已将我公司所在的原湖滨工业园区纳入政府征收拆迁范围，改变土地使用性质，建设湖滨绿色第三产业为主的休闲旅游度假区。 经岳阳天香中药饮片有限公司与君山区政府食品工业园协商，决定在君山食品工业园租厂房8400m2新建生产车间和仓库及检验中心，拟投资3000万元，主要完成传统中药饮片生产车间；2500m2，包括净制、切制、炮制（炒、炙、烫、煅、蒸、煮、炖、燀）等工艺；口服中药饮片生产车间：500m2；精制中药饮片生产车间：500 m2；花茶及罐装类生产车间：500m2；药食同源SC标志生产车间500m2；原药库1900 m2；成品库2000 m2。新购生产、检验用先进仪器200多台套。 根据有关环保法律法规及条例的规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日），本项目属“十六、医药制造业，42中成药制造、中药饮片加工，其他”，需编制环境影响评价报告表，本项目不涉及原料药物的生产和提炼，仅进行简单的药材前处理、粉碎、混合、制片（制粒）加工。为此，岳阳天香中药饮片有限公司特委托我公司承担年产1000吨中药饮片生产线建设项目的环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》等文件的要求，编制该项目的环境影响评价报告表。 2、产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》-2013年修正，对本项目建设与产业政策的相符性进行分析评价，详见下表。 表 1 产业政策相符性分析表 类别; 内容; 相符性. 鼓励类; 十三医药第4条中药饮片创新技术开发和应用; 本项目为中药饮片生产项目，与中药饮片创新技术开发相符，为鼓励类. 限制类; /; /. 淘汰类; /; /. 3、项目投资及资金来源 项目总投资为3000万元，全部由企业自筹。 4、工程内容 本项目为新建项目，具体建设内容如下: 项目占地面积5800平方米（合10亩），总建筑面积8400平方米，其中：传统中药饮片生产车间；2500m2，包括净制、切制、炮制（炒、炙、烫、煅、蒸、煮、炖、燀）等工艺；口服中药饮片生产车间：500m2；精制中药饮片生产车间：500 m2；花茶及罐装类生产车间：500m2；药食同源SC标志生产车间500m2；原药库1900 m2；成品库2000 m2。新购生产、检验用先进仪器200多台套。 工程内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程构成，具体详见表2： 表 2 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及工程规模. 主体 工程; 生产车间; #2、#3层为生产车间，建筑面积4500平方米，包括传统中药饮片生产车间、口服中药饮片生产车间、精制中药饮片生产车间、花茶及罐装类生产车间、药食同源SC标志生产车间. 仓库; #1层：建筑面积3900平方米，包括原药库1900m2、成品库2000m2. 辅助工程; #4层：办公室240m2. 公用 工程; 供水; 市政供水管网提供. 供电; 君山工业园供电系统供应. 天然气; 君山工业园供气系统供应. 通讯; 由移动、联通、电信等通信运行商覆盖. 消防; 分别设置室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。室外消火栓系统设计消防用水量为30L/s。车间内设置适当数量的手提式MT5型CO2灭火器。. 环保 工程; 废水; 建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；建筑物内采用污水专用管道系统，通过厂区沉淀池+化粪池处理后排入园区东侧荆江大道污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂。. 废气; 生产车间药物粉尘及药烟采用移动式捕尘器收集。. 固废; 生活垃圾送当地生活垃圾填埋场卫生填埋，药渣交环保处理单位处理，废包装材料送废品回收站回收利用。. 5、项目选址 项目处于君山工业园内，位于君山区富岗路西侧，荆江大道东侧，白杨路南侧，洞庭大道北侧，项目周围多为待建企业，符合君山区工业园总体规划，与周围企业项目的相容性较好。 6、公用设施 （1）给水：包括生产、生活和消防用水，由园区供水管网提供。 （2）排水：厂区内实行雨、污分流制度，雨水直接排入厂区雨水管网，生产废水及生活污水进入园区废水处理系统。采用污水专用管道系统，通过沉淀池+化粪池处理后排入园区东侧荆江大道污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂。 （3）供电：本项目由园区电网统一供电。 （4）天然气：由园区燃气系统统一供气。 7、人力资源配置 项目建成后招聘50名员工。年工作日 330 天，每天 8 小时。 8、厂区平面布置合理性分析 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合该项目生产的行业要求，必须满足生产工艺要求，必须满足安全生产，符合消防规范。生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、消防、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。 9、GMP生产厂房的环境要求 （1）应在大气含尘、含菌浓度低，无有害气体，自然环境好，对药品质量无有害因素，卫生条件较好的区域。 （2）应远离铁路、码头、机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂（如化工厂、染料厂及屠宰厂等）、贮仓、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和噪音干扰的区域。如不能远离严重空气污染区，则应位于其最大频率风向上风侧，或全年最小频率风向下风侧。 （3）排水良好，应无洪水淹没危险。 （4）目前和可预见的区域规划，不会使厂址环境产生不利于药品质量的影响。 （5）水、电、燃料、排污、物资供应和公用服务条件较好或所存在的问题在目前和今后发时能有效、妥善地解决。 10、主要生产设备 表 4 生产设备及检测设备一览表 序 号; 进口或国产设备及技术名称; 技术规格; 台（套）数. 1; 炒药机; CYY-600; 2. 2; 热风循环烘箱; CT-C-2; 2. 3; 旋转式切药机; QY120-4; 1. 4; 往复式切药机; WQY240-2; 1. 5; 磨刀机; ZMD-300; 1. 6; 破碎机; 9FQ-40; 1. 7; 蒸煮锅; ZYG-700; 3. 8; 万能粉碎机; WF-30; 3. 9; 旋涡振动筛; ZS-515; 2. 10; 变频卧式风选机; FWBL-500; 1. 11; 颗粒自动包装机; DXD-30A; 3. 12; 全自动捆扎机; SK-2; 3. 13; 多向运动混合机; HD-600; 3. 14; 周转桶干燥箱; CT-C-1; 1. 15; 蒸汽灭菌器; YXQ.WY22.600; 1. 16; 高效液相色谱仪; L3000; 1. 17; 气相色谱仪; GC9790; 1. 18; 电子天平; AEL-120; 1. 19; 培养箱; XL-V; 3. 注：本项目规划的检测中心，仅进行中药饮片质量做物理性检测，不进行化学分析检测。 11、主要原辅材料消耗 项目营运期主要主要原辅材料详见表5。 序号; 品名; 数量（公斤）; 备注. 1; 当归; 570; 无毒性. 2; 杜仲; 2200; 无毒性. 3; 山茱萸; 100; 无毒性. 4; 炙枇杷; 470; 无毒性. 5; 鳖甲; 290; 无毒性. 6; 三棱; 350; 无毒性. 7; 芡实; 1040; 无毒性. 8; 苦杏仁; 720; 无毒性. 9; 何首乌; 1100; 无毒性. 10; 牡蛎; 1200; 无毒性. 11; 桑寄生; 1600; 无毒性. 12; 白术; 5080; 无毒性. 13; 女贞子; 1150; 无毒性. 14; 款冬花; 400; 无毒性. 15; 龟甲; 300; 无毒性. 16; 延胡索; 2100; 无毒性. 7; 半边莲; 450; 无毒性. 18; 覆盆子; 400; 无毒性. 19; 荔枝核; 200; 无毒性. 20; 赭石; 50; 无毒性. 21; 荆芥炭; 950; 无毒性. 22; 苍术; 690; 无毒性. 23; 半夏; 900; 有毒性. 24; 川乌; 100; 有毒性. 中药饮品：中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的（无发酵、提取工艺），可直接用于中医临床的中药。这个概念表明，中药材、中药饮片并没有绝对的界限，中药饮片包括了部分经产地加工的中药切片（包括切段、块、瓣)，原形药材饮片以及经过切制（在产地加工的基础上)、炮炙的饮片。前两类管理上应视为中药材，只是根据中医药理论在配方、制剂时作饮片理解。而管理意义上的饮片概念应理解为：“根据调配或制剂的需要，对经产地加工的净药材进一步切制、炮炙而成的成品称为中药饮片”。 半夏、川乌处理工艺：用热水和生姜水经过蒸煮处理去除毒性，且处理过后的废水中不含毒性物质。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第十五栋，属新建项目，无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于君山区柳林洲镇岳华村，项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌 君山区位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。 本项目区地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 三、气候、气象 岳阳市处在东亚季风区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆凤”。盛行，湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 市区平均气温为17℃左右，最热月平均气温29.1℃，最低月平均气温4.5℃。年平均降水量为1331.6 毫米，无霜期为279 天，年平均相对湿度为78%，年平均水气压为16.8—17.5 百帕。市区年主导风向为东北偏北风，7 月为偏南风。年均风速为每秒2.8—2.9 米，最大风速为每秒28 米。君山区属典型亚热带季风气候区，春湿秋凉夏热冬寒，四季分明。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。 四、水文、水质 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。 五、植被、生物多样性 该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。 植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。 动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。鱼类资源主要为经济鱼类，如青、草、鲢、鳙、鲤、鳊等。 本区山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等，未发现珍稀动植物。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 六、岳阳市洞庭湖绿色食品产业园总体规划概述 本项目在岳阳市洞庭湖绿色食品产业园规划的工业用地内建设，项目用地范围内无拆迁户，项目依托园区给排水管网、污水处理站、电力电信设施进行建设。 产业园概况如下： （1）规划区概况 用地规模：洞庭湖绿色食品产业园规划用地总面积422.0ha，其中规划建设用地总面积421.4ha。 人口规模：至2025年末规划区人口规模达到1.5万人。 规划区性质：根据规划区的区域位置、资源条件、社会经济基础和发展前景等因素，确定规划期内规划区性质为充分发挥地方产业优势，建成以绿色食品加工产业为主导，现代服务业为配套的专业性产业园区。 规划区定位：岳阳市千亿食品产业的龙头园区、环洞庭湖绿色经济先行区、国内一流的高端食品加工基底、世界绿色食品硅谷。 （2）园区功能结构 根据用地现状和空间形态，同时结合规划区未来发展情况和用地发展方向，按照自然分隔及道路交通条件，采用组团式空间布局，功能结构概括为“一心、两带、三轴、五组团”： 一心：即配套服务中心，位于园区东侧柳毅西路以北，为整个园区提供行政办公、商业金融、可就孵化、会议展览、餐饮服务等功能。 两带：沿规划杭瑞高速、荆岳铁路形成的横向生态防护带以及沿规划区西侧堤坝形成的纵向防护绿带，为园区生产以及安全提供生态保障。 三轴：两条主要轴线沿柳毅西路及规划荆江大道分别形成的横向发展轴线和纵向发展轴线；一条次要轴线：沿规划岳华路形成的次要发展轴线。 五组团：即根据实际情况及产业发展需要，按照产业发展形成的五个产业组团：即休闲食品组团、保健食品组团、酒水饮料组团、方便食品组团以及仓储物流组团。 （3）建设用地规划 规划区用地共分为居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业工地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地，绿地与广场用地八大类。 a.居住用地 规划区范围内主要涉及三家店村及岳华村部分村民住宅用地，考虑到规划区用地结构、产业选择以及远期发展，对其进行拆迁安置，安置位置位于园区配套服务中心，通过园区建设增加当地居民就业，带动居民发展服务也。规划居住用地13.4ha，以一类居住用地为主，占建设用地面积的3.2%。 b.公共管理与公共服务设施用地 公共管理与公共服务设施用地主要集中在规划区配套的服务中心，主要包括行政办公用地意见科研教育用地，行政办公用地作为君山区工业园区管理委员会办公选址，配备建设展厅、会议室、培训中心集休闲娱乐设施等；科研教育用地主要用作中小企业孵化以及创新中心，规划公共管理与公共服务设施用地4.7ha，占建设用地面积的1.1%。 c.商业服务业设施用地 商业服务业设施用地在园区配套服务中心集中布置，主要包括商业设施用地、商务设施用地以及加油加气站用地，提供商业零售、批发市场以及金融保险业务，同时规划有加油站一处，方便园区车辆需求。 d.工业用地 规划区以工业用地为主，沿着主要规划道路组团式布局，为产业落地投产提供保障，规划工业用地为193.4ha，占建设用地面积的45.9%，以二类工业用地为主，主要发展食品加工业。 e.仓储用地 考虑到园区交通、地理区位等条件以及配套体系的建设，在规划区北部即规划荆岳铁路以北区域建设物流仓储组团，满足园区的物流运输需求，用地以一类物流仓储用地为主，规划用地面积为53.4ha，占建设用地面积的12.7%。 f.公用设施用地 规划公用设施总用地6.0ha，占建设用地面积的1.4%。供应设施用地方面分别规划有变电站一处、邮政设施一处、燃气设施一处、供热设施一处，规划供应设施用地面积5.6ha，占建设用地面积的1.3%。安全设施用地方面规划消防站一处，临近配套服务中心布置，占地面积0.4ha。 g.道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地总面积71.6ha，占建设用地面积的17%，其中城市道路用地面积为62.1ha，占建设用地面积的14.7%，同时为了满足人员流动，在规划区西南侧柳毅西路末端规划公交站点一处，在物流仓组团规划货运站一处，占地面积分别为4.5ha、5ha。 h.绿地与广场用地 规划区邻近长江及洞庭湖，有得天独厚的自然条件，本着因地制宜与自然环境、经济效益相结合；充分利用地形、节约用地；均衡分布构成完整的园林绿地系统的原则进行布局。规划绿地与广场用地面积为67.9ha。占建设用地面积的16.1%。 （4）市政公用设施规划 a.给水工程规划 水源、水量规划：规划以君山区第二水厂供水作为园区生产、生活用水的主要来源。园区最高日总用水量为37996m3。 管网布置：园区用水由敷设在柳毅路及洞庭大道的主干管引入，支管沿其他道路合理布置，形成环状供水管网。园区采用生产、生活统一给水的方式，给水管网铺设在人行道或慢车道下，沿道路单侧布置。 b.排水工程规划 排水体制：产业园区排水体制采用雨、污分流制，污水通过污水管网排入污水处理厂（君山区污水处理厂（第二）工程，纳污水体为长江塔市驿至城陵矶段），雨水充分利用地势和水体，通过雨水管网就近排入水体。 污水管网规划：荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的污水处理厂（君山区污水处理厂（第二）工程），经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.50m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 雨水管网规划：雨水管网根据园区的地理位置，主干管沿长江路、荆江大道、工业园敷设，干管沿主要道路敷设，各街区雨水通过重力流汇入干管、主干管，就近排放至园区内水渠。雨水排放采用钢筋混凝土圆管，沿道路以及地形坡向布置，按规范设置雨水检查井等辅助设施，雨水管网管径根据雨水量的变化通过水力计算来确定，雨水管道管径不应小于DN300，在雨水排放口处采取消力措施，防止对渠线的坍塌和冲刷。 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。荆江门片区各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经片区污水管道汇入新建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管排入长江。根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。君山区第二污水处理厂计划于2018年对污水处理厂进行提标改造，预计投资1000万元，改造工程内容为提标1万m3/d一级B标至一级A标。 c.电力工程规划 变电站规划：结合本规划区的规划新建110kv变电站，电源引自君山110kv变电站，主变压器安装容量为11.15万KVA。本区内供电10KV中压网由原有的君山110KVA变电站供给10KV中压网供电满足供电N-1原则。 d.电信工程规划 规划一处电信模块局，配线总容量8318线。以电信支局为中心，积极发展光环网、光交接、光接入，形成以管道主干光缆为主通道、光交接、光接入为主要组网方式的传输系统，做到光缆到小区、光缆到大楼、主干和支干线路采用地下管道方式敷设，用户线路也将逐步由架空式各地下管道方式过渡。 e.拆迁安置方案 考虑到规划目标远、近结合的问题，方便近期村民生产、生活的实际需要，规划各村拆迁村民就近安置。涉及拆迁的村庄有三家店村和岳华村，安置人口1719人，计573户。园区拆迁安置严格遵照《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[2009]16号）相关规定，遵循“统一规划、分布实施、相对集中、就近迁入”的原则，拆迁居民定点安置在规划的安置区内，拆迁居民可就近在片区的企业内就业或从事第三产业。 f.能源规划 荆门片区原规划建天然气管网，现改为园区集中供热系统，供热热源依托园区拟建热力厂，热电厂燃料为生物质成型材料。近期供热管网呈枝状布置，远期可随着管网的逐步建设使干管成环，加强供热的可靠性和稳定性。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境等） 一、大气环境质量 本次环评引用2017年10月岳阳市君山区点位环境空气大气常规监测数据，具体数据如下： 表3-1 君山区点位环境空气六参数浓度统计 SO2（μg/m3 ); NO2(μg/m3 ); PM10(μg/m3 ). 范围; 月均值; 范围; 月均值; 范围; 月均值. 本月; 2-20; 6; 2-42; 14; 11-124; 58. 上月; 3-19; 10; 2-49; 15; 13-90; 49. 上年同期; 2-37; 8; 5-15; 11; 8-89; 48. 标准值; 150; 80; 150. PM2.5 (μg/m3 ); CO(mg/m3 ); O3(μg/m3 ). 范围; 月均值; 范围; 95PER; 范围; 90PER. 本月; 6-84; 34; 0.42-1.163; 1.2; 30-168; 143. 上月; 9-66; 34; 0.599-1.025; 0.9; 53-196; 179. 上年同期; 5-71; 37; 0.59-1.1227; 1.2; 31-191; 161. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 75; 10; 200. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、地表水环境现状调查与评价 项目纳污水体为长江，项目废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂接管标准后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理达标最终排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《湖南吉兴通通讯科技有限公司通讯天线开发生产建设项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年6月7日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水检测结果 单位：mg/L 采样时间; 检测项目; 检测结果; 标准. W1; W2. 6月 7日; pH（无量纲）; 8.6; 8.7; 6~9. COD; 1; L 10L; 20. 氨氮; 0.036; 0.153; 1.0. BOD5; 0.5L; 0.5L; 4. 总磷; 0.126; 0.; 11 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018.4.10至2018.4.11日对本项目四面进行了为期两天的噪声监测，具体监测数据见下表： 表3-3 本项目噪声监测数据 单位dB（A） 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2018年4月10日; 2018年4月11日. N1项目北面边界外1m处; 昼间; 55.8; 55.7; 65. 夜间; 40.7; 40.3; 55. N2项目东面边界外1m处; 昼间; 54.1; 53.2; 65. 夜间; 41.2; 41.5; 55. N3项目南面边界外1m处; 昼间; 53.5; 40.8; 65. 夜间; 53.8; 41.0; 55. N4项目西面边界外1m处; 昼间; 52.0; 41.1; 65. 夜间; 52.2; 41.3; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 主要环境保护目标一览表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 谭子口居民区; 约30户; 西北; 180~440; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二. 标准; 岳华村知青组居民区; 约40户; 北; 330~400. 岳华村居民区; 约65户; 东北; 430~780. 岳华村岳华组居民区; 约15户; 东; 400~600. 项目西南侧居民区 （不属于拆迁范围）; 约3户; 西南; 90. 声环境; 项目西南侧居民区; 约3户; 西南; 90; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 长江; 大河; 北; 2500; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅路水渠; 灌溉渠; 北; 415; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-20. 5）

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，柳毅路水渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 本项目废水采用间接排放，生活污水及生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；废水经厂区沉淀池+化粪池处理后排入市政管网最后进入君山区第二污水处理厂（执行一级A标），最终排入长江。 表4-1 君山区第二污水处理厂纳污标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 石油类. 排放浓度(mg/L); 6～9; 500; 300; 400; 8; 45; 20. - 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/644-2016）二级标准； - 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准； 4、固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目污水预处理后进入君山区（第二）污水处理厂，其总量纳入污水处理厂总量控制指标。本项目废水经沉淀池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入片区配套污水处理厂处理达到一级A标准后外排，属于间接排放。项目废水排放量约为2600t/a，则排放到外环境的量为COD：0.6t/a，NH3-N：0.1t/a ，故本项目总量控制指标为COD：0.6t/a，NH3-N：0.1t/a。 根据建设单位提供的数据分析，年总用天然气量为1000m3，则总废气量为10890m3，排放的SO2为0.00113t/a，NO2为0.00686t/a，故本项目总量控制指标为SO2:0.1t/a，NO2:0.1t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目工程主要建设GMP中药饮片生产线，其中根据不同饮片的性质，在生产方法上分别选用炒制和煅制等工艺。 1、生产控制分析 工艺布局按GMP规范要求，做到人流、物流分开，并注意工艺合理、运输方便、路线短捷、室内装修、水、电、汽管道敷设严格遵循GMP规范的有关规定，设计施工高起点、严要求，使生产硬件达到国内同类企业水平，并遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。 2、中药饮片产品生产方法及工艺流程 （1）生产方法 ①原药拣选清洗等 W、G G 净药材 挑选 清洗 蒸制 煮制 切制 煅制 灸制 干燥 筛选 包装 成品 S W、N N、G G、N N、S 注：G 废气；W 废水；S；固废；N 噪声 药材在切制、炮制、调配或制剂前，常用挑选、筛选、风选、洗、漂等方法，去除附着混杂在药材中的泥土、砂石、异物及霉败品，以达到清洁药物的目的（此步骤在收购前已处理），并可将大小不等的药材筛选分开，以便分别进行炮制加工； ②饮片切制 将拣选后的药材用水处理软化后，用一定的机械刀具切制成片、丝、段、块等形状。饮片最初指为制备汤剂而切制成的片状药物，现泛指能调配处方而炮制成各种形状的药物。 药物切制成饮片后，易于提取其有效成分，容易粉碎加工，便于制备汤剂及其他制剂；在炮制中易于与辅料结合，便于近一步加工炮制；饮片纯净干燥易于贮藏保管，体积小易于调剂；易于显露组织结构特征，便于药物鉴别。 饮片切制时，首先应根据药材的特点及季节温度条件采用淋、洗、泡、漂、润等不同水处理法，使干燥药材吸收一定量的水分而软化，并用弯曲法、指掐法、穿刺法、手捏法检查水处理加工质量，习惯称“看水头”。既要防止水头太过，以免有效成分流失过多，药材太软也易于霉烂；又要防止水头不足，药材太硬则难于切制。以软硬适中为宜。 水处理后应根据药材的自然状况及炮制、鉴别、医疗及饮片外观的不同需要将其加工成一定类型。切制方法主要有切、镑、锉、劈等，视药材质地及饮片加工类型的不同而定。 药材经水处理切制饮片后，含水量大，必须及时干燥才能保证饮片的质量。饮片干燥方法主要有两种：一是自然干燥，即晒干和阴干；二是人工干燥，即采用电热式机械干燥设备进行干燥。 （2）工艺流程 - 当归饮片工艺流程图 当归饮片主要质量控制点及项目 工序; 质量控制点; 质量控制项目; 频次. 净制; 拣选、清洗; 品种、数量准确、洁净度; 1次/批. 润药; 润药; 堆润时间约1小时; 1次/批. 切制; 片厚、片面; 片厚1-2mm，片面平坦，无连刀片; 随时/批. 干燥; 时间; 干燥时间：; 5小时 1次/批. 温度; 设定温度：50℃; 随时/批. 铺盘厚度; 3cm以下; 随时/批. 包装; 装袋; 装量差异，贴签端正，封口严密; 随时/批. 标签; 产品名称、产品批号、生产日期、物料平衡; 随时/批. - 杜仲饮片工艺流程图 杜仲饮片主要质量控制点及项目 工序; 质量控制点; 质量控制项目; 频次. 净制; 拣选、清洗; 品种、数量准确、洁净度; 1次/批. 润药; 润药; 堆润时间约1小; 1次/批. 切制; 片厚、片面; 8-12mm块片; 随时/批. 干燥; 时间; 干燥时间：5-6小时; 1次/批. 温度; 干燥温度：80℃; 随时/批. 铺盘厚度; 3cm以下; 随时/批. 炮制; 盐炙; 炒制程度、辅料量; 随时/批. 包装; 装袋; 装量差异，贴签端正，封口严密; 随时/批. 标签; 产品名称、产品批号、生产日期、物料平衡; 随时/批. - 山茱萸饮片工艺流程图 山茱萸饮片主要质量控制点及项目 工序; 质量控制点; 质量控制项目; 频次. 净制; 拣选; 品种、; 量准确、洁净度 1次/批. 蒸制; 酒蒸; 时间、辅料量; 随时/批. 干燥; 时间; 2-3小时; 1次/批. 温度; 设定温度：80℃; 随时/批. 铺盘厚度; 2cm以下; 随时/批. 包装; 装袋; 装量差异，贴签端正，封口严密; 随时/批. 标签; 产品名称、产品批号、生产日期、物料平衡; 随时/批. - 炙枇杷叶工艺流程图 炙枇杷叶主要质量控制点及项目 工序; 质量控制点; 质量控制项目; 频次. 净制; 拣选、清洗; 品种、数量准确，洁净度; 1次/批. 切制; 丝片; 5-10mm丝片; 随时/批. 干燥; 时 间; 干燥时间:2-3小时; 随时/批. 温 度; 干燥温度:80℃; 随时/批. 铺盘厚度; 3厘米以下; 1次/批. 炮制; 蜜炙; 炮制程度、辅料量; 随时/批. 包装; 装袋; 装量差异，贴签端正，封口严密; 随时/批. 标签; 产品名称、产品批号、生产日期、物料平衡; 随时/批. - 鳖甲饮片工艺流程图 鳖甲饮片主要质量控制点及项目 工序; 质量控制点; 质量控制项目; 频次. 净制; 拣选、清洗; 品种、数量准确、洁净度; 1次/批. 干燥; 时间; 干燥时间：1-2小时; 1次/批. 温度; 干燥温度：80℃; 随时/批. 铺盘厚度; 3cm以下; 随时/批. 炮制; 烫制; 炮制程度、辅料量; 随时/批. 包装; 装袋; 装量差异，贴签端正，封口严密; 随时/批. 标签; 产品名称、产品批号、生产日期、物料平衡; 随时/批. 二、主要污染源和污染工序 施工期污染工序 项目主体部分已由君山工业园统一建成，本项目只负责装修，所以主要污染源来自于装修废气。 本项目在内部装修施工期间的大气污染源主要来自于下述方面：漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意厂房内空气的流畅。 在进行以上防治措施后，本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。 三、运营期污染工序产污分析 1、废气 本项目废气主要是在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中产生药物粉尘、药材炒制过程中产生的药烟，以及天然气排气筒的废气。 （1）粉尘 本项目中药饮片生产在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中会产生粉尘，项目生产线均为 GMP 生产线，对生产环境空气质量要求较高，粉尘产生量很小，根据项目各个工艺环节要求核算，粉尘产生量约为原料用量的0.1%，中药饮片生产原料用量为1000t/a，则粉尘的产生量为1t/a。项目年生产天数330天，每天工作时间8小时，项目在车间内设置移动式捕尘器，当捕尘器开始启动，含尘气体从吸风管进入静压箱体，因气流扩张，流速降低，大粒径粉尘在其自重的作用下从含尘空气中分离而沉降至集尘机抽屉中，其余微小粉尘由于过滤器的筛滤、碰撞、勾挂、静电等作用，被滞留于过滤器外壁，待一定时间后即可进行清灰处理。净化后的空气经集尘机出风口排出，根据实际情况净化后的空气可直接排放在室内自循环，也可连接管道直接排出室外处理，除尘效率达到99.5%，处理风量为800m3/h，经处理后排放的粉尘浓度0.5g/Nm3。 - 炒制过程中产生的药烟及异味 根据项目工艺流程分析，药材炒制采用电加热，大气污染物主要为炒制工序中产生的药烟。药烟的产生量约为原料用量的 0.1%计，根据项目单位提供的资料，炒制中药原料用量为50t/a，则药烟产生量约为0.05t/a。项目炒药机年工作天数330天，每天工作时间8小时，药烟通过移动式捕尘器收集除尘，除尘效率达到99.5%，处理风量为800m3/h，，经处理后排放的粉尘浓度0.5g/Nm3。 - 天然气排气筒废气 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》计算，1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3。根据建设单位提供的数据分析，年总用天然气量为1000m3，则总废气量为10890m3，其中《排污申报登记实用手册》231页举例计算，当硫化氢含量为0.0052%时，每万m3天然气产生二氧化硫为1.5kg，则产生的SO2为0.00113t/a，天然气燃烧产生的二氧化硫，与天然气中所含硫化氢比例关系最大，在没有检测数据支撑时，二氧化硫浓度为确定为10-15mg/m3；《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，每万m3天然气燃烧产生二氧化氮约为6.3kg，则产生的NO2为0.00686t/a，按这一数据，氮氧化物浓度约为60mg/m3。排气筒最低高度不得低于15m。 2、废水 （1）生产废水 企业在对中药材进行清洗、以及地面和设备进行冲洗过程中会产生废水，根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》大型中药饮片炮制加工企业（产量≥1000t/a）生产废水量为1.28t/t 产品，本项目设计产能为年产1000吨中药饮片，考虑药材润洗、蒸煮过程中要浸进一部分水且无提炼工艺，排水量约占用水量的80%，则用水量5.33m3/d（1600t/a），排水量4.27m3/d（1280t/a），故确定该部分废水主要污染物产生浓度估算为COD：800mg/L、BOD5：300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：40mg/L、pH：6-9；拟排入自建沉淀池+化粪池进行处理。 （2）生活废水 项目建成后，需工作人员50人，实行一班工作制，按照每人每天100L/d用水计算，则年用水量1650t/a（5t/d），按0.8排水系数计算，污水排放量约为1320t/a（4t/d）。主要污染物为CODcr：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：100mg/L。 本项目水污染物源强分析： 中药饮片加工废水中主要含有各种天然有机污染物，废水的主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、pH等。参考同类行业工艺废水水质，由于本项目采用GMP技术，所以水中所含有药材有效成分比传统工艺的流失程度降低很多，本项目工艺废水的水质状况列表16。 表 16 项目废水水质情况表 产生工序; 水量t/d; 水量t/a; CODcr(mg/l); BOD5(mg/l); SS(mg/l); NH3-N(mg/l). 生产废水; 4.27; 1280; 800; 300; 200; 20. 生活污水; 4; 1320; 300; 200; 200; 30. 合计; 8.27; 2600; 672.1; 274.4; 200; 22.6. 3、固体废弃物 本项目固体废物主要来源切制工序和筛选工序中产生的原料碎屑，除尘器收集的粉尘，生产过程中产生的废弃的包装材料、清洗工序和污水处理池污泥和生活垃圾等。 表 17 固体废物源强及排放情况 序号; 废物名称; 属性; 产生量t/a; 备注. 1; 原材料废料; 一般固废; 4; 切制工序和筛选工序中产生的原料碎屑. 2; 包装废料; 2.0; -. 3; 生活垃圾; 8.25; 每人每天 0.5kg 计. 4、噪声 本项目主要噪声污染由风选机、筛选机、切片机、炒药机、烘干机产生。生产车间风选机、筛选机、切片机和炒药机噪声约有70dB(A)-80dB（A），烘干机噪声约有85dB（A）-95dB（A）。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前浓度 及产生量 |  | 预计排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 |  | 粉尘 | 1t/a 50g/Nm3 |  | 0.005t/a 0.5g/Nm3 |
|  |  |  | 药烟 | 0.05t/a 50g/Nm3 |  | 0.00003t/a 0.5g/Nm3 |
|  |  |  | 天然气燃烧废气 10890m3 | SO2 0.00113t/a 15mg/m3 NO2 0.00686t/a 60mg/m3 |  | SO2 0.00113t/a 15mg/m3 NO2 0.00686t/a 60mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 综合废水 2600t/a |  | CODcr | 672.1mg/L 3.468t/a |  | 100mg/L 0.516t/a |
|  |  |  | BOD5 | 274.4mg/L 1.416t/a |  | 20mg/L 0.103t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L 1.032t/a |  | 50mg/L 0.258t/a |
|  |  |  | NH3-N | 22.6mg/L 0.117t/a |  | 8 mg/L 0.041t/a |
| 噪 声 | 主要是设备机械噪声，有风选机、筛选机、切片机、炒药机、烘干机等均安装在车间内；通过隔声、降噪、绿化等措施后，项目对厂界外噪声影响在55dB（A）以内。 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 车间 | 原材料废料 |  |  | 4t/a | 综合利用 |
|  |  | 包装废料 |  |  | 2t/a | 废品回收站 |
|  | 生活设施 | 生活垃圾 |  |  | 8.25t/a | 环卫部门 |
| 主要生态影响 本项目位于君山工业集中区内周围自然植被较少，以农林林植物为主。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析和预测 项目主体部分已由君山工业园统一建成，本项目只负责装修，所以主要污染源来自于装修废气。 本项目在内部装修施工期间的大气污染源主要来自于下述方面：漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意厂房内空气的流畅。 在进行以上防治措施后，本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。 运营期环境影响分析和预测 1、大气环境的影响分析和预测 本项目废气主要是在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中产生药物粉尘、炒制过程中产生的药烟以及天然气燃烧废气。 （1）粉尘 本项目中药饮片生产在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中会产生粉尘，产生量为1t/a。项目在车间内设置移动式捕尘器，除尘效率达到99.5%，处理风量为800m3/h，经处理后排放的粉尘浓度0.5g/Nm3。 （2）炒制过程中产生的药烟 本项目药材炒制采用电加热，炒制工序会产生药烟。产生量约为0.05t/a。药烟通过移动式捕尘器将粉尘收集，除尘效率达到99.5%，除尘器风量为800m3/h，经处理后排放的粉尘浓度0.5g/Nm3。 - 天然气燃烧废气 根据建设单位提供的数据分析，年总用天然气量为1000m3，则总废气量为10890m3，其中产生的SO2为0.00113t/a，天然气燃烧产生的二氧化硫，与天然气中所含硫化氢比例关系最大，在没有检测数据支撑时，二氧化硫浓度为确定为10-15mg/m3；产生的NO2为0.00686t/a，按这一数据，氮氧化物浓度约为60mg/m3。天然气废气经由车间排气筒排出，本项目天然气使用量较小，所以对周围大气环境影响较小。 - 炒药异味 本项目在药材炒制时有少量异味产生，因炒药机为密闭，异味主要在炒制完成开盖时外溢，项目在炒药机开口处设集气装置，异味经集气装置收集后通过等离子光氧化装置净化后车间外排放。 除臭原理：利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸，再通过-OH、O3进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 原理图如下： 光氧净化系统在实际运用中能高效去除挥发性有机物（V0Cs）、无机物、硫化氢、氨气等主要污染物，以及各种恶臭气体，本项目炒药异味经集气罩收集由等离子光氧净化系统净化通过管道窗外排放，保守预计脱臭效率可达80%以上，厂界臭气浓度低于20，满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/644-2016）无组织排放限值（20）要求，不会对周围环境产生显著影响。 2、地表水环境的影响分析和预测 企业在对中药材进行清洗、以及地面和设备进行冲洗过程中会产生废水和生活废水。 （1）生产废水 企业在对中药材进行清洗、以及地面和设备进行冲洗过程中会产生废水，根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》大型中药饮片炮制加工企业（产量≥1000t/a）生产废水量为1.28t/t 产品，本项目设计产能为年产1000吨中药饮片，考虑药材润洗、蒸煮过程中要浸进一部分水且无提炼工艺，排水量约占用水量的80%，则用水量5.33m3/d（1600t/a），排水量4.27m3/d（1280t/a），故确定该部分废水主要污染物产生浓度估算为COD：800mg/L、BOD5：300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：40mg/L、pH：6-9；拟排入自建沉淀池池进行处理。 （2）生活废水 项目建成后，需工作人员50人，实行一班工作制，按照每人每天100L/d用水计算，则年用水量1650t/a（5t/d），按0.8排水系数计算，污水排放量约为1320t/a（4t/d）。主要污染物为CODcr：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：100mg/L。 综合废水经沉淀池+化粪池处理后由园区污水管网收集后进入君山区第二污水处理厂处理。君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山区绿色食品产业园（即荆江门片区），一期工程设计处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。目前项目所在地块已有园区污水管网覆盖，同时项目综合废水排放量小，经沉淀处理后亦可达到污水处理厂纳污标准，因此项目生活污水排放不会对君山区第二污水处理厂造成冲击，对长江环境质量影响小。 3、固体废物的影响分析和预测 本项目固体废物主要来源有挑选工序中的产生的废弃药材，切制工序和筛选工序中产生的药材碎屑，除尘器收集的粉尘，生产过程中产生的废弃的包装材料、清洗工序和污水处理站污泥和生活垃圾等 药材碎屑和捕尘器收集的粉尘集中收集后送生物有机肥厂进行综合利用。 废弃包装材料收集后外卖处理。 污泥和生活垃圾一起由环卫部门处理，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。 建设项目固废均得到有效处置，不会产生二次污染，建设项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 4、声环境的影响分析和预测 （1）噪声源强确定 根据前文工程分析可知，生产车间主要设备有直线往复式切药机、旋料式切片机、抛光机、振荡筛、粉碎机、高速压片机等，根据设备数量和噪声水平，运转时设备噪声声级约70~85dB（A）；拟采用减震、隔声、消声等治理措施后，噪声声级可降至45~65 dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》中关于噪声源简化处理原则，以独立房间视为一个点声源，将房间内的主要噪声源分别进行声级叠加，一个迭加声源经房间墙体的隔声衰减，传至室外的声级值作为一个等效室外声源。 房间内各噪声源声级叠加公式为： 式中：L——某点噪声总叠加值dB(A)； Li——第i个声源的噪声值dB(A)； n——声源个数。 按上式计算，车间总声级为60dB（A） （2）噪声影响预测 将建设项目主要噪声源进行能量叠加后的合成总声级值视为一个混合点噪声源，并以半球形向外辐射传播，在只考虑声源的距离衰减时，采用以下公式预测噪声对厂界的影响。 噪声衰减公式： 式中：——点（线）声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ——参考位置r0处的的声压级，dB(A)； ——预测点距声源距离，m； ——参考位置距声源的距离，m。 根据拟建项目厂区布局图和主要噪声源距离估算，并采用上述点源距离衰减模式，求出该项目主要噪声源噪声对厂界的噪声贡献值，根据《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，新建项目厂界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量。具体预测结果见表7-8。 表7-8 项目环境噪声预测结果 噪声源位置; 预测点位; 预测距离（m）; 预测时段; 声级值[dB（A）]. 预测值; 标准值. 生产车间; 东厂界; 65.5; 昼间; 56; 65. 夜间; 47.02; 55. 南厂界; 80; 昼间; 59; 65. 夜间; 48.01; 55. 西厂界; 7.7; 昼间; 57.14; 65. 夜间; 49.04; 55. 北厂界; 9.0; 昼间; 55.05; 65. 夜间; 47.17; 55. （3）噪声达标分析 由预测结果可以看出，各厂界昼间、夜间贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据现场踏勘可知，本项目声环境敏感点为东北侧厂界约176m处的岳华村知青组居民，营运期生产噪声对上述声环境敏感目标影响较小，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 项目营运期噪声对外环境影响不大，评价区域声环境可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 为进一步减小本项目对区域声环境的影响，企业应加强噪声的治理，具体治理措施如下： （1）在各设备选型时，优先选用噪声低、振动小的设备，从源头降低噪声、振动的影响，对所有的设备均应采取减振处理； （2）在生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养，以使其处于正常工况； （3） 在厂区内应对产生噪声的机械设备进行合理布局，使高噪声设备尽可能远离厂界； （4）应加强对厂区内部的管理，禁止进出厂区的车辆鸣笛； （5）应加大厂区周围绿化种植，在厂区四周种植高株速生乔木。 5、生态环境 绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊重要的作用。它具有较好的调温、调湿、吸尘、净化空气、降低噪声和改善小气候的功能，特别是对降低噪声和滞尘有明显效果。建议在厂区四周的围墙两侧种植防护林带，并在围墙两壁种植攀缘藤木植物以形成绿篱。 厂区道路的绿化在工厂绿化中占十分重要的地位，沿主次道路布置树木，以形成纵横交错的绿化网，起到工厂绿化的骨干作用。正确处理好绿化带，人行道和管线用地也是搞好工厂绿化的关键。行道树应在不产生花粉的前提下布置采用乔木和灌木套种。按洁净厂房总体布局的要求，厂区内宜铺植草坪，种植不产生花絮和绒毛的树木或花草，以防止花絮各绒毛对产品的影响。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）环境管理内容： a、污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 b、化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 c、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 d、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境管理机构： 公司的环境管理应由公司经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-12 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界; TSP; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 废水; 总排口; COD、NH3-N; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。清洁生产是将污染预防战略持续地应用全生产过程，通过不断的改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁的生产核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 从本项目属中成药生产项目，由于尚无行业的清洁生产标准，本项目的清洁生产分析根据公司的实际情况和国家对行业的要求分析本项目的清洁生产指标水平，给出项目清洁生产的评价。 根据项目生产工艺特点及污染特征，按照清洁生产的要求，对其进行分析，主要体现在以下几个方面： （1）工艺路线及先进性：工艺路线及先进性指采用简单、成熟工艺，体现资源利用率高、产污量少的工艺先进性和可靠性。项目生产车间均设计采用了较为领先的工艺技术，并符合GMP要求。 （2）技术特点和改进：技术特点和改进指优化工艺条件和控制条件，体现资源能源利用率高，反应物转化率高，产品得率高以及产污量少的特征。项目生产设备选用国内先进水平的设备，以期达到设备质量稳定可靠、节能、环保的要求，同时提高产品质量、收率、减少生产过程中对环境的污染，一次投资，一步到位，减少设备的维修费用，降低设备的无形磨损，从而降低设备的运行成本。 （3）设备先进性和可靠性：本项目在生产中用到的设备均购买国内同类中较先进的设备；设备材质选择均考虑了在生产过程中设备操作的温度和压力条件以及设备接触物料的化学特性，以提高资源能源利用率，减少污染物产生量。 （4）能源与资源利用：本项目所使用的原辅料均无毒。使用的能源主要为电和天然气，属于清洁能源。 （5）污染物产生及排放：本项目在生产过程中将产生一定数量的废水、废气和固废，其成分与生产原辅材料有关，目前建设单位对三废的治理技术已经成熟，产生的工业三废经过治理之后，可以达到国家排放标准，一些废物经处理之后还可综合利用，符合清洁生产的二级要求。 以上分析表明，本项目的建设符合相关产业政策及环境管理要求，项目的原料、产品、工艺、设备及生产控制均具有一定的清洁生产水平，项目总体达到清洁生产二级水平，达到国内先进水平，符合清洁生产的要求。 10、总量控制 本项目废水经沉淀池+化粪池处理后排入市政污水管网，进入片区配套污水处理厂处理达到一级A标准后外排。项目废水排放量约为2600t/a，则排放到外环境的量为COD：0.6t/a，NH3-N：0.1t/a，故本项目总量控制指标为COD：0.6t/a，NH3-N：0.1t/a。 根据建设单位提供的数据分析，年总用天然气量为1000m3，则总废气量为10890m3，产生的SO2为0.00113t/a，NO2为0.00686t/a，故本项目总量控制指标为SO2:0.1t/a，NO2:0.1t/a。 11、总平面布置图合理性分析 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，租赁标准化厂房一栋四层。第一层为成品库、发货区；第二层、第三层为生产区，第四层为办公区。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置等各个因素，总平面布置基本合理，功能分区明确，能够满足日常营运的需求。 12、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 根据《岳阳君山区工业集中区总体规划（2011-2020）》，项目用地属于二类工业用地，符合总体规划要求，已经取得君山工业园委员会入园通知书，见附件。 （2）规划相符性分析 根据君山工业园管理委员会出具的证明（见附件）同意项目建设，明确项目选址位于君山工业园荆江门片区；项目目前已取得规划平面图，详见附图。 （3）周边环境相符性 从环境容量分析，项目环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；声环境质量现状较好，各厂界声环境昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））；项目附近地表水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。本项目运营过程中产生的各项污染物将会给环境带来一些不利影响，根据前文环境影响分析可知，建设单位只要做到加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。 （4）环境敏感因素 本项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，周边主要为农田和道路，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 13、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，符合国家产业政策。 14、环保投资估算 该工程总投资约3000万元，环保投资预计为16万元，环保建设内容如表7-20示。 表 20 环保投资一览表 污染源 分 类; 污染防治 措施; 主要工程内容; 预期效果; 投资估算. 废水; 雨污分流; 园区统一铺设建设; 达标排放，符合总量控制要求; /. 污水处理. 废气; 除尘设施; 车间移动式捕尘器; 达标排放; 5万元. 噪声; 噪声治理; 隔声、减震等处理措施; 厂界达标排放; 6万元. 绿化; 厂区内外 绿化; 栽树、种花草等; 美化环境、隔声降噪; /. 固废; 固废治理; 生活垃圾收集装置、药渣等固废临时堆放场; 达标排放; 5. 合计; 16万元. 15、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-21 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 生产车间; 粉尘; 移动式捕尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 异味; 集气装置+等离子光氧化装置+排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/644-2016）无组织排放标准. 废水; 废水; COD、氨氮; 自建沉淀池+化粪池; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 原药材废料; 交由相关单位回收. 废弃包装物; 交由废品单位回收. 移动式捕尘器收集的粉尘; 交由相关单位回收. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、隔声门、隔声窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 移动式捕尘器收集 | 能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |  |
|  |  | 药烟 |  |  |  |
|  |  | 异味 | 集气装置+等离子光氧化装置+排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（DB12/644-2016）无组织排放限值 |  |
| 水 污 染 物 | 生产车间 生活设施 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 自建沉淀池+化粪池 | 能够达到GB21906 -2008《中药类制药工业水污染物排放标准》中相关标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |  |
| 噪 声 | 主要是设备机械噪声，风选机、筛选机、切片机、炒药机、烘干机和污水处理站的风机等均安装在车间内；通过隔声、降噪、绿化等措施后，项目对厂界外噪声影响在55dB（A）以内。 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 车间 | 原药材废料 | 综合利用 |  | 不会对环境产生 二次污染 |
|  |  | 移动式捕尘器收集药尘 | 环卫部门统一收集 |  |  |
|  |  | 包装废料 |  |  |  |
|  | 生活设施 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后，应立即进行土壤回填，设置园林绿化，同时加紧绿化进度，保证一定的绿化面积，恢复因施工造成的土壤和植被的破坏；管理人员要保证各种废弃物及时完全清除。树木、草坪、花坛等园林小品可降噪除尘，降温增湿，美化厂区内部及周围环境。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

结 论 1、项目概况 本项目位于君山工业园内，项目占地面积5800平方米（合10亩），总建筑面积8400平方米，其中：传统中药饮片生产车间；2500m2，包括净制、切制、炮制（炒、炙、烫、煅、蒸、煮、炖、燀）等工艺；口服中药饮片生产车间：500m2；精制中药饮片生产车间：500 m2；花茶及罐装类生产车间：500m2；药食同源SC标志生产车间500m2；原药库1900 m2；成品库2000 m2。新购生产、检验用先进仪器200多台套。 2、符合国家产业政策情况： 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》-2013年修正，本项目属于鼓励类第十三列医药类第4条（中药饮片创新技术开发与应用），符合国家产业政策的要求。 3、运营期环境影响结论 - （1）地表水的环境影响 本项目运营后，所产生的废水经沉淀池+化粪池处理达标后排入污水处理厂深度处理后外排。由于本项目废水处理效果较好，对纳污水体的影响不大。 （2）大气环境的影响 本项目废气主要是在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中产生药物粉尘、炒制过程中产生的药烟及异味以及天然气燃烧废气。 本项目中药饮片生产在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中会产生粉尘，产生量为1t/a。项目在车间内设置移动式捕尘器，除尘效率达到99.5%，除尘器风量为800m3/h，经处理后排放的粉尘浓度0.5g/Nm3 本项目药材炒制采用电加热，炒制工序会产生药烟。产生量约为0.05t/a。药烟通过移动式捕尘器收集，除尘效率达到99.5%，除尘器风量为800m3/h，经处理后排放的粉尘浓度0.5g/Nm3。 本项目天然气使用量较小，每年使用量为1000m3，产生的废气量为10890m3，SO2产生量为0.00113kg/a浓度为15mg/m3，NO2为0.00686kg/a浓度为60mg/m3，有车间外排气筒排出。排气筒高度最低不能低于15m。 本项目在炒药过程中产生的异味经等离子光氧化处理装置收集处理后能达到《恶臭污染物排放标准》（DB12/644-2016）无组织排放限值。排气筒最低高度不得低于15m。 项目废气经处理后对外环境影响不大。 （3）噪声环境影响 本项目运营后主要为生产设备及风机产生的机械噪声，加强管理后，对周围声环境的影响在相应功能区要求的范围以内，项目区域环境噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放标准。不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物环境影响 本项目固体废物主要来源有切制工序和筛选工序中产生的药材碎屑，除尘器收集的粉尘，生产过程中产生的废弃的包装材料、清洗工序和沉淀池产生的污泥和生活垃圾等。 药材碎屑和除尘器收集的粉尘集中收集后送生物有机肥厂进行综合利用。 废弃包装材料收集后外卖处理。 生活垃圾一起由环卫部门处理，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。 建设项目固废均得到有效处置，不会产生二次污染，建设项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 总结论 岳阳市天香中药饮片有限公司年产1000吨中药饮片生产线建设项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区内。综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建 议 1、建设单位要认真落实建设项目环境保护“三同时”制度，加强内部管理，以减少污染物排放对外环境的影响。 2、保护项目周围的植被，同时人工恢复种植树木，做好绿化工作。 3、工程建设必须按照建设的有关规范进行，在保证工程质量的基础上，合理安排施工进度，减少对环境的长期性的影响。 4、毒性药材设专库储存，双人双锁保管，并有良好的防盗设施。毒性药材库要有明显的标志，无关人员严禁入内。库房应符合国家消防安全规定，并经有关部门验收。 5、定期组织库保管员及有关人员学习关于毒性药材的贮存、管理及人员操作防护知识，确保万无一失。合格入库后，按不同类别、不同品种、不同产地、不同规格、不同批号分类分区定置码放于洁净的垫板上，需阴凉保存的挥发性物料存放于阴凉库，温度不得超过 20℃，湿度不得过 75%，作好库房的温湿度观察和记录工作和定期养护工作。

预审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日