建设项目

环境影响报告表

- (报批稿)

项目名称：年产1000套电梯配件项目

建设单位（盖章）：湖南南方君美钢结构有限公司

国 家 环 境 保 护 部 制

编制日期：2018年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量现状调查与评价	13

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000套电梯配件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南南方君美钢结构有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邱勇 |  |  | 联系人 | 王厂长 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区南湖大道496号盘龙大厦10楼1001室 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975061039 |  | 传 真 | ----------- | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋（ N29°26' 25"、E112°57' 53"） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造C3311 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1215 |  |  | 绿化率 (%) | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 580 | 其中：环保 投资(万元) |  | 45 | 环保投资占总投资比例 | 7.76% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预计投 产日期 | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南南方君美钢结构有限公司是一家专门从事钢结构制造；电（扶）梯装饰；电梯及零配件销售、加工的企业，企业于2018年6月注册，现湖南南方君美钢结构有限公司投资580万元在岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋新建年产1000套电梯配件项目。项目占地面积1215平方米，本项目主要是对钢材进行加工，生产电梯配件，表面处理工序通过外协进行处理，本项目不涉及喷漆、电镀等表面处理。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》二十二、金属制造业；67金属制品加工制造；无电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上，且不仅只有切割组装的 编制环境影响评价报告表。本项目为金属制品加工项目，且无电镀和喷漆又不仅只有切割组装，则应编制环境影响评价报告表。为此，湖南南方君美钢结构有限公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司承担了“年产1000套电梯配件项目”的环境影响评价工作，我单位接受委托后，随即组织人员到项目厂区及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的现状情况及存在的问题，提出相应的整改措施，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2、项目基本情况： 项目名称：年产1000套电梯配件项目 建设单位：湖南南方君美钢结构有限公司 建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋（中心地理坐标：N29°26' 25"、E112°57' 53"） 建筑面积：4860m2 建设性质：新建 总投资：580万元，其中环保投资45万元，占总投资的7.76%。 建设内容：租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋，用地面积约1215m2，总建筑面积为4860m2，包括生产区、原材料堆放区、成品堆放区、办公区以及其他相关配套设施。对厂房进行装修，共1栋4层，1楼为生产区，2、3楼为空厂房，用作租恁，4楼为办公生活区。若2、3楼租给其他企业，需另行做环评，本项目不对2、3楼进行污染分析。含项目组成一览表见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 项目组成; 项目; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 备注. 主体工程; 厂房; 1215; 4860; 包括生产区、原材料堆放区、办公区以及其他相关配套设施。对厂房进行装修共1栋4层。1层布置生产区； 2、3楼为空厂房，用作租恁；4层布置为办公生活区。. 公用工程; 供水; 由岳阳市君山区自来水公司供应. 供电; 由园区供电系统提供. 环保 工程; 化粪池; 建1个化粪池，员工生活污水化粪池预处理后排君山区第二污水处理厂. 车间排气扇; 4个（风量2000m3/h）、加强车间通风. 储运工程; 成品堆放区、原料堆放区; 设置于厂房内1层. 3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）本项目主要生产电梯配件，其设备清单见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 用于哪个工序. 1; 剪板机; QC12K-12*4000; 台; 1; 剪板. 2; 折弯机; PBB-220/4100; 台; 1; 折弯. 3; 压力机（冲床）; HPH-3047; 台; 2; 矫正. 4; 摇臂钻床; Z3063; 台; 2; 钻孔. 5; 砂轮切割机; GCO2000; 台; 5; 切割. 6; 等离子切割机; LG40-63-100; 台; 1; 切割. 7; 氩弧焊机; /; 台; 4; 焊接. 8; CO2气体保护焊机; /; 台; 2; 焊接. 9; 台式钻床; Z4116; 台; 2; 钻孔. 10; 空气压缩机; /; 台; 1; /. 12; 手磨机（角向磨光机）; S1M-FF03/04-100A; 台; 5; 打磨. 13; 手枪钻; /; 台; 5; 钻孔. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要生产电梯配件，主要原材料及消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量. 1; 方钢; 吨; 500; 50. 2; 工字钢; 吨; 200; 20. 3; 不锈钢板; 吨; 200; 20. 4; 钢化玻璃; m2; 18000; 5000. 5; 花纹板; 吨; 20; 5. 6; 钢板; 吨; 20; 5. 7; 不锈钢焊丝; 吨; 4; 1. 4、产品方案 本项目生产的产品为电梯配件，具体产品方案见表1-4。 表1-4 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 工作时长. 1; 电梯配件; 套; 1000; 2400h. 5、能源消耗情况 表1-5 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 电; kW.h; 6万. 2; 水; t/a; 450. 6、总平面布置 拟建项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋，项目出入口位于厂房南侧即标准化厂房的道路一侧。共1栋4层，1楼布置为生产区，东侧为原材料堆放区，北侧为切割区及组装区，西侧为成品堆放区，中间为矫正区、剪板、冲压、钻孔、打磨区及焊接区，东南侧设置固废临时贮存设施（场所）、危废暂存间，空压机位于厂房西侧；2、3楼为空厂房用于租恁；4楼为办公生活区。项目总平面布置图见附图9-1，9-2。 7、公用工程 （1）给水 给水：本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，园区供水由岳阳市君山区自来水公司供应，供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm。给水支管铺设至各标准厂房由企业根据工艺需要自行接入。 给水工程分为生活给水和消防给水，无生产用水。 生活用水：项目建成后劳动员工人数为30人，员工均不在厂区内食宿，生活用水量约为1.5m3/d。 消防用水：消防给水量则根据《建筑设计防火规范》的有关规定，厂区消防按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统，管道系统压力大于0.35MPa，消防水量大于20L/s，火灾延缓时间为2小时。 （2）排水 采用雨污分流排水体制。荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 根据规划，岳阳市君山工业集中区荆江门片内污水经企业预处理后排入君山区第二污水处理厂，废水经处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区第二污水处理厂排污口。园区污水支管铺设至各标准厂房，由企业自行接入。根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。 君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山工业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，近期已于2016年投入运营。采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺，根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。本项目污水排放量为1.2m3/d（360t/a），占君山区第二污水处理厂一期设计处理量的0.01%，不会对君山区第二污水处理厂水质、处理负荷造成明显的影响，因此项目污水排入君山区第二污水处理厂处理达标排放是可行的。 （3）配电 项目由岳阳市君山工业集中区荆江门片区供电所集中供电，可满足供电需要。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为30人，采用一班制，每班工作8小时，全年工作时间为300天，本项目在4楼设置有厨房，但不作为提供员工餐的场所，厂区内不提供食宿，员工在园区食堂内统一就餐或厂外就餐。 9、项目投资及资金来源 项目估算总投资为580万元。建设资金由湖南南方君美钢结构有限公司筹集。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染源。项目在岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房内进行生产。该产业园已于2014年6月获得了环评批复（见附件3）。 根据现场调查可知，目前项目周围投产企业有三家，由于项目并未验收，废水废气量不能准确，本项目采用企业环评资料数据评价,具体情况如下表： 表1-6 周边企业环保手续办理情况及排污情况 序号; 污染源名称; 主要产品; 废水排放量（t/a）; 废气排放量(m3/a); 环评审 批情况; 竣工环保 验收情况. 1; 岳阳雅美时电子科技有限公司; 高性能微型喇叭、电声配件音圈、电声配件弹波及音圈绝缘材料; 约1000; 约0.1; 已审批; 否. 2; 湖南吉兴通通讯科技有限公司; 年产量175万套，包括全向吸顶天线、壁挂天线、对数周期天线、玻璃钢类天线、大型版装天线; 2441.6; 0.303; 已审批; 否. 3; 湖南劲阳电子有限公司; 年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目; 810; 0.09592; 已审批; 否. 4; 岳阳创兴盛电子有限公司; 年产电子数据线1500万条建设项目; 1200; 0.0155; 已审批; 否. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，东经112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳毗邻“两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接“两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江“黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施“弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省“一点一线”发展战略上的优势地区。 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目建设地位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区内，项目地理位置图见附图1。 二、地质地貌 君山区地质板岩为向东北倾斜的单向岩层，岩体除风化裂隙发育外，未见较大的断层通过，亦无滑坡、岩溶、崩塌和地面沉降等不良地质作用和地质灾害，地层为第四系冲积层，下为震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。 项目所在的岳阳市君山工业集中区荆江门片用地属冲积平原地貌，地势平坦，南、西、北均被防洪堤包围，地面标高值以26.5至29.5米为主，制高点位于长江大堤堤顶，37.6米；最低点位于园区西侧堤脚，25.09米。长江防洪堤位于片区北侧，堤顶标高为37.4~38.5m（吴淞）。君山垸洞庭湖防洪堤位于片区西侧，堤顶标高为37~37.5m。长江、洞庭湖防洪堤均已达到百年一遇抗洪能力，堤垸堤防建设基本达标。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），查得片区地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应普特征周期区划图》，项目拟建地震动反应普特征周期为0.35s，抗震设防裂度为7级，在构造物设计时需采取抗震设防措施。 三、气象气候 岳阳市属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1~1816.5h，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 常年主导风向为NE，夏季主导风为S，冬季主导风向为NE，主要气象资料如下： 年平均气温 17.8℃ 最冷月（一月）平均气温 4.4℃ 最热月（七月）平均气温 29.2℃ 最冷月极端最低气温 -3.1℃ 最热月极端最高气温 37.1℃ 年降雨量 1446.3mm 年平均风速 2.6m/s(最大风速29m/s) 全年风向玫瑰图如下： 图2-1 岳阳市全年风向玫瑰图 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。 长江是中国第一大河，长江的上源沱沱河出自青海省西南边境唐古拉山脉古拉山脉各拉丹冬雪山，经当曲后称通天河；南流到玉树县巴塘河空以下至四川省宜宾市间称金沙江；宜宾以下始称长江，扬州以下旧称扬子江。长江流域西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省市区，在上海注入东海。有雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江、湘江、汉江等支流。在江苏省镇江市同京杭大运河相交。长江干流全长6300km，80多万平均km2，年平均入海水量约9600亿m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、澧4条江河水量，湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3，常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目北侧柳毅路一侧的水渠水面宽8-20m，底宽7-5m，水深5m，主要用于排涝、农田灌溉。目前片区居民饮用水均来自原五星村分场抽水井抽取的地下水，抽出的地下水经简单氧化、过滤即用供水管道输送至片区内三家店村、岳华村及片区外的五星村居民点。三家店村、岳华村及五星村村民原来在自家门前打的饮用水井目前均已废弃，仅用作灌溉或养鱼。 五、区域生态环境现状 岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。全市木本植物共有95科345属ll18种，其中乡土树种898种，引进树种220种，乔木551种，灌木和桥本541种，竹类26种。主要用材林树种有杉木、马尾松、柏术、黄山松等168种；主要淀粉类树种有枣、柿、板栗、茅栗、苦槠、麻栎等；主要油脂类附有油菜、油桐、乌柏、核桃、三尖杉、仿栗等。属国家二级保护的树种有伯乐树、香果树、鹅掌揪、金钱松、杜仲、蓖子三尖杉等；属国家三级保护的有闽楠、青檀、桢楠等。粮食作物岳阳粮食作物种类较多，包括水稻、红薯、小麦、大麦、大豆、蚕豆、玉米、高粱、绿豆、豌豆、饭豆、豇豆、荞麦、燕麦、黑麦、芋头、木薯、粟米、马铃薯等近20种。 经济作物有数十种。包括油菜、棉花、茶叶、柑桔、甘蔗、芝麻、花生、生姜、辣椒、大葱、凉薯、藠头、白术、百合、西瓜等。水生植物和野生植物岳阳水生植物有40科75属13l种，优势种群有芦、荻、莲藕、菱角、茭白、芡实、荸荠、席草等18种。山丘区的野生植物种类繁多，有经济意义的主要有中华猕猴挑、山桂花和野生药材。仅临湘市药姑山，野生药材就有450余种，其中重要药材25种。 项目区域人为活动频繁，开发活动较多，原生植被大都不复存在，只有人工种植被如：樟、杨树、梧桐、松、衫等，一般分布在庭前庭后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒地上的回头青、马鞭草、芦苇等。 长江水生动物现状：根据上海水产大学李学军等人对长江岳阳段调查，该处水生生物种类主要浮游植物有蓝藻、硅藻、绿藻，主要浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。 长江中游主要珍稀动物有中华鲟、白暨豚。1980年10月兴建葛洲坝工程，长江截流后，中华鲟已不能上溯到四川境内繁殖。长江葛洲坝中华鲟研究所开展中华鲟人工繁殖育苗研究，进行增殖放流，葛洲坝下游形成了新的中华鲟产卵场。 长江是我国水生生物资源宝库，长江岳阳段主要鱼类为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系钱类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，区内水产主要有鱼类、珍珠、螃蟹等，近年来有国家一级保护动物白暨豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区。 六、自然保护区 岳阳市人民政府于2013年底提出了东洞庭湖自然保护区规划调整的申请，国家林业局中南林业调查规划设计院编制的《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2013-2020）目前已通过湖南省林业厅、湖南省环保厅以及国家林业局的审批。该总体规划对东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区进行了适当调整，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区面积30658.0hm2，分为3部分：即大、小西湖-君山后湖核心区、红旗湖核心区和春风湖核心区。①大、小西湖—君山后湖核心区：从大、小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积16000.0hm2。②红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积9658.0hm2。③春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的580.0hm²定权发证区域。调整后的保护区缓冲区总面积34998.0公顷，分为2部分：大、小西湖-君山后湖-红旗湖缓冲区和春风湖缓冲区。①大、小西湖-君山后湖-红旗湖缓冲区：包括大、小西湖-君山后湖核心区、红旗湖核心区向外缓冲区域。北至洞庭湖第一线防洪大堤，东至洞庭湖主航道西，南至保护区界，与益阳沅江相接，西至各芦苇场自然水域界限。总面积31742.0hm2。②春风湖缓冲区：包括春风湖核心区的向外部分缓冲区域。东至洞庭湖第一线防洪大堤，西至洞庭湖主航道东。总面积3256.0hm2。调整后的保护区实验区面积90629.0hm2，为自然保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、东风湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业和通长江航道等用地。 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。调规后项目拟建场地荆江门片区将不再在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内，项目所在地距其最近的实验区约1.2km，距其最近的缓冲区约1.7km，距最近的核心区约2.7km。具体可见附图7。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能区划见下表。 表2-1 项目所在地环境功能区划 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 柳毅路水渠; 农业用水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境功能区; 岳阳市君山工业集中区荆江门片区内为3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，东侧未拆迁居民处执行2类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、 两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 是否属于生态敏感与脆弱区; 是（敏感区）. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋，项目主要环境保护目标具体见表2-2。 表2-2 环境敏感保护目标一览表 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 功能; 保护级别. 环境 空气; 岳华村居民，约80户，250人; 东面40-450m; 居住; 《大气环境质量标准》 GB3095-2012 二级. 岳华村居民，约150户，450人; 北面260-750m. 双五村居民，约100户，300人; 东南面500-1000m. 五星小学，师生约250人; 北面720-890m; 教学. 地表水环境; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 西南面2600m; 大湖; 自然保护区（GB3838 -2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 西南面3600m; 自然保护区（GB3838 -2002）类II标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 北面3000m; 大河; 饮用水源一级保护区（GB 3838-2002）Ⅱ类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 北面2800m; 渔业用水区（GB3838 -2002）III类. 柳毅路水渠; 北面480m; 农渠; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准. 声 环境; 岳华村居民，约30户，100人; 东面40-200m; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态 环境; 东洞庭湖自然保护区; 最近距离位于本项目西南面1.2km; 自然保护区. 本项目环境敏感保护目标详见附图2。

- 三、环境质量现状调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境现状调查与评价 为了解本项目区域环境空气质量现状，本项目引用湖南劲阳电子有限公司《年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目》中于2018年6月20日~6月26日对周围大气进行的常规监测，作为本项目的环境空气质量现状分析。该公司位于本项目西南侧220m。 - 监测点位：本次布设2个环境质量现状监测点，监测点位置见附图和下表。 表3-1 大气现状监测点布设 编 号; 方 位; 距本项目距离; 备 注. G1; 项目北侧; 300m; 居民点. G2; 项目东南侧; 550m; 居民点. （2）监测因子 监测因子选定为：SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3（日均值）； （3）评价标准 评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体监测数据见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果统计表（浓度:mg/m3） 监测点位; 检测项目; 检测结果. 6、20; 6、21; 6、22; 6、23; 6、24; 6、25; 6、26. G1; SO2; 0.024; 0.028; 0.023; 0.025; 0.025; 0.022; 0.026. NO2; 0.029; 0.032; 0.033; 0.030; 0.035; 0.031; 0.033. CO; 1.5; 1.2; 1.3; 1.3; 1.5; 1.4; 1.4. PM10; 0.059; 0.062; 0.058; 0.056; 0.062; 0.060; 0.062. PM2.5; 0.031; 0.032; 0.030; 0.032; 0.032; 0.033; 0.030. O3; 0.102; 0.115; 0.106; 0.108; 0.114; 0.106; 0.095. G2; SO2; 0.024; 0.0.25; 0.022; 0.029; 0.028; 0.025; 0.025. NO2; 0.028; 0.031; 0.030; 0.029; 0.033; 0.031; 0.030. CO; 1.2; 1.4; 1.4; 1.3; 1.3; 1.6; 1.5. PM10; 0.062; 0.064; 0.059; 0.058; 0.061; 0.066; 0.062. PM2.5; 0.029; 0.032; 0.033; 0.030; 0.034; 0.032; 0.033. O3; 0.089; 0.103; 0.114; 0.103; 0.116; 0.102; 0.121. 由表3-2可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境现状调查与评价 项目纳污水体为长江，项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂接管标准后经片区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理达标最终排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《岳阳创兴盛电子有限公司年产电子数据线1500万条建设项目环境影响报告表》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年6月4日~6月6日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区第二污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区第二污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水检测结果 单位：mg/L 监测 点位; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值; 最大超标倍数. 排污口上游500m处W1; pH（无量纲）; 7.35-7.38; /; 6~9; 0. CODcr; 16-18; 17; ≤20; 0. BOD5; 3.1-3.6; 3.37; ≤4; 0. SS; 22-26; 23.7; ≤30; 0. 氨氮; 0.636-0.675; 0.66; ≤1.0; 0. 石油类; 0.06-0.08; 0.07; ≤0.05; 0.6. 排污口下游1000m处W2; pH（无量纲）; 7.40-7.43; /; 6~9; 0. CODcr; 18-19; 18.7; ≤20; 0. BOD5; 3.6-3.9; 3.77; ≤4; 0. SS; 25-28; 26.7; ≤30; 0. 氨氮; 0.851-0.893; 0.875; ≤1.0; 0. 石油类; 0.10-0.13; 0.11; ≤0.05; 1.6. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子除石油类超标外，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。石油类超标可能为长江通航船舶操作污染或跑冒滴漏使地表水体的石油类超标。 3、声环境质量现状 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为了解本项目所在区域声环境质量，我单位委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年8月25日至2018年8月26日对本项目四面进行了为期两天的噪声监测，具体监测数据见下表： 表3-4 本项目噪声监测数据 单位dB（A） 监测点位; 监测结果. 2018年8月25日; 2017年8月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东面边界外1m处; 53.6; 44.2; 54.0; 44.0. 项目南面边界外1m处; 52.5; 43.2; 53.2; 43.5. 项目西面边界外1m处; 53.9; 43.5; 54.1; 43.6. 项目北面边界外1m处; 54.7; 44.6; 54.9; 44.1. 执行标准; 65; 55; 65; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 2、地表水：本项目纳污水体长江（塔市译至城陵矶，全长80km）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 项目; (GB3838-2002)Ⅲ类标准; 项目; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. pH; 6-9; NH3-N（mg/L）; ≤1.0. CODCr（mg/L）; ≤20; BOD5（mg/L）; ≤4. 总磷（mg/L）; ≤0.2; 石油类（mg/L）; 0.05. 3、声环境：本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 表4-3 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 1、大气污染物： 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 3; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水污染物： 污水处理厂进水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. （GB8978-1996）三级标准; pH; COD; BOD5; #氨氮; SS. 6~9; ≤500; ≤300; 45; ≤400. （GB18918-2002） 一级B标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; ≤60; ≤20; ≤15（8）; ≤20. 注： #参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1标准。 3、噪声： 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 本项目废水主要为生活废水，水量较小，经预处理后排入北侧柳林西路污水管网进入岳阳市君山区第二污水处理厂处理达标后排入长江，总量控制指标纳入岳阳市君山区第二污水处理厂内，无需另外申请。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 一、施工期： 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房，施工期主要是设备基础施工和设备安装与调试，工程量小，污染小，无具体工艺流程，本环评不做具体分析。 二、营运期： 本项目生产的产品为电梯框架，生产工艺流程见下图。 图5-1 生产工艺流程及产污节点图（G废气、S固废、N噪声） 工艺流程简述： （1）原材料矫正：采用压力机（冲床）对原材料进行矫正。 （2）切割：根据产品工艺尺寸，采用剪板机将方钢、工字钢、不锈钢板采用电带锯机、电切割机进行切割。 （3）矫正矫直：采用压力机（冲床）再次对原材料进行矫直矫正。 （4）剪板折弯、冲压、钻孔、打磨：采用剪板机对部分原材料（方钢、工字钢、不锈钢板等大部件）进行剪板，采用折弯机对薄钢板、不锈钢板进行折弯，板采用冲床对小部件进行冲压，采用台式钻床对大部件进行钻孔，采用手磨机对部分部件周围边角进行打磨。 （5）拼装：将处理好的各部件和钢化玻璃进行拼装。 （6）焊接：采用CO2气体保护焊机、氩弧焊机对拼装后的部件进行焊接。 （7）检查编号：对半成品进行检查编号，不合格产品进行重新加工。 （8）喷漆：本项目喷漆采用外协方式进行委托进行，此工序不在本项目的生产车间进行。 主要产污环节： - 切割过程产生的金属粉尘G1、切割废边角料及噪声。 - 剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生的金属粉尘G2、废渣及噪声。 - 焊接产生的焊接烟尘G3、焊渣、噪声。 三、主要污染源 1、施工期污染因子及污染源强分析 由于本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房，施工期主要是设备安装及厂房装修，工程量小，主要污染是运输车辆扬尘及尾气、设备安装噪声等，对环境的影响很小。 2、运营期污染因子及污染源强分析 （1）废水污染 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，定期清扫方式为吸尘器清洁，不需要冲洗；项目生产过程中不涉及到生产用水，因此本项目外排废水为员工生活污水。本项目租用园区标准化厂房，厂房内设厕所，员工均为附近村民，不在厂区内食宿。生活污水经自建化粪池进行预处理。 生活污水：本项目职工30人，年工作300天，无人在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为1.5m3/d（450t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.2m3/d（360t/a）。 生活污水污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、则污染物总产生量为COD 0.108t/a、BOD5 0.072t/a、SS0.072t/a、氨氮0.011t/a。 （2）废气污染 本项目大气污染源主要为切割过程产生的金属粉尘G1、剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生的金属粉尘G2、焊接产生的焊接烟尘G3。 ①切割过程产生的金属粉尘G1 项目在切割的过程中会产生金属粉尘，类比同类机加工企业的生产过程，颗粒物排放系数为0.5kg/t，项目预计年加工钢材约为940t，则颗粒物的产生量为0.47t/a，因金属粉尘质量较大，易沉降，只有极少量金属粉尘无组织排放，约为总量的2%，所以无组织金属粉尘排放量为0.01t/a，通过在车间设置排风扇，加强车间通风，浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 - ②剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生的金属粉尘G2 项目在剪板、冲压、钻孔、打磨的过程中会产生金属粉尘，类比同类机加工企业的生产过程，颗粒物排放系数为0.6kg/t，则颗粒物的产生量为0.56t/a，因金属粉尘质量较大，易沉降，只有极少量金属粉尘无组织排放，约为总量的2%，所以无组织金属粉尘排放量为0.012t/a，通过在车间设置排风扇，加强车间通风，浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 - ③焊接烟尘G3 本项目设有氩弧焊焊接工序及CO2气体保护焊机。氩弧焊焊接主要是以氩气为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。CO2气体保护焊机主要是以二氧化碳为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。焊接有害气体是焊接时的高温电弧辐射（主要是短波紫外线），作用于空气中的氧和氮，而产生的O3、NOX、CO等气体，产生量较少，本环评只做定性分析。焊接烟尘是由于焊丝及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是Fe2O3、MnO2等金属氧化物和金属氟化物。 - 根据查阅《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32卷第3期），各种焊接方法和焊接材料焊接过程中的焊接烟尘产生量见表5-1。 表5-1 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发 尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊丝(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊丝(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 本项目焊接过程中主要采用氩弧焊和CO2焊，焊丝均采用不锈钢实芯焊丝，主要成分为：铁、锰、镍、铬等。氩弧焊每年焊丝用量为3t，CO2焊每年焊丝用量为1t，根据发尘量计算（氩弧焊焊接材料发尘量以5g/kg焊接材料计，CO2焊焊接材料发尘量以8g/kg焊接材料计），本项目焊接过程中焊接烟尘产生量为0.023t/a，本项目焊接时间约为2h/t，600h/a，产生速率为0.04kg/h。针对焊接烟尘，拟采取移动式焊接烟尘净化器对其进行处理，按照收集效率80%，除尘效率80%计，则焊接烟尘无组织排放量为0.005t/a，产生速率为0.008kg/h。有组织排放量为0.004t/a，产生速率为0.007kg/h。 移动式焊接烟尘净化器原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口达标排出。 （3）噪声污染 本项目为金属结构制造，主要噪声来源于钻床、剪板机、折弯机、切割机、空压机、手磨机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75-85dB（A）之间。 表5-2 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 持续时间; 所在位置. 1; 剪板机; 1台; 80; 连续; 生产车间. 2; 折弯机; 1台; 80; 连续. 3; 摇臂钻床; 2台; 85; 连续. 4; 砂轮切割机; 5台; 85; 连续. 5; 等离子切割机; 1台; 85; 连续. 6; 氩弧焊机; 4台; 75; 间断. 7; CO2气体保护焊机; 2台; 75; 间断. 8; 台式钻床; 2台; 85; 连续. 9; 手磨机（角向磨光机）; 5台; 80; 连续. 10; 手枪钻; 5台; 85; 间断. 11; 空气压缩机; 1台; 85; 间断. （4）固体废物污染 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。工业固体废弃物主要包括：①切割废边角料；②剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生废渣；③焊渣。 ①废边角料 本项目切割过程有边角料产生，边角料的产生量约为原料用量的5%，根据建设单位提供的资料，项目方钢、工字钢、不锈钢板、花纹板、钢板年用量约940吨，则年产生边角料约47吨，由供货商回收。 ②废渣 本项目剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生废渣，废渣的产生量约为原料用量的3%，项目方钢、工字钢、不锈钢板、花纹板、钢板年用量约940吨，则年产生边角料约28吨，外售综合利用。 - ③焊渣 项目焊接过程有焊渣产生，主要为废焊料，主要成分为氧化铁、氧化锰等，不在《国家危险废物名录》内，属于一般工业固体废物，通过类比《株洲昱力铁道装备开发有限公司机械来料加工项目环境影响报告表》，焊渣的产生量约为焊材使用量的1%，本项目焊丝年用量为4吨，则焊渣的产生量为0.04t/a。 - ④生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为30人，非住宿员工按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d）。 ⑤危险废物：机械设备生产过程中产生的废润滑油（HW08） 根据建设方提供的资料，本项目机械设备生产过程中产生的废润滑油约为0.1t/a。 表5-3 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 废边角料; 47t/a; 一般固废; 供货商回收. 2; 废渣; 28t/a; 一般固废; 外售综合回收利用. 3; 焊渣; 0.04t/a; 一般固废; 外售综合回收利用. 4; - 生活垃圾; 4.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门安全处理. 5; - 废润滑油（HW08）; 0.1t/a; 危险废物; 交由有资质的单位处置. 图5-2 物料平衡图（单位：t/a）

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 焊接烟尘 | 烟尘 | 0.023t/a，0.04kg/h | 无组织排放 0.005t/a，0.008kg/h |
|  |  |  |  | 有组织排放 0.004t/a，0.007kg/h |
|  | 切割打磨粉尘 | 粉尘 | 0.022t/a | 0.022t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （360t/a) | COD | 300mg/L，0.108t/a | 200mg/L，0.072t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.072t/a | 150mg/L，0.054t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.011t/a | 25mg/L，0.009t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.072t/a | 100mg/L，0.036t/a |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5t/a | 交由环卫部门安全处理 |
|  | 废边角料 | 一般固废 | 47t/a | 由供货商回收 |
|  | 废渣 | 一般固废 | 28t/a | 外售综合回收利用 |
|  | 焊渣 | 一般固废 | 0.04t/a | 外售综合回收利用 |
|  | 废润滑油 | 危险废物 | 0.1t/a | 交由有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声来源于钻床、剪板机、折弯机、切割机、空压机、手磨机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75-85dB（A）之间。采取减振、隔声、消音等措施后，噪声源强削减基本满足厂界噪声达标的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目利用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房进行建设，施工期主要是设备安装和厂房装修，工程量小，对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房，施工期主要是设备基础施工和设备安装与调试，工程量小，污染小，本环评不做具体分析。 二、营运期的环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目区内采用雨污分流制，应分别设置雨水、污水管道各一套，雨水排入小区的雨水管网，污水排入小区的污水管网。项目雨水经厂区雨水管网排入周边水体。 本项目水污染主要为生活废水，排放量为1.2m3/d（360t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。根据生活污水的类比资料数据，本项目生活污水经化粪池处理后，一般都能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，符合排入城镇二级污水处理厂接管水质要求。项目污水经化粪池处理后排入北侧道路进入柳毅路的市政污水管网最终进入岳阳市君山区第二污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级B标准后排入长江。 君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和岳阳市君山工业集中区荆江门片，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d。采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺，目前污水处理厂已投入运营，可以接纳本项目废水。 项目所处位置属于岳阳市君山区第二污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，水质复杂程度简单，为君山区第二污水处理厂常规处理项目；本项目废水日最大排放量为1.2m3/d，废水排放量仅占岳阳市君山区污水处理厂实际处理规模的0.01%，不会对岳阳市君山区污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过岳阳市君山区污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 根据上述情况可以判断，本项目废水才采取上述措施处置后，不会对长江水质及水体环境功能产生大的影响。 2、空气环境影响分析 本项目大气污染源主要为切割过程产生的金属粉尘G1、剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生的金属粉尘G2、焊接产生的焊接烟尘G3。本次评价同类生产产品生产废气产生情况，类比分析项目废气产生源强，结合拟采取的污染治理措施，对项目污染物产生及治理进行分析。 本次评价预测模式采用SCREEN3。本项目排放的无组织废气污染物预测参数见下表。 表7-1 工程污染源强及排放源参数表 污染源; 污染物; 排放量 （t/a）; 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）. 生产车间; 金属粉尘G1; 0.01; 8; 48.6; 25. 金属粉尘G2; 0.012. 焊接烟尘G3; 0.005. 表7-2 SCREEN3预测估算结果 TSP. 相对 距离; 预测浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.0004188; 0.05. 88; 0.002363; 0.26. 100; 0.002306; 0.26. 200; 0.002286; 0.25. 300; 0.002153; 0.24. 400; 0.002056; 0.23. 500; 0.001768; 0.20. 600; 0.001484; 0.16. 700; 0.001246; 0.14. 800; 0.001061; 0.12. 900; 0.0009155; 0.10. 1000; 0.0007969; 0.09. 1100; 0.0007028; 0.08. 1200; 0.0006258; 0.07. 从以表可以看出：无组织排放的烟尘、粉尘的最大落地浓度在88m处，浓度为0.002363mg/m3，占标率为0.26%，小于10%。通过预测正常工况下项目外排大气污染物最大落地浓度较低，不会对周边环境造成明显。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声来源于钻床、剪板机、折弯机、切割机、空压机、手磨机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75-85dB（A）之间。为使各厂界噪声达标，建设单位应对产噪机械设备合理布局，尽量安装在远离厂界、环境敏感目标的地方，选用低噪声设备，同时采用以下措施： （1）在设计阶段，应注意搞好以下工作： ①尽量选用低噪声设备，应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施； ②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。 ③在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康；对操作工人应加强个人防护，及时发放噪声防护用品。 ④靠近厂界一侧的生产车间尽量少设门窗，墙体应保持一定的墙壁厚度等。 （2）在建设与生产阶段，应注意搞好以下工作： ①在设备安装过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。 ②对高噪声源设备采取封闭结构，如空压机等。 ③为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。 本项目主要声源及控制方案： 表7-3 主要声源及控制方案 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施; 降噪效果. 1; 剪板机; 80; 连续; 在机器四角设置减震垫，厂房设置隔音窗，墙体安装吸音棉; 25. 2; 折弯机; 80; 连续. 3; 摇臂钻床; 85; 连续. 4; 砂轮切割机; 85; 连续. 5; 等离子切割机; 85; 连续. 6; 台式钻床; 85; 连续. 7; 手磨机（角向磨光机）; 80; 连续. 8; 手枪钻; 85; 间断; 安装消声器、减震器; 20. 9; 氩弧焊机; 75; 间断. 10; CO2气体保护焊机; 75; 间断. 11; 空气压缩机; 85; 间断; 机器四角设置减震垫，设置独立小房间，墙体安装吸音棉; 25. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式，选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 1)计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,t=LW,oct+10lg(Q4πr2+4R) 式中： Loct，t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； LWoct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数； Q——方向性因子，无量纲。 2)计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 Loc,l(T)=10lg[i=1N100.1loct,t(i)] 3)计算室外靠近围护结构处的声压级 Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) 4)将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： Lw,oct=Loct,2(T)+10lgS 式中： S为透声面积，m2。 5)等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，oct，由此按室外声源计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6)计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0)−ΔLoct 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法祥见导则）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则： 7)由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级LA 8)计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 预测结果及评价 根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间噪声的预测结果见表7-4（本项目夜间不生产）。 表7-4 运营期噪声预测结果 位置、方位; 现状监测结果; 正常工况; 达标情况. 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标; 超标. 东厂界; 昼间; 54.0; 59.1; 60.27; 昼间：65 夜间：55; √. 南厂界; 昼间; 53.2; 59.0; 60.01; 昼间：65 夜间：55; √. 西厂界; 昼间; 54.1; 61.2; 61.97; 昼间：65 夜间：55; √. 北厂界; 昼间; 54.9; 60.3; 62.11; 昼间：65 夜间：55; √. 由表7-4的预测结果可以看出，该项目建设后，在主要声源同时产生噪声这种最严重影响情况下，各边界的声级值有所增加，但厂界四周声环境仍可达到评价标准的限值要求，可实现达标排放。 因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 4、固体废物的影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的生产固废、生活垃圾和危险废物，各固体废弃物的生产情况见表7-5。 表7-5 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 废边角料; 47t/a; 一般固废; 供货商回收. 2; 废渣; 28t/a; 一般固废; 外售综合回收利用. 3; 焊渣; 0.04t/a; 一般固废; 外售综合回收利用. 4; - 生活垃圾; 4.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门安全处理. 5; - 废润滑油; 0.1t/a; 危险废物; 交由有资质的单位处置. 本项目产生的废边角料、废渣、焊渣等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。本项目废润滑油属于危险废物，建设单位需按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，建立危废暂存间，①危废暂存设施四面设置围挡，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。②危废暂存设施衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。③危废暂存设施衬里材料与堆放危险废物相容。④危废暂存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物。⑥装载危险废物的容器必须完好无损。 本环评建议将项目固废临时贮存设施（场所）、危废暂存间设置厂房东南侧，同时标注标识和防渗情况。 本项目营运期产生的生活垃圾4.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 三、环境风险识别 环境风险评价是对建设项且建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(C般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有害物质，所造成的对人身安全及环境影响和损害，进行评估，提出防范、应急及减缓措施。 本项目为机加工项目，无风险物质，无重大风险源，本项目生产过程中环境风险主要来源于车间及仓库火灾事故的发生。主要有如下七方面原因：一是消防设施投入不足；二是企业消防安全教育与培训严重滞后；三是生产厂房不符合消防规范；四是厂电气线路布设不符合消防安全规范；建设项目火灾事故的发生可能周边环境带来一定的影响。 为了防范和减少风险事故的发生，避免环境污染，针对以上对本项且潜在的环境风险分析，环评报告提出以下的防范措施： ①厂方应制定环境风险应急预案，建立风险管理及风险防范措施。建立健全安全管理机构和环境保护管理机构，制定严格的安全管理规章制度和环境保护管理制度。 ②组建全厂环境保护设备管理、维修队伍，加强环境保护治理设施的管理、维修，确保环境保护治理设施的正常运行。 ③根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，建设单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。在仓库和车间配备必须的消防设施如：泡沫灭火器、沙土等。 ④严格生产纪律，厂区内严禁吸烟和携带火种进入生产区。 ⑤厂区一旦发生事故，则要根据县体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 综上所述，采取以上防护措施后，可大大降低本项且的环境风险。

四、国家产业政策及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为机加工项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。君山区十二五发展规划重点发展新材料、新能源、生物医药等新兴工业。规划建设好新材料、生物医药、电子机械和印刷包装四个工业小区。本项目产品属于机械加工类，与其重点发展的电子机械相符，因此，项目建设符合其规划。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋，项目使用土地性质为工业用地，所以本项目选址符合土地利用规划，同时对照《禁止和限制用地目录》（2012年）可知，项目用地未在禁止和限制用地范围内，因此，本项目用地合法可行。 （2）君山区十二五发展规划重点发展新材料、新能源、生物医药等新兴工业。规划建设好新材料、生物医药、电子机械和印刷包装四个工业小区。本项目产品属于机械加工类，与其重点发展的电子机械相符，因此，项目建设符合其规划。 （3）对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于荆江门片区引进项目名录一览表，本项目不属于限制类和禁止类，为二类工业符合园区准入条件。 （4）对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于不支持、严禁入园的项目体现为：水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进。本项目粉尘污染较小，不属于严禁入园的项目。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界噪声均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。 （6）本项目经国务院调整完成后不在东洞庭湖国家级自然保护区内。综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 3、项目总平面布局的合理性分析 该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区出入口设于南侧，靠近园区道路，便于交通运输。 项目的办公区位于4楼和生产区位于1楼之间保持了一定的安全距离，也避免了噪声对工作人员的影响。项目将原材料堆放区、固废临时贮存设施（场所）、危废暂存间设置在厂房东侧，将高噪声的工艺集中布置在厂房中间，将空压机布置在厂房西侧，减少噪声对东侧居民及周边环境的影响，其中一般工业固废临时贮存场所、危废暂存间，用指定容器收集，同时标注标识和防渗情况，设置可行。原料及成品仓库设置在厂区1层，便于运输管理。建议项目加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。综上所述，项目平面布置合理可行。 五、环境管理与监测 ①环境管理 企业应建立完整的环境保护管理体系，使企业排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全厂环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个生产和管理岗位。 4）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 5）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ②环境监测 1）监测机构和监测仪器设备可委托有资质的第三方检测机构对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由本项目建设方负责。 2）监测计划 表7-6 环境监测计划 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 手工监测采样方法及个数; 监测频率. 营运期; 污水; 污水排放口; COD、BOD、SS、氨氮; 在排放口连续采样3个或多个; 每季度监测一次. 废气; 厂界; TSP; 在厂界四周连续采样3个; 每季度监测一次. 噪声; 厂界; LeqA; 在距厂界四周1m监测; 每季度监测一次. 六、环保投资及竣工验收 环保投资：项目总投资580万元，其中环保投资45万元，占总投资的7.76%，环保投资及竣工验收见下表。 表7-7 环保投资及竣工验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 焊接烟尘、金属粉尘; 排风扇、加强通风; 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 2. 废水; 生活污水; 化粪池; 2; 污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫、隔音门窗、安装消音棉; 30; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 废边角料、废渣、焊渣; 回收、外售; 5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求. 生活垃圾; 垃圾桶，环卫部门收集处置、一般工业固废临时贮存场所. 废润滑油; 危废暂存间; 3; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 合计; /; /; 45; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘、金属粉尘 | 颗粒物 | 排气扇、加强通风、移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水处理厂接水标准 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 合理处置 |
|  | 切割 | 废边角料 | 供货商回收 |  |
|  | 焊接 | 焊渣 | 外售综合回收利用 |  |
|  | 剪板、冲压、钻孔、打磨 | 废渣 | 外售综合回收利用 |  |
|  | 机械设备 | 废润滑油 | 交由有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离敏感点较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南南方君美钢结构有限公司投资580万元建设的年产1000套电梯配件项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋，预计环保投资为45万元，占总投资的7.76%。项目建设规划用地面积1215m2，总建筑面积4860m2。包括生产区、原材料堆放区、办公区以及其他相关配套设施。项目劳动定员30人，采用一班制，每班工作8小时，全年工作时间为300天。 2、产业政策相符性分析 本项目为电子产品建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、区域环境质量现状 （1）按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准分析，区域内SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均无超标现象。 （2）项目所在区域地表水体各监测因子除石油类超标外，其他因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准的要求。 （3）项目所在区域声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，无超标现象。 4、营运期环境影响预测评价分析结论 废水： 本项目水污染主要为生活废水，排放量为1.2m3/d（360t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。经自建化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，进入岳阳市君山区第二污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级B标准后排入长江。采取上述措施后，本项目产生的废水对周边环境影响很小。 废气： 本项目大气污染源主要为切割过程产生的金属粉尘G1、剪板、冲压、钻孔、打磨过程产生的金属粉尘G2，均为无组织排放。焊接产生的焊接烟尘G3提供移动式焊接烟尘净化器收集处理后，无组织排放。通过在车间设置排风扇，加强车间通风，浓度均可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 噪声： 本项目主要噪声来源于钻床、剪板机、折弯机、切割机、手磨机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75-85dB（A）之间。为使各厂界噪声达标，建设单位应对产噪机械设备合理布局，尽量安装在远离厂界、环境敏感目标的地方，选用低噪声设备。在采取各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 固体废弃物： 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，不产生二次污染，对周围环境造成的影响很小。 - 总量控制 本项目废水主要为生活废水，水量较小，经预处理后排入北侧柳林西路污水管网进入岳阳市君山区第二污水处理厂处理达标后排入长江，总量控制指标纳入岳阳市君山区第二污水处理厂内，无需另外申请。 - 风险评价结论 环境风险管理作为安全生产管理的一部分，重在警钟长鸣，防患于未然。本报告建议公司首先积极做好安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。其次，通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止污染事故发生。其三增加公司应对环境风险的设备设施，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 - 选址合理性分析 由前文分析可知，本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房三期第14栋，土地性质为工业用地，选址符合土地利用规划，符合君山区十二五发展规划，符合园区准入条件，不属于严禁入园的项目，且经国务院调整完成后本项目不在东洞庭湖国家级自然保护区内。 综上所述，本项目选址合理。 8、总平面布置合理性分析 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，办公区与生活区有一定的安全距离，给员工一个舒适安全的工作环境，高噪声设备与工艺远离居民区，减少对居民区的影响，项目平面布置合理可行的。 9、综合评价结论 综上所述，湖南南方君美钢结构有限公司投资580万元建设的年产1000套电梯配件项目符合国家产业政策，选址可行、平面布置合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。 二、建议 （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 企业营业执照 附件3 园区规划环评批文 附件4 标准化厂房租赁合同 附件5 标准化厂房项目环评批复 附件6 监测报告及质量保证单 附件7 国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知 附件8 荆江门片区引进项目名录一览表 附图1 项目地理位置图 附图2 周边保护目标图 附图3 园区土地利用规划图 附图4 区域地表水系图 附图5 区域排水规划图 附图6 柳林洲镇土地利用规划 附图7 本项目与东洞庭湖自然保护区的位置关系图 附图8 监测布点图 附件9-1一楼平面布置图 附件9-2四楼平面布置图 附表 建设项目审批登记表