国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项目名称：年产10万吨沥青混凝土生产线项目

建设单位：岳阳市交建路面工程机械有限公司

（报批稿）

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2018年9月

目  录

1  建设项目基本情况	1

2  建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

3  环境质量状况	20

4  评价适用标准	26

5  建设项目工程分析	29

6  项目主要污染物产生及预计排放情况（全厂）	41

7  环境影响分析	44

8  建设项目采取的防治措施及预期治理效果	62

9  结论与建议	64

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  大气、水环境现状监测布点图

附图5  声环境现状监测布点图

附图6：S306君山段与本项目位置关系图

附图7:  卫生防护距离包络线图

附件：

附件1：营业执照

附件2：中标通知书

附件3：市政维护沥青供需协议

附件4：（2016）岳市临土字第7号文件

附件5：原搅拌站购买合同

附件6：租赁协议

附件7：东洞保函[2018]003号

附件8：岳环君分罚告字[2018]9号

附件9：岳环君分罚决字[2018]9号

附件10：罚款凭证

附件11：委托书

附件12：监测报告

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万吨沥青混凝土生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交建路面工程机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡孝保 |  |  |  | 联系人 | 蔡孝保 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳监狱良种场原蒙华铁路项目部一工区拌和场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13337252999 |  |  | 邮政编码 |  | 418413 |  |  |
| 建设地点 | 岳阳监狱良种场原蒙华铁路项目部一工区拌和场 (北纬29°31′7″，东经112°50′38″) |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 |  |
| 占地面积（m2） | 12980 m2 |  | 建筑面积（m2） |  |  |  | 7462 m2 |  |
| 总投资（万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） | 52 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 | 4.33% |
| 预计投产日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |  |
| 1、建设项目由来： 岳阳市君山区交通建设发展有限公司为实施S306君山段拓宽改造工程项目，已确定岳阳市交建路面工程机械有限公司为该工程的承包方，承包合同详见附件2。由于沥青混凝土使用时需保持一定的温度，因此运输距离不宜过长，为满足该工程对沥青混凝土的需求以保证项目的进展，亦满足附近相关市政工程管理维护需求（详见附件3：本项目生产的沥青混凝土供给给岳阳市市政维护管理处），岳阳市交建路面工程机械有限公司在岳阳监狱良种场原蒙华铁路项目部一工区拌和场（距离S306仅1 km），将原有混凝土搅拌站改建为临时沥青混凝土搅拌站（以下简称“本项目”）。项目占地面积为12980 m2，建筑面积7462 m2，建设沥青混凝土生产线一条，年产沥青混凝土10万t。 本项目所在地为原蒙华铁路项目部一工区拌和场，是蒙华铁路临时工程的一部分，位于东洞庭湖自然保护区实验区。项目用地已于2016年12月7日获得岳阳市国土资源局以(2016)岳市临土字第7号文件（附件4）的临时用地审批单，使用期限为2016年12月至2019年12月，共3年。随着蒙华铁路施工接近尾声，该拌合场已于2018年2月已停止使用。由于该地块距离S306君山段拓宽改造工程项目较近（位置关系详见附图6），符合道路修建沥青混凝土原料运输距离限制要求，又因为该地块用地期限未到且原为拌合场，场地已平整硬化，生活区及原料库区已建设完成，作为沥青搅拌站只需对生产装置做相应的改建，如重新选址建设本项目，将不可避免的破坏一定数量的基本农田。因此，岳阳市交建路面工程机械有限公司于2018年3月5日从中铁十六局集团有限公司蒙华铁路MHJ-26标段项目经理部购买了该拌合场，购买协议详见附件5，相关地块剩余使用年限租赁协议详见附件6。 本改建项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，岳阳市交建路面工程机械有限公司已按要求向湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局提出申请，并于2018年1月30获得该自然保护区以东洞保函[2018]003号的复函（附件7），该复函内容已明确，原则上同意本沥青搅拌站项目建设。 项目于2018年7月已建成，同月收到岳阳市环境保护局君山区分局的行政处罚事先（听证）告知书，岳环君分罚告字[2018]9号，详见附件8。因此，本项目因缺乏相关环保手续并未投入生产。2018年8月10日，岳阳市交建路面工程机械有限公司收到岳阳市环境保护局君山分局关于本项目的行政处罚决定，岳环君分罚决字[2018]9号，详见附件9。建设单位已缴纳罚款，详见附件10，现项目补充环保手续。由于本项目为临时工程，项目用地期限为2019年12月止，故本环评期限为临时用地许可期限，即2019年12月。 本项目属于城市道路等基础设施建设工程，根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2018 年4月27 号施行)的有关规定，本项目需编制环境影响报告表。受岳阳市交建路面工程机械有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了该建设项目的环境影响评价工作，委托书详见附件11。评价单位接受该任务后，即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对项目的建设内容和排污状况进行了资料调研和深入分析，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《年产10万吨沥青混凝土生产线项目环境影响报告表》。 2、工程概况及内容 项目名称：年产10万吨沥青混凝土生产线项目 建设单位：岳阳市交建路面工程机械有限公司 建设性质：改建（补办环评） 建设地点：岳阳监狱良种场原蒙华铁路项目部一工区拌和场 总投资：1200万元，其中环保投资52万元 本项目占地面积12980 m2，建筑面积7462 m2，设年产10万吨沥青混凝土产线一条，配套设有材料仓、配料棚、生活区等。项目地理位置详见附图一。项目组成及工程内容见表1-1，平面布置图见附图1。 表1-1 项目组成及工程内容 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 沥青混凝土主搅拌楼及输送系统（220 t/h）; 搅拌机组; 内设搅拌器，将石油沥青、碎石、矿粉等原料按照一定的比例在拌缸中进行搅拌成成品; 新建（已建）. 冷骨料及输送系统; 含冷骨料斗、裙边皮带输送式冷料给料机，主要储存冷骨料及输送冷骨料至烘干滚筒进行预热. 骨料烘干加热系统; 含烘干滚筒、主燃烧器，将冷骨料在烘干滚筒内热处理. 热骨料提升系统; 含提升机，将加热的骨料送到粒度检控系统内经过振动筛分. 热骨料筛分及贮存系统; 振动筛、热骨料贮仓，对加热的骨料进行振动筛分，让符合产品要求的骨料进入拌合缸，不合规格的骨料被分离出来. 粉料贮存及供给系统; 含粉料贮仓、叶轮转阀给料器、输粉螺旋给料机、粉料提升机，主要储存矿粉及将矿粉送进拌合缸. 沥青加热系统; 含输送泵、导热油加热器，使用导热油炉将石油沥青加热至150～170℃. 称量计料系统; 含碎石称重计量装置、矿粉称重计量装置、沥青称重计量装置，对石油沥青、碎石、矿粉进行计量. 微机控制室; 通过微机对生产过程进行控制. 沥青改性系统; 沥青改性设备; 含输送泵，搅拌器等. 辅助工程; 材料仓; 暂时储存碎石、矿粉，为半封闭棚架式，占地面积3900m2; 依托原有（已建）. 配料棚; 半封闭棚架式，占地面积880 m2. 储罐区; 设50t沥青储罐3只，50 t重油储罐1只，50t改性沥青储罐1只，20t柴油储罐1只，20 t乳化油储罐1只; 新建（已建）. 公用工程; 生活区; 活动板房一座，包括员工宿舍、食堂，建筑面积1088 m2; 依托原有（已建）. 厕所; 防渗旱厕. 环保工程; 废气治理; 冷料输送投加粉尘; 粉尘由集气罩收集后经布袋除尘处理后通过引风机（风量为 40000m3/h）通过高18 m、内径 1.5m 排气筒排放; 新建（已建）. 主搅拌楼废气; 烘干滚筒采用封闭形式，产生的混合气体通过引风机（风量为 90000m3/h）引入高温布袋除尘器中除尘后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放. 沥青放料烟气; #### 项目成品出料口处进行局部封闭，沥青烟由集气罩收集后通过引风机（风量为 40000m3/h）经高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放. 导热油炉烟气; #### 经高20m，直径0.6m的烟囱排放. 骨料堆棚粉尘; 骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水抑尘. 废水治理; 生活污水; 35 m3化粪池收集处理后定期浇灌农田，不外排; 依托原有（已建）. 初期雨水; 本项目采取雨污分流，建设2座初期雨水沉淀池（厂内：56 m3 厂外：72 m3），初期雨水经沉淀处理后外排. 噪声; 密闭隔声; 新建（已建）. 固体废物; 废机油及废油桶; 建设符合规范的危险废物暂存间，暂存于危废间交由有资质单位处理; 新建（整改）. 风险防控; 泄露事故; 建设容积不小于100m3的围堰，并按相关要求进行防渗。; 新建（整改）. 消防废水; 建设容积不小于72m3的事故应急池; 新建（整改）. 3、产品方案 （1）产品方案 本项目产品方案详见表1-2。 表1-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量数量; 规格型号. 1; 沥青混凝土; 10 万吨/年; AC-10\AC-20AC-30. 2; 改性沥青; 300吨/年; 沥青比例40%. （2）产品质量标准 项目主要产品为沥青混凝土，产品质量执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）。 4、主要设备 本项目主要设备详见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一; 冷骨料供给系统. 1; 冷骨料斗; 3.7m*3m*2.5m; 个; 7. 2; 冷料给料机; 2000; 台; 7. 二; 烘干加热系统. 1; 烘干滚筒; 3000; 个; 1. 2; 主燃烧器; 3000; 台; 1. 三; 热料提升系统. 1; 提升机; 1.4m*0.8m*26.9m; 台; 1. 四; 筛分及储存系统. 1; 振动筛; CGLS2000; 台; 1. 2; 热骨料贮仓; X-LJX3000-08; 个; 6. 五; 称重计量系统. 1; 骨料称重计量装置; X-LJX3000-10; 套; 1. 2; 粉料称重计量装置; X-LJX3000-09; 套; 1. 3; 沥青称重计量装置; X-LJX-3000-11; 套; 1. 六; 粉料储存及供给系统. 1; 粉料贮仓; XJ-LJX3000-15; 个; 3. 2; 叶轮转阀给料器; VFS250; 台; 3. 3; 输粉螺旋给料机; X-LJX3000-25; 台; 5. 4; 手动蝴蝶阀; V2FS250; 台; 2. 5; 粉料提升机; X-LJX3000-16; 台; 1. 七; 搅拌系统. 1; 搅拌器; LJ50-18-01; 台; 4. 八; 沥青系统. 1; 沥青罐; LJ50-18; 只; 4. 2; 沥青输送泵; LQB50; 台; 2. 3; 导热油加热器; 台; 1. 4; 循环泵; LQB50; 台; 2. 5; 柴油罐; 只; 1. 九; 空压机; 台; 3. 十; 水泵; 台; 1. 十一; 沥青改性系统. 1; 沥青改性设备; GLR6000型; 套; 1. 项目辅助生产设备详见表1-4。 表1-4 辅助生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 沥青罐; 10m*直径3.3m; 个; 3. 2; 重油罐; 10m*直径3.3m; 个; 1. 3; 改性沥青储; 10m*直径3.3m; 个; 1. 4; 乳化油储罐; 2.5m*直径3m; 个; 1. 5; 柴油罐; 6m*直径2.2m; 个; 1. 6; 高温布袋除尘; 10.4m*2.85m*2.85m 共计672条布袋844平方; 件; 3. 7; 低温等离子净化器; 8m*2m*3m GYDLZ-40000; 台; 1. 8; UV光氧净化器; 5m*2m*3m; 台; 1. 9; 集气罩; 3.7m*2.5m; 台; 7. 10; 风机; 风量：40000m3/h; 台; 2. 11; 风机; 风量：90000m3/h; 台; 1. 12; 装载机; 50; 台; 1. 13; 导热油炉; RL130; 台; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及消耗情况见表1-5。 表1-5 项目原辅材料消耗量一览表 序号; 原料名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 储存位置. 1; 碎石（10mm-25mm）; 吨; 56000; 3000; 材料仓. 2; 碎石（5mm-10mm）; 吨; 38000; 3000; 材料仓. 3; 中砂; 吨; 3000; 1500; 材料仓. 4; 沥青; 吨; 2700; 200; 沥青储罐. 5; 柴油; 吨; 45; 20; 柴油储罐. 6; 矿粉; 吨; 300; 150; 搅拌楼矿粉仓. 7; 重油; 吨; 325; 50; 重油储罐. 8; 水; 吨; 180; /; /. 9; 机油; 吨; 1; 1; 材料仓. 10; 乳化油; 吨; 0.03; 0.03; 材料仓. 11; 导热油; 吨; 使用期内不更换; /; /. 本项目原辅料由原辅材料提供单位主要通过S306运输送至厂区，S306为穿越湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区的既有道路，其穿越路段两侧1 km范围内除沿路居民自建房以外均为农田，本项目夜间不生产，也就不存在夜间运输问题。本环评认为，运输单位在按要求落实相关环保措施的前提下，其运输扬尘及噪声对周围环境的影响很小。 （2）沥青质量标准 项目原料沥青质量执行《道路石油沥青》（NB/SH/T0522-2010）。 （3）主要原辅材料性质 ①沥青 沥青为黑色液体，半固体或固体，沸点(℃)：<470；相对密度(水=1)：1.15-1.25；闪点(℃)：204.4；引燃温度(℃)：485；爆炸下限%(V/V)：30(g/立方厘米)；溶解性：不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠；健康危害：中等毒性；环境危害： 对环境有危害，对大气可造成污染；燃爆危险：可燃，具刺激性；危险特性： 遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青>页岩沥青>石油沥青，前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。 ②柴油 轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物，易燃。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。 ③重油 重油：是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、黏度高。重油的比重一般在 0.82～0.95，热值在 10000～11000 kcal/kg。机械杂质等。根据油品检验分析单：S：≦0.5%；灰份≦0.1%。 毒性介绍：属低毒类。重油的毒性相似煤油（人吸入最大耐受浓度为15 g/m3，10-15 分钟。成人经口LDL0：100 ml；一般属微毒-低毒。主要有麻醉和刺激作用。） 毒性健康影响：重油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。重油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触重可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。重油废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物。 ④导热油：导热油在储存罐内循环，损失消耗较小。导热油又称传热油，正规名称为热载体油（GB/T4016-83），英文名称为Heat transfer oil，所以也称热导油，热煤油等。导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调 温控制温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方 便等特点导热油主要成分为芳烃，一般芳烃含量≥99%。拟建项目采用的导热 油为矿油型，是以精制矿物油加入抗氧剂、防焦剂等添加剂制成的热传导液，具有无毒、无味，在常温下不易氧化，无需氮封等特点。通过加入添加剂，消除了导热油的热氧化反应和热聚合反应，提高了导热油的稳定性，防止因产生结焦现象而引发的风险事故发生。导热油闭口闪点不得低于100℃，开口闪点不低于160℃。 6、公用工程 （1）供电 本项目用电由市政电网提供。 （2）给排水 ①给水 本项目生活用水由市政管网提供，项目劳动定员20人，全部在厂内食宿，参考《湖南省用水定额》，湖南人均用水量取150 L/人•d，因此本项目年生活用水量为420 t/a。本项目年产300吨，改性沥青，需消耗水量180 t/a。 综上，本项目年用水量为600 t/a。 ②排水 生活污水排水量以80%计，则项目年生活污水产生量为336 t/a，生活污水经化粪池处理后，用于浇灌周边农田，不外排。项目生产用水均进入改性沥青产品中，无废水排放。 7、生产制度及劳动定员 （1）生产班制：采用一班制生产，每班工作8小时。 （2）年工作日：全年工作140天。 （3）劳动定员：共20人。 8、平面布置 根据现场查勘，本项目厂区总体为东北——西南走向，从东北向西南依次布置有材料仓、配料棚、主搅拌楼，主搅拌楼西侧从东北向西南依次布置有停车场、厕所和生活区，主搅拌楼东侧从东北向西南依次布置有沥青储罐、柴油储罐、沥青改性生产装置及导热油炉。 项目所在区域常年主导风向为东北风，本项目生活区位于主要生产区的正西边，不在主要生产区常年主导风向的下风向，故本项目功能分区合理；整个平面布局综合考虑了各个工艺流程的需要，满足了物料运输便捷的要求，方便了设备运行管理。 综上，本项目平面布置基本合理。 9、产业政策相符性分析 项目属于非金属矿物制品业，年产沥青混凝土10万t。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于该目录中限制和淘汰类，属于允许类。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》淘汰范畴。因此，项目是符合国家产业政策要求的。 根据《中华人民共和国自然保护区条例》“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施”。本项目为改建项目，属于湖南东洞庭湖自然保护区实验区内已建成的设施，根据分析，本项目污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准，故项目未与《中华人民共和国自然保护区条例》冲突。 10、规划相符性分析 （1）《东洞庭湖自然保护区总体规划》的相符性分析 根据《东洞庭湖自然保护区总体规划》，“完善区内道路交通网络，修复破损混凝图路面，完善旅游通道”。S306省道为保护区内重要的交通道路，本项目为S306省道项目提供了原料，间接完善了道路交通网络。此外，本项目为相关市政工程管理维护提供沥青混凝土，有利于改善民生，与该规划相协调。 本改建项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，岳阳市交建路面工程机械有限公司已按要求向湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局提出申请，并于2018年1月30获得该自然保护区以东洞保函[2018]003号的复函（附件7），该复函内容已明确，原则上同意本沥青搅拌站项目建设。 （2）与《湖南省主体功能区规划》协调性分析 根据《湖南省主体功能区划》“禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其它禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，点状分布于重点开发和限制开发区域之中。主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等”。本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，属于禁止开发区。 此外该规划还明确“交通、通信、电网设施穿越自然保护区时要慎重建设，能避则避，必须穿越自然保护区的，需采取必要的保护措施，且选择与交通量适应的道路等级，使之符合自然保护区的相关要求。新建公路、铁路和其它基础设施不得穿越保护区的核心区，尽量避免穿越缓冲区”。 S306为自然保护区穿越公路，本项目作为临时工程为S306省道项目提供了原料，不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区范围之内，且项目已采取了有效的环境保护设施，使其符合湖南东洞庭湖国家级自然保护区的相关要求，并取得了其管理委员会的同意。此外，本项目为改建项目，未增加湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内用地。因此，本项目与《湖南省主体功能区规划》相协调。 （3）与《岳阳市城市总体规划》的相符性分析 根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》设施规划中的公路部分，区域主骨架公路网规划“七纵七横”的主干公路网，“七纵”即随岳高速—京港澳复线、京港澳高速、平（江）汝（城）高速、202省道、107和106国道以及沿江公路，“七横”即岳宜—杭瑞高速、益平高速、301省道、306省道、308省道、鹿（角）白（若）公路以及营（田）长（寿）公路。 次骨架公路网：由省道、县道和主要乡道构成， 技术等级以二级为主。 网络型公路网：由连通各乡镇、村庄的乡道、村道和各个乡镇、村庄与公路主骨架的连接线构成， 技术等级为三、四级。 本项目为S306省道项目提供了原料，间接完善了道路交通网络。此外，本项目为相关市政工程管理维护提供沥青混凝土，有利于改善区域路面情况，故本项目与该规划相相符。 （5）与《洞庭湖生态经济区规划》的相符性 2014年4月 14 日，国务院以国函〔2014〕46 号文正式批复《洞庭湖生态经济区规划》（以下简称《规划》），洞庭湖生态经济区规划范围包括湖南省岳阳市、常德 市、益阳市，长沙市望城区和湖北省荆州市，共 33 个县（市、区），规划面积6.05万平方公里，2013 年末常住人口 2200 万，地区生产总值 7152 亿元。本规划是指导洞庭湖生态经济区建设的纲领性文件和编制相关专项规划的重要依据，规划期为2014~2020。 《规划》中明确：“积极发展文化旅游业：发挥湖区历史文化与自然生态优势，坚持保护与开发并 重，促进文化与旅游融合发展，提升品牌效应，打造集生态观光、休闲度假、文化 体验于一体的国内外知名旅游胜地”。 繁荣湘楚文化。加强湖湘文化、楚文化遗产保护与合理利用，保护洞庭湖区生 态文化资源的多样性、原真性和完整性。加强全国大遗址荆州片区保护、澧阳平原 大遗址保护和考古遗址公园建设。支持文化遗址、革命遗迹、名人故居及历史文化 名镇名村保护建设。加强茶文化、桃花源、洞庭渔歌、马山民歌等非物质文化遗产 保护利用，加大常德丝弦、花鼓戏、荆河戏、巴陵戏等优秀地方剧种的保护传承。 做好申报世界自然和文化遗产的基础工作，重点推进荆州城墙世界文化遗产申报进 程。加快发展文博会展业，推进荆州博物院、大湖博物馆、湖湘文化博物馆、荆江 抗洪文化博物馆等建设。发展文化体育业，兴建环湖自行车赛道、马拉松赛道、生 态体育公园、水上训练基地等设施。扶持文化创意产业发展，加快屈子文化园、荆 州文博园等文化基地建设。培养传统技艺人才，加大湘绣、楚绣、艺术陶瓷、织锦、 竹艺等特色工艺品开发力度。 发展水乡旅游。实施“天下洞庭”整体品牌战略，加大资源整合力度，构建“一 圈四带四组团”旅游开发格局，推动区域内无障碍旅游。加强洞庭湖区与长江中游 黄金旅游带、大湘西生态文化旅游圈的对接，发展与全国主要旅游城市的伙伴关系。推动湖区旅游由过境游向目的地游转变，构建湖区观光游览、休闲度假、生态旅游、 文化体验等旅游产品，开发洞庭水上游、洞庭环湖游、湘楚文化游、湿地生态游、世外桃源游等精品旅游线路，打造湿地观鸟、赏荷采莲、龙舟竞渡等特色旅游品牌。 做好国际龙舟节、国际关公文化节等节事活动。提升旅游服务配套能力，加快构建 综合旅游交通体系，建设城陵矶、荆州国际游轮客运码头，新建赤山岛、青潭岛等 旅游客运专用码头，扩展常德港、益阳港等港口客运功能，完善配套换乘体系，开 辟多点相连、江湖相通的水上旅游航道。开辟“空中看洞庭”直升机旅游航线，适时开发低空旅游项目。 S306省道为洞庭湖生态经济区重要的交通道路，本项目为S306省道项目提供了原料，间接完善了道路交通网络。此外，本项目为相关市政工程管理维护提供沥青混凝土，有利于改善区域路面情况，有利于本区域路网升级发展，推动当地旅游产业发展，促进当地经济发展，故本项目与该规划相协调。 综上，本项目与相关规划相协调。 11、选址合理性 本项目作为S306原料沥青混凝土供应方，选址应距离S306较近，以保证运输至工地的沥青混凝土原料有一定的温度，符合铺设要求。根据现场勘查，S306君山段两侧1 km范围内，除去村民自建房以外，其余均为基本农田。本项目现选址虽然位于湖南东洞庭湖国际级自然保护区实验区（距离核心区最短距离约3.5 km，距离缓冲区最短距离约3 km），但项目周围900 m范围内均为农田。项目卫生防护距离内无环境敏感目标，且区域有一定环境容量。根据现场调查及相关资料，项目地块用地期限未到且原为拌合场，场地已平整硬化，生活区及原料库区已建设完成，作为沥青搅拌站只需对生产装置做相应的改建，不会新增用地面积，可避免对基本农田的压占和破坏。现如重新选址建设本项目，将不可避免的破坏一定数量的基本农田。本项目原辅料由原辅材料提供单位主要通过S306运输送至厂区，S306为穿越湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区的既有道路，其穿越路段两侧1 km范围内除沿路居民自建房以外均为农田，本项目夜间不生产，也就不存在夜间运输问题。本环评认为，运输单位在按要求落实相关环保措施的前提下，其运输扬尘及噪声对周围环境的影响很小。 此外，项目为临时工程，于2019年12月到期，重新占地，实无必要，因此，本环评认为，本项目选址可行。 项目用地已获得岳阳市国土资源局临时用地审批，湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局已同意本项目沥青搅拌站的建设。 另外，根据《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》可知： 本项目虽然在东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，但该段位于保护区西北角，不涉及洞庭湖湖面水域，不新增占地，离核心区最近距离约3.5Km，离缓冲区最近距离约3.0Km。本项目为改建项目，沿线以农村、灌草丛和农田生态系统为特征，为人类活动频繁区，少有水禽活动。因而，本项目对生态系统保护的影响较小。 综上，本环评认为，项目选址可行。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、项目四至情况 根据现场勘查，本项目所在地为原蒙华铁路项目部一工区拌和场，位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，项目东北方向紧邻蒙华铁路其余位于该地块的临时工程，主要为项目部和水沟预制件生产临时工程，产生少量生活污水，废气主要污染物为粉尘，另有少量其他污染物排放。项目其余周边均为农田，仅东南方向距离厂界80 m处有一户居民。 二、区域现有环境问题 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区，区域环境质量良好，不存在区域环境问题。 三、与本项目有关的原有污染问题 1、原拌合场情况情况介绍 根据业主提供的资料，原蒙华铁路项目部一工区拌和场已于2018年2月停止生产，本项目已于2018年7月改建完成。经现场勘查核实，项目场地已清理干净，无原拌合场遗留问题，基础设施建设已改建完。由于原拌合场为蒙华铁路配套临时工程，产能无定值，且相关资料缺失，无法定量核算其污染量，故本环评进行类比定性分析。经类比其他混凝土搅拌站可知：原拌合场仅产生少量生活污水，主要污染为废气污染，污染因子主要为粉尘，另有少量其他污染物排放，生产过程无危险废物产生，对周边环境影响不大。 2、现有工程“三废”产生情况介绍 根据工程分析及现场实际情况，已建项目主要污染物产生如下： ①、废气 项目主要废气污染源包括本项目冷料投加输送废气、主搅拌楼废气、沥青放料烟气、导热油炉烟气、骨料堆棚产生的粉尘、柴油储罐大小呼吸废气、食堂油烟、恶臭。 ②、废水 本项目采取雨污分流，周边设置了雨水导流沟，项目无生产废水产生，主要废水污染来自于厂区内初期雨水和员工生活污水。 ③、噪声 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。 ④、固体废物 本项目产生的主要固体废物为不合格的骨料、滴漏沥青、拌和残碴、布袋收尘收集的粉尘、员工生活垃圾、废机油（危废代码：HW08 900-249-08）及废油桶、含油抹布及手套。 3、项目现有污染源相关整改建议见表1-6。 表1-6 整改建议表 类别; 污染源; 整改措施; 预期效果. 废气处理; 食堂油烟; 安装油烟净化器; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求. 固废处理; 废机油及废油桶; 按照相关要求修建危废暂存间，废机油及废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 合理处置. 风险防范; 泄露事故; 修容积不小于100m3的围堰，并按要求进行防渗; 有效收集可能的泄露物质. 消防废水; 修建容积不小于72m3的事故应急池; 有效收集消防废水. 4、现有项目环保投诉 根据现场调查，项目于2018年7月建成，由于缺乏相关环保手续，未投入生产，建设施工期间未收到环保投诉。 |

2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、区域自然环境简况 1、地理位置 君山区地处岳阳市西郊，由原钱粮湖农场、君山农场、建新农场、原岳阳县许市广新镇、原华容县三封乡肖台村、烟墩村组成，为岳阳市中心城区三大组成部分之一。君山区东部隔洞庭湖东洞庭水道与岳阳楼区为邻，南接岳阳市华容县，西北部是长江黄金水道，东北角有著名的三江口，整个湖南省的三湘四水的水流经洞庭湖，从这里汇入长江。全区用地狭长，呈一反“7”字形，位于东经112度56分至113度5分，北纬29度23分至29度30分之间，东西长约48公里，南北宽约32公里，总面积670.82平方公里，耕地面积42万亩。 本项目位于岳阳监狱良种场原蒙华铁路项目部一工区拌和场，厂区中心经纬度为：N29°31′7″，E112°50′38″。具体位置见附图1。 2、地形、地质、地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3、气候特征 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风，年平均风速2.9 m/s。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水系及水文特征 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 长江是中国的第一大河，长江的上源沱沱河出自青海省西南边界唐古拉山脉古拉山脉各拉丹冬雪山，经当曲后称通天河；南流到玉树县巴塘河空以下至四川省宜宾市间称金沙江；宜宾以下始称长江，扬州以下旧称扬子江。长江流域西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省市区，在上海注入东海。长江干流全长6300km，80多万平方公里，年平均入海水量约9600亿m3。 据长江城陵矶水文监测站统计，长江君山段历史高水位35-94m，最低水位17-27m，枯水期多年年平均流量为6130m3/s。 濠河原系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉，位于岳阳市君山区东侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从君山工业园西南侧旁边流过。地理坐标在东经112°56’-113°5’，北纬28°23’-29°30’之间，濠河长5000多m，宽300~400m，水深2~19m，水域面积近5300亩，河面呈东西方向不规则羊叉形。 5、矿产资源 矿产资源以麻石为主，储量在5亿立方米以上，石质优良，石材产品远销日本和韩国。境内有历史文化底蕴深厚的君山岛，有亚洲面积最大的野生荷花公园团湖公园，有东洞庭湖湿地观鸟区，有集释、道庙观于一体的天井山森林公园，有周逸群烈士墓和东山革命根据地等一大批红色景点，旅游资源丰富。 6、主要动植物资源 项目区植被属亚热带常绿阔叶林带，区域北植被以天然次生植被和人工林为主，植被种类单一。由于湖区水量丰富，植物以亲水植物为主，滩地上则以多年生根茎丛生苔草和根茎禾草及随洪水侵入的陆生杂类草组成草甸与沼泽植被的主体。其他广大平原地区均为粮食作物（水稻为主）和经济作物（棉、麻、油菜、甘蔗、玉米、莲子、藕）为主的农业栽培植被及防护林带。 项目区域土地久经开垦，适宜居民居住，区域人为活动频繁，开发活动较多，原生植被大都不复存在，只有人工种植植被如：樟、杨树、梧桐、松、衫、桃、梨等，一般分布在庭前庭后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇等。 项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物，植被主要为人工农作物，尚未发现珍贵植物品种。 项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区西北部，距离保护区边界较近。项目建设不涉及保护区的核心区和缓冲区，与核心区最近距离约3.0Km，离缓冲区最近距离约2.5 km。 二、湖南东洞庭湖国家级自然保护区情况简介 1、地貌 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区地势低平，向北倾斜，坡度3%左右，整体地貌为起伏很小的浅盆状平原。湖东岸为丘岗地，一般海拔高度40-80m，为常绿阔叶林掩映下的城市地貌。湖西岸为河湖物积平原，一般海拔30m-36m，沿湖岸海拔30m左右围筑大堤，堤内为平坦的田园化农耕区。湖盆区向北东方向倾斜，海拔30-10m，丰水期为水面掩盖，随着水位下降，依次露出平缓的苇滩、草地、泥涂、沙洲。 2、气候 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区位于中亚热带过渡气候区，由于受东亚季风和江湖庞大水体的影响，具有湿润的大陆亚热带季风气候的温和湿润、光热充足、多风多雨、四季分明的气候特征。 由于该区地处亚热带湿润气候区，因此日照充足，雨量充沛，年均气温17C°，最高年份为17.8 C°，最低年份16.2 C°。年际变化较稳定。该区多年平均降水量1200至1300毫升，年降水日数135—160天，年降雪8—11天，积雪5—8天，无霜期285天。 3、湿地 东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4－22m，最大水位落差为17.76m，ph6.8-8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，湖水年平均温度17.5℃，总降水量1200-1330mm，无霜期258-275天。 4、功能区划 1982年经湖南省人民政府批准建立东洞庭湖自然保护区，1994年4月经国务院审定升级为国家级自然保护区，2006年3月国家林业局《东洞庭湖自然保护区总体规划》进行了批复，重新划分保护区的功能区，将原湿地范围划分为核心区和缓冲区，并将其外围人类活动频繁的烷内地区划分为实验区，保护范围扩大为19×l04 hm2，其中水域面积 6.54×l04 hm2。东洞庭湖国家级自然保护区保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽、自然生态环境和自然资源，以及自然、人文景观，是鸟类的理想越冬和停歇地，是生物多样性十分丰富的重要湿地。 东洞庭湖国家级自然保护区功能区划分情况为： (1)核心区。湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积2.90×l04 hm2。 (2)缓冲区。核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64×l04hm2。 (3)实验区。保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的烷内湖泊和农业用地，面积12.46×l04 hm2。 5、主要保护对象及分布 （1）保护区性质 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，是以保护湿地生态系统和越冬水禽为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用于一体的大型、综合性的国家级自然保护区和国际重要湿地。 （2）保护对象 湖南东洞庭湖国家级自然保护区是生物多样性极为丰富的国际重要湿地，主要保护对象如下： ① 保护湿地生态系统和生物多样性，湿地生态系统完整，生物资源丰富； ② 保护珍稀濒危水禽，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类，集中在核心区； ③ 保护自然生态环境和自然资源。 （3）保护区类型 湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和歇息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区分原则》(GB/T14529-93)，该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。 6、保护区既有建设项目现状 湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区位于南北运输的交通要道。当前，已有一些大型的工程如杭瑞高速、蒙华铁路、S306省道均从本区通过。另外，实验区尚有许多居民，修建了许多村庄及相应村道，交通网络完善。 三、本项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区内，项目建设及运行不涉及保护区的核心区和缓冲区，离核心区最近距离约3.0Km，离缓冲区最近距离约2.5Km。本项目与自然保护区关系图具体见附图2。

3  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1： 表3-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 的一级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 属生物多样性保护生态功能区和洪水调蓄生态功能区. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 属两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 属生态敏感区. 二、环境质量现状评价 本项目所在地为原蒙华铁路项目部一工区拌和场,是蒙华铁路临时工程的一部分，位于东洞庭湖自然保护区试验区。为了了解区域环境质量状况本环评单位于2018 年 8 月 13 日—8 月 19 日委托湖南中润恒信环保有限公司进行现状监测，具体监测布点见附图4和附图5，监测报告见附件12。 1、环境空气质量 （1）监测时间及频次：2018 年8 月 13 日—8 月 19 日，连续监测 7 天。 （2）监测因子：SO2、NO2、TSP、PM10、苯并[α]芘。 （3）监测布点：共布置1个监测点，位于项目中心（G1）。 （4）评价标准：按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准进行评价。 （5）评价方法：采用单项指数法，对评价因子按超标率和超标倍数进行评价。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率=（超标样品个数/样品总数）×100% 超标倍数=（Ci-C0i）/C0i （6）监测及评价结果见表 3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 #### 监测位; #### 项目; #### 监测项目. #### TSP; #### PM10; #### SO2; #### NO2; #### 苯并[α]芘. #### G1 项目中心; #### 最大值; #### 99; #### 40; #### 13; #### 18; #### 未检出. #### 最小值; #### 92; #### 32; #### 9; #### 14; #### 未检出. #### 平均值; #### 95.57; #### 35.86; #### 10.71; #### 16.14; #### /. #### 最大占标率（%）; #### 82.50%; #### 80.00%; #### 8.67%; #### 22.50%; #### /. #### 超标率（%）; #### 0; #### 0; #### 0; #### 0. #### 最大超标倍数; #### 0; #### 0; #### 0; #### 0. #### GB3095-1996 一级标准; #### 120; #### 50; #### 150; #### 80; #### 0.0025. #### 监测天气; #### 晴天. 由上表可知，从表 3-2 监测结果统计分析可知：项目监测点的空气环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的一级标准。苯并[α]芘未检出，SO2、NOX占标率不高，TSP、PM10有一定的环境容量。 2、地表水质量 1）监测时间及频次：2018 年8 月 13 日-8 月 15 日，连续采样 3天。 （2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、SS、粪大肠菌群。 （3）监测断面：在项目周边农灌渠布置了2个监测断面，分别为 W1：项目农灌渠上游500 m处断面、W2：项目农灌渠汇入口下游500 m 处断面。 （4）评价标准：采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。 （5）评价方法：采用单项指数法，对评价因子按超标率和超标倍数进行评价。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率=（超标样品个数/样品总数）×100% 超标倍数=（Ci-C0i）/C0i （6）结果统计：根据监测数据统计，统计结果详见表 3-5。（为排版更美观，表3-5位于本章末）。 从表 3-5监测结果可知，项目周边农灌渠上游500 m及项目农灌渠汇入口下游500 m处水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准要求，且具有较大环境容量。 3、声环境质量现状调查与评价 （1）监测时段及频次：2018 年 8 月 13 日-8 月 14 日，连续监测 2 天，分昼夜进行监测，采用10分钟间断测定等效（A）声级。 （2）监测布点：监测点布置分别 N1项目东厂界外 1m、N2项目南厂界外 1m、N3项目西厂界外居民点、N4 项目北厂界外 1m、N5 项目附近居民点。 （3）评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关方法和规定，执行 2 类标准。 （4）监测结果分析及结论见表 3-3。 表3-3 项目厂界点噪声现状监测结果 单位：dB（A） #### 监测点位; #### 监测时间; #### 昼间; #### 夜间; #### GB3096-2008 2 类标准. #### 昼间; #### 夜间. #### N1 项目东厂界外 1m; #### 2018 年8 月 13 日; #### 48.2; #### 44.8; #### 55; #### 45. #### 2018 年8 月 14 日; #### 49.1; #### 43.5. #### N2 项目南厂界外 1m; #### 2018 年8 月 13 日; #### 47.3; #### 42.5. #### 2018 年8 月 14 日; #### 48.7; #### 43.7. #### N2 项目西厂界外 1m; #### 2018 年8 月 13 日; #### 47.3; #### 42.1. #### 2018 年8 月 14 日; #### 49.0; #### 44.2. #### N4 项目北厂界外 1m; #### 2018 年8 月 13 日; #### 48.3; #### 44.7. #### 2018 年8 月 14 日; #### 48.6; #### 43.8. #### N5 项目附近居民点; #### 2018 年8 月 13 日; #### 47.9; #### 42.5. #### 2018 年8 月 14 日; #### 46.2; #### 41.7. 由上表监测数据可知，项目用地场界外的环境噪声及附近居民点的环境噪声监测值均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1 类标准。本项目用地所处的区域声环境现状较好。 4、生态环境状况 本环评引用《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》中项目所在区域现状生态综合评价结论，具体如下： （1）评价区属于中亚热带过渡气候区，由于受东亚季风和江湖庞大水体的影响，具有湿润的大陆亚热带季风气候的温和湿润、光热充足、多风多雨、四季分明的气候特征。 （2）评价区维管束植物有评价区维管束植物有86科253属360种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物80科247属354种(含栽培种、变种，其中裸子植物4种，被子植物350种)。 （3）评价区植被以人工植被为主，包括针叶林、阔叶林、竹林、灌丛和灌草丛、水生植被5种植被类型，水杉林、美洲黑杨林、构树林、樟树林、毛竹林、葎草群落、接骨草草丛、飞蓬群落、白茅草丛、稗草群落、茭芛群落、水花生群落、香蒲群落、莲花群落、节节草群落、水葫芦群落等16个群系。 （4）评价区共发现国家级陆生保护植物247株，其中包括国家I级重点保护树种水杉150株、银杏5株、苏铁4株；II级重点野生保护树种樟树（Cinnamomum camphora）86株、野大豆2丛，水生植物莲花2片。 （5）有陆生脊椎动物157种，计32目，73科，占保护区528种的29.73%。国家Ⅰ级保护动物1种，Ⅱ级保护动物8种，占保护区重点保护动物的16.07%。110种被列入“国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物”（“三有”动物）。8个物种列入《中国濒危动物红皮书》；9个物种属国际贸易公约附录物种。139个物种中属东洋界、古北界、广布种物种的分别为55种、19种、83种。项目区的动物区系属于东洋界华中区东部丘陵平原亚区。 本项目生态环境现状详细情况见《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》。 三、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目所在地为原蒙华铁路项目部一工区拌和场，位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区试验区，项目东北方向紧邻蒙华铁路其余位于该地块的临时工程，项目其余周边均为农田，仅东南方向距离厂界80 m处有一户居民。 根据项目性质及区域环境特点，确定本评价环境保护目标见表3-4，主要环境保护目标示意图见附图3。 表3-4 环境保护目标一览表（以生产区厂界为主） 环境要素; 保护目标; 方位; 与项目厂区边界最近距离（m）; 与项目生产区边界最近距离（m）; 功能; 规模; 保护级别. 大气环境; 居民点; 东南偏南; 80 m; 104; 居住; 约1户4人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准. 周边环境; /; 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区; 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区; 自然保护区; /. 水环境; 周边农灌渠; 西南周边; 1 m; 25; 灌溉用水; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 居民点; 东南偏南; 80 m; 104; 居住; 约1户4人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 周边环境; /; 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区; 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区; 自然保护区; /. 生态环境; 湖南东洞庭湖自然保护区; /; 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区; 项目位于湖南东洞庭湖自然保护区试验区; 自然保护区; /; 保护湖南东洞庭湖自然保护区生态系统不因本项目建设而发生重大改变.

表3-5  地表水现状监测结果统计

| #### 采样点位 | #### 项目 | #### pH | #### CODCr | #### BOD5 | #### 氨氮 | #### 总磷 | #### 总氮 | #### 石油类 | #### 动植物油 | #### 阴离子表面活性剂 | #### SS | #### 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### W1 | #### 最大值 | #### 7.83 | #### 20 | #### 3.9 | #### 0.43 | #### 0.05 | #### 0.72 | #### 未检出 | #### 0.18 | #### 0.12 | #### 12 | #### 140 |
|  | #### 最小值 | #### 7.75 | #### 19 | #### 3.8 | #### 0.33 | #### 0.04 | #### 0.57 | #### 未检出 | #### 0.16 | #### 0.08 | #### 11 | #### 110 |
|  | #### 平均值 | #### / | #### 19.33 | #### 3.87 | #### 0.38 | #### 0.047 | #### 0.64 | #### / | #### 0.17 | #### 0.103 | #### 11.33 | #### 126.67 |
|  | #### 标准指数范围 | #### 0.5~0.55 | #### 0.127~0.133 | #### 0.063~0.065 | #### / | #### / | #### / | #### / | #### / | #### 0.016~0.024 | #### / | #### 0.0275~0.035 |
|  | #### 超标率（%） | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### / | #### / | #### 0 | #### / | #### 0 |
|  | #### 最大超标倍数 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### / | #### / | #### 0 | #### / | #### 0 |
| #### W2 | #### 最大值 | #### 7.28 | #### 27 | #### 5.5 | #### 0.98 | #### 0.09 | #### 3.04 | #### 未检出 | #### 0.23 | #### 0.19 | #### 13 | #### 220 |
|  | #### 最小值 | #### 7.19 | #### 24 | #### 4.7 | #### 0.90 | #### 0.08 | #### 2.57 | #### 未检出 | #### 0.21 | #### 0.17 | #### 12 | #### 210 |
|  | #### 平均值 | #### / | #### 25.67 | #### 5.1 | #### 0.94 | #### 0.083 | #### 2.82 | #### / | #### 0.22 | #### 0.18 | #### 12.33 | #### 213.33 |
|  | #### 标准指数范围 | #### 0.13~0.19 | #### 0.16~0.18 | #### 0.078~0.092 | #### / | #### / | #### / | #### / | #### / | #### 0.034~0.038 | #### / | #### 0.0525~0.055 |
|  | #### 超标率（%） | #### 0 | 0 | 0 | #### 0 | #### 0 | 0 | #### / | #### / | #### 0 | #### / | #### 0 |
|  | #### 最大超标倍数 | #### 0 | 0 | 0 | #### 0 | #### 0 | 0 | #### / | #### / | #### 0 | #### / | #### 0 |
| #### 农田灌溉水质水作标准值 |  | #### 5.5~8.5 | #### 150 | #### 60 | #### / | #### / | #### / | #### 5 | #### / | #### 5 | #### / | #### 4000 |
| #### 备注：pH 值无量纲，粪大肠菌群（个/L），其余单位为 mg/L； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 标准. 取值时间; 一级标准. SO2; 年平均; 20 μg/m3; 《环境空气质量标准》GB3095-2012一级标准. 24小时平均; 50 μg/m3. 1小时平均; 150 μg/m3. NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. TSP; 年平均; 80 μg/m3. 日平均; 120 μg/m3. PM10; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 50 μg/m3. PM5; 年平均; 15 μg/m3. 24小时平均; 35 μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 100 μg/m3. 1小时平均; 160 μg/m3. 苯并[α]芘; 年平均; 0.001 μg/m3. 24小时平均; 0.0025μg/m3. 2.地表水环境 项目所在区域地表水渠水，主要功能位农灌，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准，具体限值详见表4-2。 表4-2 农田灌溉水质标准 单位 mg/L pH无量纲 因子; pH; 氨氮*; CODcr; BOD5; SS; TP. 标准; 5.5~8.5; 1.0; 150; 60; /; 0.2*. 因子; 石油类; 总氮; 动植物油; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（个/L）. 标准; 5; 1.0*; /; 5; 4000. 注:打“*”项目参照《地表水环境质量标准》（GB3848-2002）中Ⅲ类标准值。 3、地下水环境 项目所在地的地下水为非集中式饮用水源地区，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准（节选） 单位 mg/L pH无量纲 因子; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮（以N计）. 标准; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤0..5. 因子; 耗氧量; 亚硝酸盐; 阴离子表面活性剂; 总粪大肠菌群（个/L）. 标准; ≤3.0; ≤1.0; ≤0..3; ≤3.0. 4、声环境 声环境质量执行：项目所在区域为1类声环境功能区，因此本项目四周厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准[昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A）]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃油锅炉标准；主搅拌楼产生废气参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 1 中干燥炉、窑标准一级标准；粉尘、沥青烟排放速率参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中现有污染源的一级标准，排放浓度及无组织排放监控浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准从严执行。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行中的标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体标准详见表4-4、表4-5、表4-6、表4-7、表4-8。 表4-4 《锅炉大气污染物排放标准》节选 标准名称; 污染项目; 标准值. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOx; 250mg/m3. 表4-5 《工业炉窑大气污染物排放标准》节选 标准名称; 污染项目; 标准值. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）; 烟（粉）尘浓度; 100 mg/m3. 烟气黑度; 林格曼级一级. 表4-7 大气污染物排放标准《大气污染物排放标准》节选 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度监控限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 一级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 20; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 18; 2.94. 沥青烟; 75; 20; 0.19; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 注：18 m排气筒排放速率标准参照《大气污染物排放标准》附录B计算得出。 表4-8 《饮食业油烟排放标准》节选 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低除去效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 本项目生活污水入化粪池，经化粪池处理后由用于浇灌周边农田，不外排周边水环境。 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，即昼≤55dB，夜≤45dB。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) ；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 建议总量指标如下：NOx：1.34 t/a、SO2：1.42 t/a、VOCs：0.0135 t/a，其中NOx和SO2总量通过排污权交易取得。 |

5  建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述 1、施工期 在本次环评工作开展之前，项目布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，因此，本次环评不对施工期进行评价。 2、营运期工艺流程图 项目沥青混凝土工艺流程图详见图5-1， 图5-1 项目工艺流程图 工艺说明如下： 沥青混凝土由石油沥青和骨料（包括碎石和中砂）、矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理工序、骨料预处理工序和混合搅拌工序。沥青预处理工序在沥青储罐区完成，其余工序在主搅拌楼内完成。 （1）沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用导热炉的导热油将其加热至 150～180℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比（沥青混凝土中沥青含量约3%）重量后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 （2）骨料预处理流程：外购供应商已冲洗的骨料，由汽车运入厂区后堆放在骨料堆棚，不同型号骨料分类存放。生产时将骨料从骨料堆棚送入冷骨料斗，然后通过皮带输送式冷料给料机自动给料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前需要经过加热处理。骨料由皮带输送式冷料给料机送入烘干滚筒内，烘干滚筒采用逆料流加热方式，将物料干燥至含水率0.5%以下，燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端喷入，热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨 料吸走热量后，废气从排气筒排出。逆流加热时是烟气温度有350℃。为了使骨料受热均匀，烘干滚筒不停的转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断的升起和抛下。随后，将加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛筛分让符合粒径要求的骨料通过，经计量装置计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后经专门出口排出，用作铺路材料；烘干滚筒、粒度控制筛都在密闭的设备内工作。同时进入拌缸的还有矿粉（主要成分是石灰石），矿粉通过给料机、提升机、计量装置后进入拌缸。 （3）搅拌混合工序：进入拌缸的骨料、矿粉等经与油罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行，分批次进行搅拌操作，每批次时间45~60s。成品由汽车运输至施工场地，生产出料过程为间断式。厂区不设成品贮仓，成品从拌缸卸料后由汽车直接运出。 此外，由于实际需要，本项目配套了调制改性沥青的相关设备，项目乳化剂为直接购买，该调制过程只需将乳化剂、水、沥青搅拌混合均匀。乳化剂、水、沥青给料通过密闭管道给料，在密闭设备中进行混合后可送入改性沥青储罐，最后直接由罐车拉往工地使用。本环评认为该工序无污染工序，不做详细分析。 5.2主要污染工序及其源强分析 5.2.1废气 一、有组织废气排放 本项目主要废气可分为冷料输送投加粉尘、主搅拌楼产生废气、沥青放料烟气、导热油炉烟气、骨料堆棚粉尘以及柴油储罐大小呼吸废气。 1、冷料投加输送粉尘（G1） 本项目骨料来源外购供应商已冲洗的骨料，由汽车运入厂区后堆放在骨料堆棚。生产时将骨料从骨料堆棚送入冷骨料斗，然后通过密闭式皮带输送式冷料给料机自动给料，这一过程将产生冷料输送投加粉尘。由于该粉尘主要来源于冷骨料的装入料斗的过程，故该粉尘量参考美国环境保护署官方资料－“Compilation of Air Pollutant Emission Factors”中装卸落料中扬尘公式估算，公式如下： 式中：Q——单位装卸起尘量，kg/a； K——粒径参数，粉尘（≦100μm）取值1.05； U——风速，m/s； M——含水率，%，取值8％； G——装卸量，t/a；取97000吨； fi——风频，37％。 表5-1 废石落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); fi; M(%); G(t); 起尘量(t/a). 参数; 2.9; 25%; 8; 97000; 7.84. 通过上述公式计算，项目废石卸料扬尘量7.84 t/a。粉尘经集气罩收集（效率以90%计）由引风机（风量40000m3/h）引至布袋除尘进（除尘效率99%）行处理后经高18 m，直径1.5m的1#排气筒排放。 综上，项目冷料投加系统粉尘产生量为7.84 t/a，产生浓度为175 mg/m3，粉尘有组织排放量为0.07 t/a，排放浓度为1.56 mg/m3，排放速率为0.06kg/h。无组织排放量约0.784 t/a。 现状措施：项目冷料投加输送粉尘由引风机（风量40000 m3/h）引至布袋除尘进（除尘效率99%）行处理后高18m，直径1.5m的1#排气筒排放。 整改建议：无。 2、主搅拌楼产生废气（G2：混合废气及重油燃烧废气） 混合废气和重油燃烧废气均产生于主搅拌楼内，其中重油燃烧废气产生于主搅拌楼中的烘干筒，两者经高温布袋除尘处理后经3#排气筒排放。 ①混合废气（G2-1~G2-3） 经类比其他沥青搅拌站生产项目污染物产生源强，工艺废气中粉尘产生浓度一般在2000-3000mg/m³范围内，平均2500mg/m³。则本项目混合废气中粉尘产生浓度约为2500mg/m3、产生量为253 t/a，混合废气经负压引风机（风量90000m3/h）引致集装箱式大气反吹布袋除尘器进行除尘处理，该装置除尘效率可达99％，粉尘经处理后粉尘由高20 m，直径1.5 m的3#排气筒排放。 ②重油燃烧废气（G2-4） 沥青混凝土生产原料碎石中若含有过多水分，对产品性能和道路质量产生不利影响，因此需要烘干，主体搅拌楼配套有烘干系统，烘干系统主要设备为烘干滚筒，在烘干滚筒内部采用燃油（重油）喷嘴喷射柴油形成油雾，然后用电火花点燃，用以烘干骨料。 项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，燃烧器以重油为燃料，重油燃烧会产生燃油烟气。拟建项目所用重油含硫量≤0.5%。在烘干工序产生烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中“4430 热力生产和 供应行业（包括工业锅炉）”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以油消耗量，产污系数见表5-2。 表 5-2 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热 水/其他; 重油; 室燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S. 烟尘; 千克/吨-原料; 3.28. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.6. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％） 是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1。 本项目重油使用量为325 t/a，燃料重油般含硫率为0.15%~0.30%之间，本项目取0.225%，即S=0.225。经计算，SO2产生量为1.39 t/a，烟尘产生量为1.07 t/a，NOx产生量为1.17 t/a。项目烘干滚筒为密闭形式，建设单位现在烘干筒的一端鼓风，另一端用引风机将烘干及筛分产生的混合气体通过引风机（总风量为 90000m3/h）引入重力除尘+高温布袋除尘器（联合除尘效率达 99%以上）中进行处理后通过高20m、内径1.5 的3#排气筒排放。 综上，项目混合废气及烘干筒重油燃烧废气均由高20m、内径1.5 的3#排气筒排放。经计算，3#排气筒的粉尘、SO2、NOX产生量分别为254 t/a、1.39 t/a、1.17 t/a，产生浓度分别为2521.13 mg/m3、13.79 mg/m3、11.61 mg/m3，排放量分别为2.54 t/a、1.39 t/a、1.17 t/a，排放浓度分别为25.21 mg/m3、13.79 mg/m3、11.61 mg/m3排放速率分别为2.27 kg/h、1.24 kg/h、1.05 kg/h。3#排气筒的污染物产生量、产生浓度、排放量及排放浓度详见表5-3。由于主搅拌楼为密闭负压收尘，故无组织排放可以忽略。 表5-3 3#排气筒污染物产生排放情况一览表 #### 污染物名称; #### 废气量（m3/h）; #### 产生浓度（mg/m3）; #### 产生量（t/a）; #### 排放浓度（mg/m3）; #### 排放量（t/a）. #### 粉尘; #### 90000; #### 2521.13; #### 253.07; #### 25.21; #### 2.53. #### SO2; #### 13.79; #### 1.39; #### 13.79; #### 1.39. #### NOX; #### 11.61; #### 1.17; #### 11.61; #### 1.17. 现状措施：混合废气和重油燃烧废气均产生于主搅拌楼内，其中重油燃烧废气产生于主搅拌楼中的烘干筒，两者经高温布袋除尘处理后经3#排气筒排放 整改建议：无。 3、沥青放料烟气（G3） 沥青烟气是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量常温下的气态烃类物质，它是含有多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点 179℃，沸点 310℃左右，能溶于苯、稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌，在沥青烟中，其通常附着在直径 8.0 μm以下的颗粒上。 在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。物料经搅拌站搅拌成为 成品后通过重力作用落至沥青运输车罐内。根据项目采用的设备，沥青混凝土搅拌采用密闭形式，不会有沥青烟气排放。因此，沥青烟产生环节主要为成品出料口排放出沥青烟气，一般来说，沥青烟气中含有烟尘和少量苯并[a]芘。 项目沥青烟气经集气罩引入高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后经由高20 m，直径1.5m的2#排气筒排空。经以上处理以后，根据核算，本项目几乎没有苯并[a]芘排放，而排放的沥青烟气的量非常少，本环评不做定量分析。 表5-4 2#排气筒污染物产生排放情况一览表 #### 污染物名称; #### 废气量（m3/h）; #### 产生浓度（mg/m3）; #### 产生量（t/a）; #### 排放浓度（mg/m3）; #### 排放量（t/a）. #### 苯并[a]芘; #### 40000; #### /; #### 微量; #### /; #### 几乎没有. #### 沥青烟; #### /; #### 少量; #### /; #### 少量. 现状措施：沥青放料烟气经集气罩引入高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后经由高20 m，直径1.5m的2#排气筒排空。 整改建议：无。 4、导热油炉烟气（G4） 项目加热石油沥青的导热炉以0#柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气。项目导热炉所用柴油为0#柴油，含硫量≤0.035%。项目导热炉的0#柴油的消耗量约45 t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 修订）》（下册）（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中“4430 热力生产和供应行业（包 括工业锅炉）”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年柴油消耗量，产污系数及产排情况见表 5-5及表 5-6，其中烟尘、SO2、NOX排放速率分别为0.01 kg/h、0.027 kg/h、0.135 kg/h。导热油炉烟气经高20m，直径0.6 m的4#排气筒排放。 表 5-5 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 轻油; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17804.03. 二氧化硫; 千克/吨原料; 19S. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.26. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.67. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％） 是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1。 表5-6 导热油炉烟气产生排放情况一览表 #### 污染物名称; #### 废气量（m3/h）; #### 产生浓度（mg/m3）; #### 产生量（t/a）; #### 排放浓度（mg/m3）; #### 排放量（t/a）. #### 烟尘; #### 715.34; #### 14.35; #### 0.0115; #### 14.35; #### 0.0115. #### SO2; #### 37.44; #### 0.03; #### 37.44; #### 0.03. #### NOX; #### 205.95; #### 0.17; #### 205.95; #### 0.17. 现状措施：导热油炉烟气经高20m，直径0.6 m的4#排气筒排放。 整改建议：无。 项目有组织排放排气筒情况一览表，详见章末横向表格表5-10。 二、无组织废气排放 1、骨料堆棚产生的粉尘 项目骨料堆棚在碎石、砂卸料、堆放过程产生无组织排放粉尘。项目骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为彩钢板顶棚，四周均设置围墙。根据对同类型业类比调查，粉尘发生系数约为 0.02 kg/t，拟建项目的碎石及砂用量（97000 t/a），估算得无组织粉尘发生量约为1.94 t/a。拟建项目对堆场进行定期洒水抑尘，采取此措施后，故可以将扬尘量可减少 70%以上，即粉尘无组织排放量为0.58 t/a。 现状措施：半封闭结构，搭设顶棚，四周设置围挡，洒水抑尘。 整改建议：无。 2、柴油储罐大小呼吸废气 主要是油罐大小呼吸过程造成烃类有机废气逸出进人大气环境。 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.18kg/m3·通过量； ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。类比同类型加油站，储油罐小呼吸造成的烃类有机物一般平均排放率为0.12 kg/m3通过量。 本项目柴油使用量为45 t/a，则大呼吸量为8.1 kg/a，小呼吸量为4.2 kg/a，则烃类有机废气排放量为0.0135 t/a，由于排放量很小，对周围环境影响不大。 本项目柴油储罐大小呼吸废气产生量不大，对周围环境影响较小，无相关整改建议。 3、食堂油烟 项目厂内配套职工食堂，食堂厨房以液化气作为燃料，燃烧较完全。食堂产生的主要污染物为厨房煎炒食物过程中动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来油烟废气。食堂拟安装1个灶头，油烟量排放系数3000m3/h·灶，按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1“饮食业单位的规模划分”的规定属小型饮食业单位。根据饮食行业统计资料，人均日食用油用量约为30g/人·次，职工食堂每天供应一餐，运营期平均每天接待人次约为20人次，食堂每年运营时间约140天，每天做饭3小时，耗油量预计为0.084 t/a。根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，在本评价中职工食堂厨房的油烟挥发率取3%，则项目油烟产生量为0.00252 t/a，产生浓度为0.075 mg/ m3。经油烟净化器处理后（处理效率以60%计），排放量为0.001 t/a，排放浓度为0.03 mg/ m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度≤2.0 mg/ m3的要求，对周围影响不大。 现状措施：无 整改建议：建议安装净化效率不小于60%的油烟净化器。 4、恶臭 石油沥青平时储存在密闭的储罐中，生产时使用导热油加热至 150-180℃，然后 用沥青泵送至搅拌楼料仓与骨料拌合，拌合好的成品温度约为 150℃。根据沥青特性， 当石油沥青温度达到 80℃时，便会挥发出异味，由于沥青在整个生产过程中温度始终保持在150℃左右，因此，生产时必会向四周散发引起人们嗅觉不愉快的物质，即恶臭污染物，项目恶臭污染物主要为沥青烟。沥青从输送到整个生产过程中全部在密闭的管道和设备中进行，只有在成品出料口才会大量散发出沥青烟恶臭污染物，在阀门、接头、垫片有少量散发。由于恶臭散发量较小，对周围环境影响不大，本环评不对恶臭进行定量影响分析。 现状措施：无，本项目恶臭散发量小，对周围环境影响较小，无相关整改建议。 二、废水 本项目采取雨污分流，周边设置了雨水导流沟，项目无生产废水产生，主要废水污染来自于厂区内初期雨水和员工生活污水。 （1）初期雨水 项目生产过程中有粉尘产生，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。本项目初期雨水估算如下： ①暴雨强度计算 参照长沙市暴雨强度计算公式： q＝3920（1＋0.68lgP）/（t+17）0.86 其中：P—设计暴雨重现期，取P=2年； t—降雨历时，取30min。 则暴雨强度为172.25 L/s·hm2。 ②雨水流量的计算公式为： Q=Ψ·q·F 其中：Q—雨水流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s·ha）； Ψ—径流系数，混凝土路面取0.90； F—汇水面积（公顷），0.3863公顷。 根据上述公式计算，可得出本项目雨水流量Q=59.89 L/s。 ③初期雨水量计算 初期雨水按降雨前15min计算，则项目初期雨水量约为53.9 0m3/次。 初期雨污水中的污染因子主要为SS，类比同类项目，初期雨水中SS的初始浓度约为1000mg/L。 现状措施：本项目在厂内、厂外分别设置了容积为56m3和72m3的沉淀池两座，用于收集处理项目初期雨水，项目初期雨水经沉淀池沉淀处理后外排，且根据核算，项目初期雨水沉淀池可以满足要求。 整改建议：无。 （2）生活污水 本项目员工生活污水产生量约336 t/a，污水中主要含有pH、CODCr 、BOD5、SS、氨氮、TP等污染物，污染物产生浓度为CODCr 300 mg/L、BOD5 135 mg/L、NH3-N 35 mg/L、SS 200 mg/L、TP 5 mg/L，生活污水经化粪池收集处理后用作农肥浇灌周边菜地农田，不外排。化粪池CODCr处理效率以20%计，BOD5 处理效率以20%计，氨氮处理效率以2.5%计、SS处理效率以30%计，则项目生活污水污染物经化粪池处理后浓度为CODCr 240 mg/L、BOD5 108 mg/L、NH3-N 34 mg/L、SS 140 mg/L、TP 5 mg/L。 三、噪声 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、提升机、导热油炉、风机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。详见表5-7。 表5-7 主要设备噪声源强一览表 主要噪声源; 位置; 声源声级dB(A) （单个设备）; 治理措施. 搅拌机; 搅拌楼; 90; 基座减振、密闭搅拌楼. 干燥滚筒; 搅拌楼; 90-95; 基座减振、密闭搅拌楼. 提升机; 搅拌楼; 90-95; 基座减振、安消声器. 振动筛; 搅拌楼; 90-95; 基座减振、安消声器. 砂石卸料噪声; 料场; 60-85; 料场修建围墙，防雨棚，围墙高度应满足运料车的卸料时的高度，下料时轻卸缓放. 车辆运行噪声; 站内; 80（非持续）; 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速. 导热油炉; 罐区; 80; 基础减震. 风机; 搅拌楼; 90-95; 基座减振、安消声器. 四、固体废物 本项目营运期间主要固体废物为不合格的骨料、滴漏的沥青和拌和残渣、布袋收尘收集的粉尘、废机油（危废代码：HW08 900-249-08）及废油桶、含油抹布、手套及员工生活产生的生活垃圾。 （1）不合格的骨料 本项目骨料经干燥滚筒干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的不合格的骨料。不合格的骨料产生量与供应商供应的石料质量有关，根据类比调查，振动筛筛选出来的不合格的骨料产生量约占石料原料用量的0.1%，为97t/a。 现状措施：不合格的骨料经收集后用作筑路材料； 整改建议：无 （2）滴漏沥青、拌和残碴：当沥青运输车将沥青输入厂区内沥青储罐，沥青泵将沥青从储罐打入搅拌系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青及拌和残渣年产生量参照同类企业类比，约为1.0/a。 现状措施：指定专人在沥青滴漏处和拌和残碴泄漏处用专用的容器接装，集中收集后返回生产线做原材料。 整改建议：无 （3）布袋收尘收集的粉尘：本项目布袋收尘收集的粉尘主要来自冷、热料提升、振动筛分产生的粉尘和干燥滚筒干燥加热砂石工序中的燃油与干燥烟尘，本项目采用集装箱式大气反吹布袋除尘器进行除尘处理，除尘装置收集的粉尘量约为116.98 t/a。 现状措施：集中收集后回用于生产； 整改建议：无。 （4）生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/cap·d，则生活垃圾产生量为1.4 t/a。 现状措施：经统一收集后交由环卫部门处置； 整改建议：无。 （5）废机油及废油桶：企业日常设备维护将产生一定量的废机油（危废代码：HW08 900-249-08）及废油桶，产生量约1 t/a。 现状措施：无 整改建议：本环评建议项目按相关规范建设危险废物暂存间，将废机油（危废代码：HW08 900-249-08）及废油桶暂存于为危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 （6）含油抹布及手套 企业日常设备维护将产生一定量的含油抹布及手套，约0.01 t/a。 现状措施：混入生活垃圾处理； 整改建议：无。 （7）废导热油 根据业主提供资料，本项目导热油7~8年更换一次，本项目为临时工程，用地期限于2019年12月到期，因此，项目运营期内，无废导热油产生。 本项目固体废物产生及治理情况见表5-8。 表5-8 本项目固体废物排放量统计表 产污源点; 处理前产生量（t/a）; 处置方式; 处理后排放量（t/a）; 处理效率及排放去向. 振筛工序产生的不合格的骨料; 97; 作筑路材料; 0; 综合利用. 滴漏沥青、拌和残碴; 1.0; 回用于生产; 0; 重复利用. 布袋收尘收集的粉尘; 116.98; 回用于生产; 0; 重复利用. 生活垃圾; 1.4; 交由环卫部门统一收集处置; 0; 交由环卫部门处置. 废机油及废油桶; 1; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理; 0; 合理处置. 含油抹布及手套; 0.01; 混入生活垃圾处理; 0; 混入生活垃圾.

表5-10  有组织排放源情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 废气量m3/h | 最大产生源强 |  |  | 治理措施 |  | 排气筒 |  | 最大排放源强 |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 设备 | 效率 | 高度 m | 温度 ℃ | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h |
| 1# | 冷料投加输送 | 粉尘 | 40000 | 175 | 7 | 7.84 | 集气罩+布袋除尘 | 89.01% | 18 | 17 | 1.56 | 0.06 | 0.07 | 120 | 3.5 |
| 2# | 沥青烟气 | 沥青烟 | 40000 | / | / | 少量 | 高温布袋除尘+低温等离子+UV光解 | 99% | 20 | 75 | / | / | 少量 | 150 | 0.19 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | / | / | 微量 |  | 98% |  |  | / | / | 几乎没有 | / | / |
| 3# | 主搅拌楼 | 粉尘 | 90000 | 2521.13 | 226.90 | 254 | 集气罩+高温布袋除尘 | 88.2% | 20 | 75 | 25.21 | 2.27 | 2.54 | 100 | / |
|  |  | SO2 |  | #### 13.79 | 1.24 | #### 1.39 |  | 0% |  |  | #### 13.79 | 1.24 | #### 1.39 | / | / |
|  |  | NOX |  | #### 11.61 | 1.05 | #### 1.17 |  | 0% |  |  | #### 11.61 | 1.05 | #### 1.17 | / | / |
| 4# | 导热油炉烟气 | 粉尘 | 1430.68 | 14.35 | 0.01 | 0.0115 | 无 | / | 20 | 150 | 14.35 | 0.01 | 0.0115 | 30 | / |
|  |  | SO2 |  | 37.44 | 0.027 | 0.03 |  | / |  |  | 37.44 | 0.027 | 0.03 | 200 | / |
|  |  | NOX |  | 205.95 | 0.15 | 0.17 |  | / |  |  | 205.95 | 0.15 | 0.17 | 250 | / |

6  项目主要污染物产生及预计排放情况（全厂）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 粉尘 | 175mg/m3 7.84 t/a | 0.07 t/a 1.56 mg/m3 |
|  | 2#排气筒 | 苯并[α]芘 | 微量 | 几乎没有 |
|  |  | 沥青烟 | 少量 | 少量 |
|  | 3#排气筒 | 粉尘 | 2521.13 mg/m3 254 t/a | 25.21 mg/m3 2.54 t/a |
|  |  | SO2 | 27.58mg/m3 1.39 t/a | 27.58mg/m3 1.39 t/a |
|  |  | NOX | 23.21mg/m3 1.17 t/a | 23.21mg/m3 1.17 t/a |
|  | 4#排气筒 | 粉尘 | 14.35mg/m3 0.0115 t/a | 14.35mg/m3 0.0115 t/a |
|  |  | SO2 | 37.44mg/m3 0.03 t/a | 37.44mg/m3 0.03 t/a |
|  |  | NOX | 205.95mg/m3 0.17 t/a | 205.95mg/m3 0.17 t/a |
|  | #### 无组织排放废气 | #### 粉尘 | #### 1.36 t/a | #### 1.36 t/a |
|  |  | #### 苯并[α]芘 | #### 几乎没有 | #### 几乎没有 |
|  |  | 柴油罐呼吸产生的VOCS | 0.0135 t/a | 0.0135 t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 0.075mg/m3 0.00252t/a | 0.03mg/m3 0.001 t/a |
|  |  | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青烟 | 少量 | 少量 |
| 固体废物 | 振动工序 | 不合格的骨料 | 97 | 作铺路材料 |
|  | 搅拌系统 | 滴漏沥青、拌和残碴 | 1.0 | 集中收集后返回生产线做原材料 |
|  | 布袋收尘 | 布袋收尘收集的粉尘 | 116.98 | 回用于生产线做原料 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.4 | 交由环卫部门处置 |
|  | 设备维护 | 废机油及废油桶 | 1 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理 |
|  | 设备维护 | 含油抹布手套 | 0.01 | 混入生活垃圾处理 |
| 噪声 | 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本环评引用《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》中的结论，具体如下： （1）岳阳交建沥青搅拌站项目位于湖南省东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目符合国家产业政策及相关规划，有利于促进区域经济社会发展。 （2）本项目工程是在原蒙华铁路搅拌站、钢筋加工厂用地内进行，施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，也不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能及生物多样性均不会造成较大的影响。 （3）本项目运营期对植被及植物多样性可能影响为沥青生产、运输过程中产生的废气和粉尘污染影响植物生长与发育；以及生产中产生的不合格骨料、滴漏沥青、拌和残渣、粉尘及生活垃圾的无序堆积对植被的破坏。在采取了生产设备密封、沥青烟净化系统以及收尘系统正常运行等措施后，项目运行向周围大气排放的粉尘、SO2等污染气体较少，因而，污染源对植被造成的影响较小。同时，施工单位对固体废物将进行有序堆放，并进行二次利用，因此堆放也对植物几乎无影响。因此，运营期本项目对植被及植物多样性的影响很小。 （4）项目运营期间对陆生动物及鸟类影响较大的可能是设备运行时产生的噪声、空气污染以及运输时的噪声、光照污染。本项目采取了采取了除尘等清洁生产措施，大大降低了污染物的排放量，空气污染对项目区影响较小。本项目采取消声措施后，可在垂直距离公路150m 处， 环境噪声只有50dB，达到环境噪声标准GB3096--2008中的1类标准，昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A）。采取晚上不施工等措施，光照对鸟类基本无影响。同时，由于评价区人类活动频繁，道路密集，鸟类对其环境已有一定的适应性。因此，项目运营期对区域陆生动物及鸟类多样性影响较小。 （5）项目区分布的国家级保护植物有水杉、苏铁、银杏、樟树、野大豆、莲花。这6种植物中水杉、苏铁、银杏、樟树均为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆、莲花也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这6种植物均分布在居民区、公路边或水塘中，工程建设及运营期对它们影响有限。苍鹰、燕隼、领角鸮、短耳鸮、鹗均为稀见类型，它们偶而光临评价区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。中华秋沙鸭、卷羽鹈鹕、花田鸡可能在评价区的团湖公园短暂停歇，由于项目产生污水、废气较少，对其停歇地团湖公园影响较小；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。虎纹蛙在评价区稻田及沟渠有分布，由于项目建设与运行产生污水极少，因而对它们的生境产生些微影响，属可承受范围。因而，项目运行对重点保护动物的影响在可承受范围之内。 （6）项目在施工期和运营期对保护区带来一定程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的防治措施，所产生的不利影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，本项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |

7  环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析： 在本次环评工作开展之前，项目布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，因此，本次环评不对施工期进行评价。

7.2 营运期环境影响分析： 一、废气 1、冷料输送投加粉尘G1（1#排气筒） 根据工程分析，该粉尘经集气罩收集由引风机（风量40000m3/h）引至布袋除尘进（除尘效率99%）行处理后高18 m，直径1.5m的1#排气筒排放。排放量为0.08 t/a，排放浓度为1.75 mg/m3，排放速率为0.071kg/h。 由此，可知其排放浓度1.75 mg/m3远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16171-1996）中现有污染源一级标准颗粒物浓度≤150 mg/m3的要求；排放速率亦小于《大气污染物综合排放标准》排放速率2.94 kg/h的要求。其质量日均标准占标率仅1.46%，故该废气对周围环境影响不大。 2、主搅拌楼产生废气G2（3#排气筒） 主搅拌楼产生废气主要包括混合废气和重油燃烧废气，其中重油燃烧废气产生于主搅拌楼中的烘干筒，两者经高温布袋除尘处理后经3#排气筒排放。 （1）影响分析 3#排气筒粉尘产生浓度约为2521.13mg/m3、产生量为254 t/a，二氧化硫产生浓度约为13.79 mg/m3、产生量约为1.39 t/a，氮氧化物产生浓度约为11.61 mg/m3、产生量约为1.17 t/a，混合废气经负压引风机引致重力除尘+集装箱式大气反吹布袋除尘器进行除尘处理，该装置联合除尘效率可达99％，经处理后粉尘排放浓度约为25.21mg/m3、排放量约为2.54 t/a，二氧化硫排放浓度约为13.79 mg/m3、排放量约为1.39 t/a，氮氧化物排放浓度约为11.61 mg/m3、排放量约为1.17 t/a，经20m高排气筒外排大气，参照执行的《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 1 中干燥炉、窑标准中最高允许排放浓度一级标准（粉尘排放浓度≤100mg/m3），可实现达标排放，对环境影响较小。 （2）除尘系统简述： 本项目采用重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器处理混合废气，前部为重力除尘器，后部为布袋除尘器。重力除尘器至干燥滚筒之间配有烟道，重力除尘器的回收粉由螺旋输送机组直接送到骨料提升机内，以满足沥青混合料配比的需要。 本项目布袋除尘器均为高温布袋除尘器，最大瞬间耐温250℃。所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保布袋安装快捷与牢靠。布袋室顶盖方便开启，便于对布袋进行检查和更换。在布袋除尘器一侧安装有气动驱动的翻转门大气反吹清洁装置，并在除尘器的上下箱体上安装有压差显示仪表，该仪表上的数值表明布袋上粉尘吸附的程度，操作人员可根据压差表的数值调整反吹的间隔和时间，以保证布袋除尘器始终处于最佳的工作状态。布袋除尘器的反吹清洁装置的工作原理是采用电磁阀控制气缸和翻转门，引风机产生负压吸入大气按一定顺序进行布袋清洁。布袋除尘器清除下来的粉尘沉积在除尘器的下箱体内，可通过下箱体内的螺旋排出布袋除尘器，再通过回收粉螺旋输送机和回收粉提升机送入回收粉罐。为确保布袋安全、可靠地工作，在重力除尘器进口烟道上安装温度控制系统、超限停火装置及冷风阀，保证进口烟气的温度不能高于设定的温度（一般在220℃左右，短时耐极限250℃）。 除尘器效果：粉尘排放浓度≤100mg/Nm3（额定工况） 烟气黑度（林格曼黑度） 1级 （3）治理措施 ①本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，搅拌楼、干燥滚筒、骨料输送、计量、投料等方式均为封闭式，并配套安装集装箱式大气反吹布袋除尘器（重力除尘＋布袋除尘）进行除尘，因此在该过程可有效减少废气的外排。 ②企业应加强管理，在生产场地内采取定时洒水、及时清扫措施，并在集料处设置围挡，减少进场原料在下料、转运、堆存等处产生的粉尘。 3、沥青放料烟气G3（2#排气筒） 本项目沥青通过导热油炉加热，再由沥青输送泵送入搅拌机中，该过程会产生沥青烟气，沥青烟气主要污染因子为苯并[a]芘，由于本项目沥青系统及主搅拌楼为密闭系统，故沥青烟气主要产生于成品放料工序。 根据工程分析，项目沥青烟气经高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后，几乎没有苯并[α]芘外排，对周围环境影响很小，且项目在沥青放料期间采取了局部密封，尽可能的减少了沥青烟气无组织排放的。因此，项目营运期间能够做到不存在明显的沥青烟无组织排放。 又由于本项目为临时工程，持续时间不长，年工作时间仅140天，故沥青放料烟气对周围环境影响较小。 4、导热油炉烟气G4（4#排气筒） 本项目导热油炉采用柴油为燃料，燃料年用量为45吨，其燃烧后，烟尘排放浓度约为14.35 mg/m3、排放量约为0.0115 t/a，SO2排放浓度约为37.44mg/m3、排放量约为0.03 t/a，NOX排放浓度约为205.95 mg/m3、排放量约为0.17t/a，经20m高烟囱外排大气。导热油炉烟尘排放浓度小于30mg/m3、SO2排放浓度小于200mg/m3、NOX排放浓度小于250mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉烟气排放标准要求，由于排放量不大，对大气环境影响不大。 5、本项目主要污染物“颗粒物”有组织排放影响分析 项目粉尘有组织排放源主要为1#排气筒、3#排气筒、4#排气筒，根据工程分析及现场调查，以上3个排气筒具体参数情况如下表7-1。 表7-1 粉尘有组织排放排气筒情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染源（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 工况排气量（m3/h）; 烟气排放速率（m/s）; 烟气温度（0C）; 环境温度（0C）; 近五年平均风速（m/s）. 1#; 颗粒物; 0.071; 0.36; 18; 1.5; 40000; 6.29; 17; 17; 2.9. 3#; 2.189; 20; 1.5; 90000; 75. 4#; 0.021; 20; 0.6; 1430.68; 150. 本环评采用Screen3 Model对粉尘有组织排放下风向浓度进行了预测，具体结果详见表7-2。 表7-2 粉尘有组织排放预测结果一览表 距离中心下风向距离; 下风向预测浓度; 下风向预测浓度叠加值. 1#排气筒; 3#排气筒; 4#排气筒. 10; 6.28E-20; 0; 0; 6.28E-20. 100; 0.000851; 3.8E-05; 0.000573; 0.001463. 150; 0.001243; 0.001432; 0.000819; 0.003494. 200; 0.001295; 0.004581; 0.000828; 0.006704. 300; 0.001315; 0.007295; 0.000873; 0.009483. 400; 0.001348; 0.00749; 0.000873; 0.009711. 500; 0.001307; 0.007457; 0.000787; 0.009551. 600; 0.001246; 0.007459; 0.000723; 0.009428. 700; 0.001478; 0.007133; 0.000724; 0.009335. 800; 0.001605; 0.006757; 0.000681; 0.009043. 900; 0.001653; 0.006365; 0.000623; 0.008641. 1000; 0.001656; 0.006022; 0.000563; 0.008241. 1000; 0.001648; 0.005971; 0.000507; 0.008126. 1100; 0.001594; 0.005742; 0.000458; 0.007794. 1200; 0.001531; 0.005539; 0.000416; 0.007486. 1300; 0.001463; 0.005334; 0.000379; 0.007176. 1400; 0.001393; 0.005145; 0.000347; 0.006885. 1500; 0.001362; 0.004959; 0.000319; 0.00664. 1600; 0.001364; 0.004801; 0.000294; 0.006459. 1700; 0.001357; 0.004636; 0.000272; 0.006265. 1800; 0.001342; 0.004481; 0.000253; 0.006076. 1900; 0.001323; 0.004355; 0.000253; 0.005931. 2000; 0.001299; 0.004225; 0.000254; 0.005778. 2100; 0.001269; 0.004094; 0.000252; 0.005615. 2200; 0.001238; 0.003997; 0.00025; 0.005485. 2300; 0.001207; 0.00411; 0.000247; 0.005564. 2400; 0.001176; 0.00421; 0.000244; 0.00563. 2500; 0.001145; 0.004297; 0.000241; 0.005683. 由表可知，项目3个排气筒，下风向最大叠加浓度为9.71 μg/m3，80 m环境敏感目标（距离项目中心排气筒约150 m）处叠加浓度为3.49 μg/m3，因此，本项目粉尘有组织排放对周围环境影响不大，不会改变湖南东洞庭湖国家级自然保护区大气环境功能，对湖南东洞庭湖国家级自然保护区影响不大。 6、无组织排放废气 根据工程分析，本项目几乎没有苯并[α]芘排放，本项目无组织排放主要为粉尘和少量VOCs，排放量约为1.36t/a、0.0135 t/a。另外还有少量无组织排放的食堂油烟、恶臭、沥青烟，由于排放量非常少，影响很小，本环评不做定量分析。本环评主要分析无组织排放的粉尘、VOCs。 （1）大气防护距离 为了保护周边人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对附近居民点的环境影响，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离。导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，该模式是基于SCREEN3估算模式开发的计算模式。计算出的距离是以集料场和柴油储罐污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。具体计算参数见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算参数 污染源工序; 污染物名称; 浓度标准(mg/m3); 排放速率; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）; 计算结果（m）. 集料场; TSP; 0.36; 1.36 t/a; 65; 82; 6; 无超标点. 柴油储罐; VOCs; 1.8; 0.0135 t/a; 2.2; 6.6; 2; 无超标点. 根据预算结果，本项目无组织粉尘和VOCs在项目厂界内均无超标点，本项目无需设置大气防护距离。 C）卫生防护距离 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）的规定，计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从（GB/T13201-1991）表1中取。 根据计算结果，本项目在集料场粉尘源、柴油储罐VOCs源均需设置卫生防护距50m，根据卫生防护距离提及要求，故本环评，确定本项目卫生防护距离为100 m。将集料场粉尘源和柴油储罐区向外延伸100 m的范围设置为本项目的卫生防护距离，在此卫生防护距离内不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感点。 根据本项目平面布置情况可知，本项目东南面距离厂界80m处1户居民，其距离最近的无组织排放生产单元柴油储罐距离约104 m，大于100 m，因此周边环保目标均不在本项目的卫生防护距离内，因此不涉及拆迁安置。 D）防治措施 为了更好地减小无组织粉尘、沥青烟尘、恶臭排放对周边居民的影响，环评建议建设单位进一步采取防治措施。 环评要求尽可能杜绝沥青烟气的无组织排放，沥青烟气的收集系统建议建设单位应从自身生产工艺改进和通风排气角度进行深入的探讨和研究，委托具有相应能力和资质的设计部门对沥青烟收集、处理系统进行设计和施工。 本项目虽然主要产尘点设置了除尘装置，经净化处理后达标排放，但项目正常生产时，厂区的无组织粉尘排放仍然是不可避免的，为了减少无组织粉尘的排放量，建设单位应进一步强化管理，可以主要从以下几个方面着手： 1）本项目集料场位于现有仓库内，项目在卸料和铲料时，会有部分扬尘产生，通过采取降低卸料高度以及对砂石料适当洒水作业，并对集料场进行封闭等措施来降低其无组织分成产生量。同时，环评要求项目砂石料不得露天堆放。 ② 企业加强管理，在生产场地内采取定时洒水，及时清扫，汽车在厂区要文明、慢速行使等措施，减小进场原料在下料、转运、堆存等处产生的粉尘和汽车行驶过程中产生的扬尘量。 ③ 加强绿化，改善厂区内环境。 二、地表水环境影响分析 本项目采取雨污分流，初期雨水经沉淀池沉淀后外排，后期雨水经雨水边沟排放；项目营运期无生产废水产生，其废水为生活废水，生活废水进入化粪池处理后，用作农肥还田，不外排周边地表水体。 综上，本项目的运营对周围水环境影响不大，不会改变湖南东洞庭湖国家级自然保护区水环境功能，对湖南东洞庭湖国家级自然保护区影响不大。 三、地下水环境影响分析 本项目无生产废水产生、生活污水经化粪池处理后浇灌周边农田，项目地面已硬化，周边设置雨水导流沟，并配套初期雨水，收集处理措施，因此，在正常运行期间对地下水影响很小。事故状态下，沥青、柴油、重油等物质的泄露及可能产生的消防废水可能对项目所在区域地下水造成一定影响，但项目在认真落实本环评所提风险防范措施的前提下，可得到有效遏制。 综上，本项目对区域地下水环境影响很小。 四、声环境影响分析 1、主要噪声源 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。详见表7-3。 表7-3 主要设备噪声源强一览表 主要噪声源; 噪声源强（dB(A)）; 采取措施; 降噪后源强（dB(A)）. 搅拌机; 90; 基座减振、密闭搅拌楼、修建隔音室; 60-70. 干燥滚筒; 90-95; 基座减振、密闭搅拌楼，安消声器、隔声罩; 60-70. 提升机; 90-95; 基座减振、安消声器; 60-70. 振动筛; 90-95; 基座减振、安消声器; 60-70. 车辆; 80（非持续）; 料场修建围墙，防雨棚，围墙高度应满足运料车的卸料时的高度，下料时轻卸缓放; /. 装卸; 60-85; 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速; 60-65. 导热油炉; 80; 基础减震; 60-70. 风机; 90-95; 基座减振、安消声器; 60-70. 按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： ① 噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 由表29可知，各噪声点的源强，经叠加后，噪声值约为101.35dB（A）。 ② 声源距离衰减预测公式： L2=L1−20lgr2r1 式中：L2—预测受声点声级增值 ,dB(A)； L1—主要噪声源的室外等效源强值 ,dB(A)； r—受声点距声源的距离，m。 经计算，采用减震、隔音一般可达到15-20dB(A)的隔声量，墙壁隔音、距离衰减可达到15-20dB(A)的降噪量。根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量及叠加本底值进行计算得出本项目噪声值，结果见表7-4。 表7-4 不同距离噪声衰减预测值 单位dB(A) 距离(m); 1; 5; 20; 50; 60; 70; 80. L[dB(A)]; 0; 13.98; 25.98; 33.98; 35.56; 36.9; 38.07. Li; 89.35; 75.37; 63.32; 55.37; 53.79; 52.45; 51.29. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，昼间声环境质量需低于55 dB(A)、夜间声环境质量需低于45 dB(A)。 由于本项目夜间不生产，由表7-3的预测值可知，本项目设备噪声在距离声源60 m处，昼间噪声预测值可达标，故本环评将设备声源即项目生产区向外延伸60m的范围设置为本项目的噪声卫生防护距离。 由平面布置图可知，本项目生产区周边60 m范围内无居民，故本项目噪声对周围环境影响不大。 在采取以上措施后，本项目厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的1类标准的要求（昼间≤55 dB（A），夜间≤45 dB（A））。 为减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施： 1）针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施。厂方应对搅拌机、振动筛等产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施； 2）尽可能提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间 3）加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 A、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 B、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 C、对于流动声源（汽车），单独控制声源技术难度较大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数，特别是行驶车辆经过居住点等敏感区域时，更应注意减少交通噪声影响。 五、固体废物影响分析 本项目营运期间主要固体废物为不合格的骨料、滴漏的沥青和拌和残渣、布袋收尘收集的粉尘及员工生活产生的生活垃圾。 1、一般固废 本项目一般固体废物主要为不合格的骨料、滴漏的沥青和拌和残渣、布袋收尘收集的粉尘。 不合格的骨料集中收集后经收集后用作筑路材料；沥青滴漏处和拌和残碴经专用的容器接装后返回生产线做原材料；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。 2、生活垃圾 生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一收集处置。 3、危险废物 项目危险废物为废机油（危废代码：HW08 900-249-08）、废油桶及含油抹布和手套，根据《国家危废名录》豁免管理清单，含油抹布和手套可混入生活垃圾处理；项目废机油（危废代码：HW08 900-249-08）及废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 综上，项目固体废没有外排项目周边外环境，不会对周围环境产生明显影响。 五、生态影响分析 本环评在此引用《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区 生态影响专题报告》结论： （1）岳阳交建沥青搅拌站项目位于湖南省东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目符合国家产业政策及相关规划，有利于促进区域经济社会发展。 （2）本项目工程是在原蒙华铁路搅拌站、钢筋加工厂用地内进行，施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，也不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能及生物多样性均不会造成较大的影响。 （3）本项目运营期对植被及植物多样性可能影响为沥青生产、运输过程中产生的废气和粉尘污染影响植物生长与发育；以及生产中产生的不合格骨料、滴漏沥青、拌和残渣、粉尘及生活垃圾的无序堆积对植被的破坏。在采取了生产设备密封、沥青烟净化系统以及收尘系统正常运行等措施后，项目运行向周围大气排放的粉尘、SO2等污染气体较少，因而，污染源对植被造成的影响较小。同时，施工单位对固体废物将进行有序堆放，并进行二次利用，因此堆放也对植物几乎无影响。因此，运营期本项目对植被及植物多样性的影响很小。 （4）项目运营期间对陆生动物及鸟类影响较大的可能是设备运行时产生的噪声、空气污染以及运输时的污染。本项目采取了采取了除尘等清洁生产措施，大大降低了污染物的排放量，空气污染对项目区影响较小。同时，由于评价区人类活动频繁，道路密集，鸟类对其环境已有一定的适应性。因此，项目运营期对区域陆生动物及鸟类多样性影响较小。 （5）项目区分布的国家级保护植物有水杉、苏铁、银杏、樟树、野大豆、莲花。这6种植物中水杉、苏铁、银杏、樟树均为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆、莲花也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这6种植物均分布在居民区或公路边，工程建设及运营期对它们影响有限。评价区分布有9种国家级保护动物：中华秋沙鸭、卷羽鹈鹕、燕隼、苍鹰、鹗、花田鸡、领角鸮、短耳鸮等8种。均为稀见类型，它们偶而光临调查区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖。建设期间及运营期对它们影响极小。虎纹蛙在评价区稻田及沟渠有分布，由于项目建设与运行产生污水较少，因而对它们的生境产生些微影响，属可承受范围。因而，项目运行基本不对重点保护动物构成影响。 （6）项目在施工期和运营期对保护区带来一定程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的防治措施，所产生的不利影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，本项目的建设是可行的。 具体分析情况详见《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区 生态影响专题报告》。 7.3风险分析 一、重大危险源辨识 本项目生产主要原料为碎石、中砂、矿粉、石油沥青、重油、柴油等，其中碎石、中砂、矿粉不具有危险性，石油沥青为可燃物质，但不属于易燃物质，且为一般毒性，重油、柴油属于易燃液体，本项目有4个容积为50 t的沥青储罐、1个容积为50 t的重油储罐和1个容积为20 t的柴油储罐，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009)，不属于重大危险源，其辨识结果见表9-4。 表9-4 重大危险源辨识结果 单位t 项目 名称; 危险性; 临界量; 项目最大贮存量; 是否重大危险源. 重油; 易燃液体; 5000; 50; 否. 柴油; 易燃液体; 5000; 20; 否. 乳化油; 易燃液体; 5000; 300; 否. 二、事故类型 项目重油储罐、柴油储罐不属于重大危险源，沥青不属于易燃物质，但储量相对较大，以上物质在储存、运输、使用过程也存在一定的事故风险，可能发生泄露事故，甚至发生火灾，通过对同类工厂的调查，在建设单位加强安全管理的前提下，本项目发生事故的概率极小。常见事故类型如下： 1、沥青、重油、柴油泄漏事故 沥青为混合物，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）未包含该物质名称，但其泄漏会可能污染土壤及地下水，进而影响地表水体，或者遇高温明火引起火灾，带来环境风险。 以下种情况都可引发泄漏事故： ① 罐体是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发沥青、重油、柴油、乳化油泄漏事故。 ② 由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发沥青、重油、柴油、乳化油泄漏事故。 ③在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象也可引发沥青、重油、柴油、乳化油泄漏事故。 泄漏事故一旦发生，所泄漏的沥青会产生少许的沥青烟气，从而对人体造成一定的危害。项目使用的石油沥青产品属于无毒，具有一定的刺激性，主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼 、鼻、咽部的刺激症状。因此在职业性石油沥青作业中，防护工作主要是减少沥青烟气的释放，加强通风，注意个人防护，尽可能减少沥青烟气的吸入。 柴油、重油、乳化油因泄漏的事故源情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧，可能影响到周围的企业和附近的居民。同时燃烧产生大量的有害气体CO、烟尘，引发一系列的次生环境问题。 本项目单个沥青储罐容积约85.5 m3、单个重油储罐容积约85.5m3，柴油储罐容积约25m3，因此本环评建议在储罐区设容积约100 m3的围堰，按相关要求进行防渗作为风险防范措施，并配置一定数量应急物资，如吸油毡、灭火器等。 一旦发生泄露事故，应立即切断泄露源并及时清理围堰内泄露物，并将无关人员疏散至安全的地点。 2、火灾事故 储料罐的泄漏基本事件的结构重要度最大，但火源的存在地基本事件也应同样重视。本项目可能产生的火灾事故的主要原因如下： ① 储罐、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温沥青、重油、柴油、乳化油的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾。 ② 由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶”事故，沥青、重油、柴油、乳化油外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 为保证发生事故时能有效接纳洗消废水等事故废液体，避免事故废水进入水体造成污染，应在厂区内应设事故应急池。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算方式为： V总=（V1+V2-V3)max +V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值，m3。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。根据项目情况，取V1=0m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h； 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）等有关规定，本项目仅需考虑室内消防用水，室内按一次灭火用水流量为10L/s，设计消防时间1h，则最大室内消防栓用水量为36m3。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；根据本项目情况 V3=0m3。 V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF； q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m3； 本项目所在地区多年平均降雨量为1250 mm/a，降水天数按136.4天计算，本项目所在地区的日均降雨量为9.16 mm。汇水面积约为3863 m2。由此算得本项目发生事故时可能进入该收集系统的雨水量为35.39 m3。 所以项目事故废水量： V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5=0+36+0+0+35.39=71.39 m3 根据分析，项目事故废水储存设施应不小于72 m3。本环评建议，企业修建不小于72 m3的水池作为事故应急池。 当发生火灾时，应及时通知消防部门并将人员疏散至安全的地点；堵截厂区雨水排口，将产生的消防废水，在事故应急池暂存，待事故结束后，委托有资质的单位处理。 3、事故性排放 干燥滚筒除尘装置、沥青烟气净化装置出现故障，导致混合废气和沥青烟气事故性排放，对周边环境将造成严重影响。为减少混合废气和沥青烟气事故性排放对周围环境的影响，企业应加强对各类除尘设施、吸附装置的维修和管理，以保证其有较高的除尘效率和吸附效率，一旦除尘系统或沥青烟气处理装置出现故障，应停止相应环节生产。 三、突发事故对策和应急预案 当发生泄露、火灾、事故性排放等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表7-5。 表7-5 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：运输路线、装置区、贮罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对仓储邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 对储存过程须采取一系列的风险管理措施，具体包括： ① 储存物贮放设置明显的标志，如易燃品、危险品； ② 对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制； ③ 对各类安全设施、消防器材（灭火器、消防栓），进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； ④ 贮存场所，实行安全责任制。对导热油锅炉、干燥滚筒除尘装置、沥青烟气净化装置进行定期检查和维护。制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 本环评要求本项目事故和消防废水经统一收集后送项目配套建设的事故废水收集池暂存，该事故废水池有效容积约为72 m3，保证其处于空池状态。为消防或事故废水顺利进入收集池，环评提出，在生产装置区及罐区周边分别设置截流明沟或管路（沟径或管径必须确保及时排泄短期内较大流量的消防废水），若发生火灾事故时，将消防水收集在截流明沟或管路内，并通过截流明沟或管道送入工艺区或储罐区的围堰内。此外，厂区雨水排口必须设置闸门（闸门需定期保养），一旦发生火灾、及泄漏事故，立即关闭出厂雨水管道，立即打开通向围堰的所有连接口，以杜绝消防废水外流。企业必须做好事故废水池（围堰）的日常维护工作，确保正常生产时事故废水池处于空池状态。 通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，采取安全防范措施、综合管理措施、设置消防废水收集池、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失。 企业应加强消防事故池、围堰的设置，加强对除尘装置、吸附装置运行情况的监测，确保除尘装置、吸附装置的正常运行，当除尘装置、吸附装置出现效率下降时应立即停产，并及时对除尘装置和吸附装置进行检修，防止事故排放。 在项目建设单位严格采取上述措施的前提下，环评认为项目环境风险可控，在可接受的范围内。 项目投产后应根据实际情况制定详细的应急预案。 7.4总量控制 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，结合本项目排污特点，本项目的总量控制因子为：废水：COD、氨氮。废气：NOx、SO2、VOCs。因项目废水经化粪池处理后用于周边林地灌溉，无废水外排水体，因此无需申请废水总量指标。根据工程分析，本项目大气污染物总量控制指标分别为NOx：1.34 t/a、SO2：1.42 t/a、VOCs:0.0135 t/a。根据国家对污染物排放总量控制指标的要求，建设单位需通过交易渠道进行项目NOx和SO2总量指标的购买。 7.5项目环保措施及经济可行性分析 本项目总投资1200万元，其中环保投资52万元，环保投资占总投资的4.33%，项目环保措施经济可行。具体内容见表7-5。 表7-5 主要环保措施及投资估算一览表 污染源; 现有环保措施; 已投资额（万元）; 需完善的措施; 需追加投资估算（万元）. 废气; 冷料输送投加粉尘; 粉尘由集气罩收集后经布袋除尘处理后通过引风机（风量为 40000m3/h）通过高18 m、内径 1.5m 排气筒排放; 8; /; 0. 主搅拌楼废气; 烘干滚筒采用封闭形式，产生的混合气体通过引风机（风量为 90000m3/h）引入高温布袋除尘器中除尘后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放; 10; /; 0. 沥青放料烟气; #### 项目成品出料口处进行局部封闭，沥青烟由集气罩收集后通过引风机（风量为 40000m3/h）经高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放; 8; /; 0. 导热油炉烟气; 经高20m，直径0.6m的烟囱排放; 1; /; 0. 骨料堆棚粉尘; 骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水 抑尘; 10; /; 0. 食堂油烟; 无; 油烟净化器; 2. 废水; 生活污水; 化粪池收集处理后定期浇灌农田，不外排; 2; /; 0. 初期雨水; 本项目采取雨污分流，建初期雨水沉淀池，沉淀处理后外排; 2; /; 0. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾集中后交由当地环卫部门处理; 1; /; 0. 不合格骨料; 用作铺路材料; 0; /; 0. 滴漏沥青、拌和残碴; 集中收集后返回生产线做原材料; 1; /; 0. 布袋收尘收集的粉尘; 用作铺路材料; 0; /; 0. 废机油及废油桶; 无; 建设符合规范的危废暂存间; 2.5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，密闭隔声、基础减震; 2; /; 0. 风险防范; 泄露事故; 无; 0; 建设容积不小于100m3的围堰，并按相关要求进行防渗。; 1.5. 消防废水; 无; 0; 建设容积不小于72m3的事故应急池; 1. 7.6环境保护竣工验收目标及验收内容 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表见表7-6。 表7-6 本项目环保设施竣工验收一览表 治理内容; 环保措施; 处理效果. 废气; 冷料输送投加粉尘; 粉尘由集气罩收集后经布袋除尘处理后通过引风机（风量为 40000m3/h）通过高18 m、内径 1.5m 排气筒排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 1中现有污染源的一级标准. 主搅拌楼废气; 烘干滚筒采用封闭形式，产生的混合气体通过引风机（风量为 90000m3/h）引入高温布袋除尘器中除尘后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放; 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 1 中干燥炉、窑炉标准. 沥青放料烟气; #### 项目成品出料口处进行局部封闭，沥青烟由集气罩收集后通过引风机（风量为 40000m3/h）经高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放; 不明显恶化周围环境. 导热油炉烟气; 经高20m，直径0.6m的烟囱排放; 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃油锅炉标准. 骨料堆棚粉尘; 骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 1中现有污染源无组织排放监控浓度限值标准. 食堂油烟; 安装油烟净化器; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求. 废水; 生活污水; 化粪池收集处理后定期浇灌农田，不外排; 不外排. 初期雨水; 本项目采取雨污分流，建初期雨水沉淀池，沉淀处理后外排; 雨污分流，有效收集初期雨水，将初期雨水沉淀后排放. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾集中后交由当地环卫部门处理; 不排入外环境. 含油抹布及手套; 混入生活垃圾处理; 合理处置. 不合格骨料; 用作铺路材料; 综合利用. 滴漏沥青、拌和残碴; 集中收集后返回生产线做原材料; 重复利用. 布袋收尘收集的粉尘; 用作铺路材料; 重复利用. 废机油及废油桶; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 合理处置. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声生产设备、密闭隔声、基础减震; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 风险防范措施; 泄露事故; 建设容积不小于100m3的围堰，并按相关要求进行防渗。; 有效收集泄露物质. 消防废水; 建设容积不小于72m3的事故应急池; 有效收集消防废水. 7.7环境保护管理与环境监测 1．环境保护管理 （1）管理机构 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 （2）工程竣工验收 环保监督小组成员配合环保局进行工程项目竣工时的环保竣工验收。验收内容为：对厂区废水、废气、噪声处理设施进行定期维护和检修，确保设施的正常运行。 2．环境监测 （1）污染的监测 为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源可能影响范围内的空气、水体、噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况进行定期监测。 （2）监测方法 监测方法按《环境监测技术规范》执行。 （3）审核制度 为确保环境监测计划提供出准确有效的监测资料，必须对该计划实行定期复审，每年一次，删除不必要的项目，修改或补充原计划没有的项目，使环境监测计划更好的发挥保证环保措施和保护环境资源的作用。 （4）实施机构 建议委托有资质的的监测单位承担监测任务。

8  建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | #### 冷料输送投加粉尘 | #### 粉尘 | 粉尘由集气罩收集后经布袋除尘处理后通过引风机（风量为 40000m3/h）通过高18 m、内径 1.5m 排气筒排放 | 大气污染物综合排放标准》（GB16171-1996）中现有污染源一级标准 |
|  | #### 主搅拌楼废气 | #### 粉尘、SO2、NOX | 烘干滚筒采用封闭形式，产生的混合气体通过引风机（风量为90000m3/h）引入高温布袋除尘器中除尘后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放 | 达到锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃油锅炉标准 |
|  | #### 沥青放料烟气 | #### 苯并[α]芘、沥青烟尘 | #### 项目成品出料口处进行局部封闭，沥青烟由集气罩收集后通过引风机（风量为 40000m3/h）经高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后通过高20m、内径 1.5m 排气筒排放 | 不明显恶化周围环境 |
|  | #### 导热油炉烟气 | #### 烟尘、SO2、NOX | 经高20m，直径0.6m的烟囱排放 | 达到达到锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃油锅炉标准 |
|  | #### 骨料堆棚粉尘 | #### 粉尘 | 骨料堆棚为半封闭结构，上方均设计为钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16171-1996）中现有污染源一级标准中无组织排放要求 |
|  | #### 厨房油烟 | #### 油烟 | 安装油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求 |
|  | #### 柴油储罐大小呼吸废气 | #### VOCs | / | 不恶化周围环境 |
|  | #### 恶臭 | #### / | / | 无明显异味 |
| 废水 | #### 生活污水 | #### pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 化粪池收集处理后定期浇灌农田，不外排 | 不外排 |
|  | #### 初期雨水 | #### SS | 本项目采取雨污分流，建初期雨水沉淀池，沉淀处理后外排 | 雨污分流，能有效收集初期雨水，将初期雨水沉淀后排放 |
| 固废 | 生活垃圾 | #### / | 生活垃圾集中后交由当地环卫部门处理 | 妥善处理 |
|  | 含油抹布 | #### / | 混入生活垃圾处理 | 妥善处理 |
|  | 不合格骨料 | #### / | 用作铺路材料 | #### 综合利用 |
|  | 滴漏沥青、拌和残碴 | #### / | 集中收集后返回生产线做原材料 | #### 重复利用 |
|  | 布袋收尘收集的粉尘 | #### / | #### 回用于生产线做原料 | #### 重复利用 |
|  | 废机油及废油桶 | #### / | #### 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 | #### 合理处置 |
| 噪声 | 选用低噪声生产设备，密闭隔声、基础减震 |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区西北部，距离保护区边界较近。项目建设不涉及保护区的核心区和缓冲区，与核心区最近距离约3.5.0Km，离缓冲区最近距离约3Km。项目为改建项目，原为混凝土搅拌站。本项目建设不涉及在保护区实验区破坏植被、开挖土方等行为；也不存在修建公路等问题。项目运营期产生的可能影响保护区的污染主要空气污染和光、噪声污染，在采取相关环保措施的条件下，这些污染可控制在允许范围内。本项目作为S306省道拓宽改造工程配套的临时工程，运营期约为一年（至2019年12月为止）。在采取相应环保措施的前提下，本项目产生的污染累积效应较小，对生物的影响有限。本项目具体生态保护措施实施情况及预期效果详见《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》。 |  |  |  |  |

9  结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：年产10万吨沥青混凝土生产线项目 建设单位：岳阳市交建路面工程机械有限公司 建设性质：改建（补办环评） 建设地点：岳阳监狱良种场原蒙华铁路项目部一工区拌和场 总投资：1200万元，其中环保投资45万元 本项目占地面积12980 m2，建筑面积7462 m2，设年产10万吨沥青混凝土产线一条，配套设有材料仓、配料棚、生活区等。 2、产业政策合理性 项目属于非金属矿物制品业，年产沥青混凝土10万t。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于该目录中限制和淘汰类，属于允许类。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》淘汰范畴。因此，项目是符合国家产业政策要求的。 根据《中华人民共和国自然保护区条例》“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施;建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施”。 本项目为改建项目，属于湖南东洞庭湖自然保护区实验区内已建成的设施，根据分析，本项目污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准，故项目未与《中华人民共和国自然保护区条例》发生严重冲突。 3、规划相符性分析 根据前述分析，本项目与《东洞庭湖自然保护区总体规划》、《湖南省主体功能区规划》、《岳阳市城市总体规划》、《洞庭湖生态经济区规划》均不冲突，可以与以上规划相协调。 4、选址合理性 根据前述分析，本项目虽位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，但该选址为经多方考虑后，既能满足S306配套临时工程运输距离要求，又能最大程度减少环境不良影响的最佳选址，因此，本环评认为，本项目选址可行。 5、环境质量现状 （1）环境空气质量 项目监测点的空气环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的一级标准。苯并[α]芘未检出，SO2、NOX占标率不高，TSP、PM10有一定的环境容量。 （2）水环境 项目周边农灌渠上游500 m及项目农灌渠汇入口下游500 m处水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准要求，且具有较大环境容量。 根据工程分析，项目无生产废水产生，亦无生活污水排放。 （3）声环境 由上表监测数据可知，项目用地场界外的环境噪声及附近居民点的环境噪声监测值均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1 类标准。本项目用地所处的区域声环境现状较好。 （4）生态环境 本环评引用《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》中项目所在区域现状生态综合评价结论，具体如下： （1）评价区属于中亚热带过渡气候区，由于受东亚季风和江湖庞大水体的影响，具有湿润的大陆亚热带季风气候的温和湿润、光热充足、多风多雨、四季分明的气候特征。 （2）评价区维管束植物有评价区维管束植物有86科253属360种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物80科247属354种(含栽培种、变种，其中裸子植物4种，被子植物350种)。 （3）评价区植被以人工植被为主，包括针叶林、阔叶林、竹林、灌丛和灌草丛、水生植被5种植被类型，水杉林、美洲黑杨林、构树林、樟树林、毛竹林、葎草群落、接骨草草丛、飞蓬群落、白茅草丛、稗草群落、茭芛群落、水花生群落、香蒲群落、莲花群落、节节草群落、水葫芦群落等16个群系。 （4）评价区共发现国家级陆生保护植物247株，其中包括国家I级重点保护树种水杉150株、银杏5株、苏铁4株；II级重点野生保护树种樟树（Cinnamomum camphora）86株、野大豆2丛，水生植物莲花2片。 （5）有陆生脊椎动物157种，计32目，73科，占保护区528种的29.73%。国家Ⅰ级保护动物1种，Ⅱ级保护动物8种，占保护区重点保护动物的16.07%。110种被列入“国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物”（“三有”动物）。8个物种列入《中国濒危动物红皮书》；9个物种属国际贸易公约附录物种。139个物种中属东洋界、古北界、广布种物种的分别为55种、19种、83种。项目区的动物区系属于东洋界华中区东部丘陵平原亚区。 5、环境影响结论 （1）大气环境 本项目冷料投加输送废气经1#排气筒排放，排放浓度1.75 mg/m3远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16171-1996）中现有污染源一级标准颗粒物浓度≤150 mg/m3的要求；排放速率亦小于《大气污染物综合排放标准》18 m排气筒排放速率小于等于2.94 kg/h的要求。其质量日均标准占标率仅1.46%，故该废气对周围环境影响不大。 3#排气筒粉尘产生浓度约为2521.13mg/m3、产生量为254 t/a，二氧化硫产生浓度约为13.79mg/m3、产生量约为1.39 t/a，氮氧化物产生浓度约为11.61 mg/m3、产生量约为1.17 t/a，混合废气经负压引风机引致重力除尘+集装箱式大气反吹布袋除尘器进行除尘处理，该装置除尘效率可达99％，经处理后粉尘排放浓度约为25.21mg/m3、排放量约为2.54 t/a，二氧化硫排放浓度约为13.79 mg/m3、排放量约为1.39 t/a，氮氧化物排放浓度约为11.61 mg/m3、排放量约为1.17 t/a，经20m高排气筒外排大气，参照执行的《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 1 中干燥炉、窑标准中最高允许排放浓度一级标准（粉尘排放浓度≤100mg/m3），可实现达标排放，对环境影响较小。 项目沥青烟气经高温布袋除尘+低温等离子体+UV光解处理后，几乎没有苯并[α]芘外排，对周围环境影响很小，且项目在沥青放料期间采取了局部密封，尽可能的减少了沥青烟气无组织排放的。因此，项目营运期间能够做到不存在明显的沥青烟无组织排放。 又由于本项目为临时工程，持续时间不长，年工作时间仅140天，故沥青放料烟气对周围环境影响较小。 本项目导热油炉采用柴油为燃料，燃料年用量为45吨，其燃烧后，烟尘排放浓度约为14.35 mg/m3、排放量约为0.0115 t/a，SO2排放浓度约为37.44mg/m3、排放量约为0.03t/a，NOX排放浓度约为205.95 mg/m3、排放量约为0.17t/a，经20m高烟囱外排大气。导热油炉烟尘排放浓度小于30mg/m3、SO2排放浓度小于200mg/m3、NOX排放浓度小于250mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉烟气排放标准要求，由于排放量不大，对大气环境影响不大。 经预测分析，本项目项目有组织排放废气对周围环境及敏感目标的影响不大，不会改变湖南东洞庭湖国家级自然保护区大气环境功能，对湖南东洞庭湖国家级自然保护区影响不大；本项目无组织排放废气对周围大气环境影响也较小，无需设置大气防护距离，本项目卫生防护距离设置为100 m。 （2）地表水环境 项目生活污水入化粪池，经化粪池处理后用作农肥还田，不外排周边水环境，对区域地表水环境无明显影响，不会改变湖南东洞庭湖国家级自然保护区水环境功能，对湖南东洞庭湖国家级自然保护区影响不大。 （3）地下水环境 本项目无生产废水产生、生活污水经化粪池处理后浇灌周边农田，项目地面已硬化，周边设置雨水导流沟，并配套初期雨水，收集处理措施，因此，在正常运行期间对地下水影响很小。事故状态下，沥青、柴油、重油等物质的泄露及可能产生的消防废水可能对项目所在区域地下水造成一定影响，但项目在认真落实本环评所提风险防范措施的前提下，可得到有效遏制。 综上，本项目对区域地下水环境影响很小。 （4）声环境 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。采取选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，减振及利用厂房隔声等措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准，对区域声环境影响较小。 （5）固体废物 本项目一般固体废物不合格的骨料集中收集后用作筑路材料；沥青滴漏处和拌和残碴经专用的容器接装后返回生产线做原材料；布集装箱式大气反吹布袋除尘器收尘收集的粉尘经，交由建筑单位用作铺路材料；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一收集处置。本项目设备维护产生的含油抹布及手套混入生活垃圾处理，废机油（危废代码：HW08 900-249-08）及废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 综上，本项目固体废物采取有效处理措施后，不会对周围环境产生影响。 （5）生态影响 本环评引用《岳阳交建沥青搅拌站改建项目对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》中的结论，具体如下： （1）岳阳交建沥青搅拌站项目位于湖南省东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目符合国家产业政策及相关规划，有利于促进区域经济社会发展。 （2）本项目工程是在原蒙华铁路搅拌站、钢筋加工厂用地内进行，施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，也不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能及生物多样性均不会造成较大的影响。 （3）本项目运营期对植被及植物多样性可能影响为沥青生产、运输过程中产生的废气和粉尘污染影响植物生长与发育；以及生产中产生的不合格骨料、滴漏沥青、拌和残渣、粉尘及生活垃圾的无序堆积对植被的破坏。在采取了生产设备密封、沥青烟净化系统以及收尘系统正常运行等措施后，项目运行向周围大气排放的粉尘、SO2等污染气体较少，因而，污染源对植被造成的影响较小。同时，施工单位对固体废物将进行有序堆放，并进行二次利用，因此堆放也对植物几乎无影响。因此，运营期本项目对植被及植物多样性的影响很小。 （4）项目运营期间对陆生动物及鸟类影响较大的可能是设备运行时产生的噪声、空气污染以及运输时的噪声、光照污染。本项目采取了采取了除尘等清洁生产措施，大大降低了污染物的排放量，空气污染对项目区影响较小。本项目采取消声措施后，可在垂直距离公路150m 处， 环境噪声只有50dB，达到环境噪声标准GB3096--2008中的1类标准，昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A）。采取晚上不施工等措施，光照对鸟类基本无影响。同时，由于评价区人类活动频繁，道路密集，鸟类对其环境已有一定的适应性。因此，项目运营期对区域陆生动物及鸟类多样性影响较小。 （5）项目区分布的国家级保护植物有水杉、苏铁、银杏、樟树、野大豆、莲花。这6种植物中水杉、苏铁、银杏、樟树均为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆、莲花也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这6种植物均分布在居民区、公路边或水塘中，工程建设及运营期对它们影响有限。苍鹰、燕隼、领角鸮、短耳鸮、鹗均为稀见类型，它们偶而光临评价区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。中华秋沙鸭、卷羽鹈鹕、花田鸡可能在评价区的团湖公园短暂停歇，由于项目产生污水、废气较少，对其停歇地团湖公园影响较小；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。虎纹蛙在评价区稻田及沟渠有分布，由于项目建设与运行产生污水极少，因而对它们的生境产生些微影响，属可承受范围。因而，项目运行对重点保护动物的影响在可承受范围之内。 （6）项目在施工期和运营期对保护区带来一定程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的防治措施，所产生的不利影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，本项目的建设是可行的。 6、总量控制：按国家对污染物排放总量控制指标的要求，结合本项目排污特点，本项目的总量控制因子为：废水：COD、氨氮。废气：NOx、SO2、VOCs。因项目废水经化粪池处理后用于周边林地灌溉，无废水外排水体，因此无需申请废水总量指标。根据工程分析，本项目大气污染物总量控制指标分别为NOx：1.34 t/a、SO2：1.42 t/a、VOCs:0.0135 t/a。根据国家对污染物排放总量控制指标的要求，建设单位需通过交易渠道进行项目NOx和SO2总量指标的购买。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行，未与相关规划及法律法规严重冲突，在采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染物对环境不会造成明显影响，从环境角度分析，本项目建设可行。 二、建议 1、本次评价结论是根据建设单位提供的资料、规模进行的，如果实际方案有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、本项目的建设应严格执行环保竣工验收相关制度，切实落实废水、废气、噪声防治措施； 3、在整改施工过程中应注意文明施工，尽量减少建设过程中的扬尘对环境空气的影响； 4、加强生产物料的运输及装卸管理，减少无组织废气排放； 5、对高噪声设备采取控制措施的同时，要加强对员工的劳动保护，尽量减少沥青烟气对人体皮肤的直接接触几率，采取必要的职业健康安全防护措施，保障员工的身心健康； 6、建议加强环保设施运行管理，布袋破裂应及时更换，使混合废气稳定达标排放；活性炭吸附装置的失效活性炭应及时更换确保沥青烟气处理效果； 7、对布袋除尘器、沥青油烟净化尾气应进行定期监控，杜绝事故性排放。 8、项目用地期限到期后，应按照相国土部门的要求恢复原状。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日