建设项目环境影响报告表

项目名称：         牛奶铺电排改扩建工程

建设单位：          岳阳市君山区水利局

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目的建设内容。 | 已细化项目的建设内容，见P3 |
| 2 | 补充说明电排闸的使用功能，三排渠周边水系情况。 | 已补充说明电排闸的使用功能，见P1、2；三排渠周边水系情况见附图六 |
| 3 | 完善补充沿线工业、生活、农业污染情况，提出周边污染整治的建议。 | 已补充沿线工业、生活、农业污染情况，提出周边污染整治的建议，见P12 |
| 4 | 校核项目土石方平衡数据。 | 已校核项目土石方平衡数据。见P11。 |
| 5 | 补充项目周边洞庭湖相关断面的水质数据，明确监测点位。 | 已补充项目周边洞庭湖相关断面的水质数据，明确监测点位，见P16-17。 |
| 6 | 校核项目施工期、营运期生活污水处理设施的可行性，建议采用四格化粪池。 | 已修改，见全文 |
| 7 | 细化施工方案，结合施工期间对周边生态敏感区的影响，制定可行的施工方案，优化破堤方案。 | 已细化施工方案，结合施工期间对周边生态敏感区的影响，制定可行的施工方案，优化破堤方案，见P27-29 |
| 8 | 校核施工营地的规模和位置。校核施工废水排放量、处置方式。 | 已校核施工营地的规模和位置，见P9；已校核施工废水排放量、处置方式，见P31-32。 |

- 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 牛奶铺电排改扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万越 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 周海峰 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区旅游路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15273070707 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414005 |  |
| 建设地点 | 君山区柳林洲街道永城村辖区内三排渠南端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 岳发改审[2016]31号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | N7610 防洪治涝设施管理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3153.33（4.73亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 2264 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5052.22 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 145.83 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.88% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 牛奶铺电排位于君山区柳林洲街道永城村的三排渠南端，总集雨面积17.03km2，区域以种植水稻、蔬菜及其它经济作物为主，是君山区一个重要的工、农业生产基地，农业是当地居民的主要经济来源。洞庭湖绿色食品产业园的立项建设，该区域已逐步成为君山区经济发展的重点。君山垸位于洞庭湖入长江交汇处，地势低洼，每年汛期当外河上涨时垸内水不能自动排出，需通过电排强制外排。由于垸内装机容量不足，近年来君山区人口增长，人地矛盾突出不断挤占水面，低洼地建成鱼池，内湖蓄量不断减少，每遇大暴雨，使得垸内低洼的农业生产基地、居民、工厂受淹，严重影响该地工农业经济的发展。 牛奶铺电排兴建于1996年，位于洞庭湖大堤桩号9+126处，由拦污检修闸、进水前池、厂房、出水箱涵、防洪闸等组成。排区渍水由泵房提排入洞庭湖。牛奶铺排涝电排现装机规模为4×155kW，总装机620kW，设计排水流量6.0m3/s。电排等别属Ⅲ等，电排规模为中型，主要建筑物级别为3级；次要建筑物级别为4级。 牛奶铺电排投入运行20多年来，为保障排区内人民群众的生命财产安全和国民经济的发展做出了重大贡献。但由于泵站建设和设计标准低，且无较大续建、配套和技术改造，每年枯水季节只进行常规的维修保养，机电设备老化严重，加之排涝任务重，经常造成故障停机紧急抢修，且原设备厂家部分转投其他产品，设备维修购置困难。另外，由于洞庭湖和长江水情的变化，洪峰水位不断抬高，而且持续时间长，从而导致泵站的排水扬程增加，排水流量减少，工程效益衰减。 现牛奶铺电排主要任务为将牛奶湖排区集雨面积内的渍水排出，因此，为了解决日益严重的洪涝灾害，确保人民生命财产安全和经济建设顺利进行，岳阳市君山区水利局拟对牛奶铺电排在原址上进行改扩建。以保护沿线免遭洪涝灾害，为本排区的粮食安全、水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障，确保范围内工农业正常生产和人民的安居乐业。 牛奶铺电排以使排区（内含君山区规划建设工业园区）排涝标准提高至一般城市排涝标准，设计排涝标准为10年一遇24小时暴雨，24小时排干，经计算泵站设计排水流量为21.34m3/s。 根据水位、流量等综合考虑，电排装机3×630+2×315 kW。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）、《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）规定：泵站等别属Ⅲ等，泵站规模为中型。 本项目设置了10kV高压开关柜、10kV高压计量柜等输变电设施。根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），100kV及以下输变电电磁辐射属于豁免范围。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）的规定，本项目属于“四十六、水利，144防洪治涝工程，其他”应编制报告表。为此岳阳市君山区水利局委托广西新北环环保科技有限公司承担“牛奶铺电排改扩建工程”的环境影响评价工作，我单位接受委托后，到项目所在地进行了现场踏勘，编制完成本报告表。 2、工程建设内容 牛奶铺电排坐落在洞庭湖大堤桩号9+126处。牛奶铺电排排除牛奶湖排区域渍水，属于半丘陵区半水网区，采用排涝标准为10年一遇24小时暴雨，24小时排干。 君山区牛奶铺电排改扩建工程主要工程措施有： 1）原有拦污闸、泵房、压力水箱、箱涵、涵闸全部拆除； 2）新建拦污检修闸； 3）扩建进水前池； 4）重建泵房、副厂房； 5）重建压力水箱、出水箱涵、出口防洪闸及消能设施。 本工程施工总工期8个月，从第一年11月至第二年7月。工程总投资5052.22万元，永久占地4.73亩，临时占地21.89亩，总建筑面积500m2。 表1-1 项目主要建设内容一览表 项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 牛奶铺电排; 新建3台1400QZB-50型、2台1000QZB-50型全贯流潜水泵，3台单机设计流量5.30m3/s，另外2台单机设计流量2.72m3/s；拦污检修闸共2处，其中三排渠上拦污检修闸布置6孔，围堤渠上拦污检修闸布置2孔，单孔宽3.8m，高3.72m。; 改造. 辅助工程; 引水渠; 引水渠（三排渠）全长5 km; 改造. 办公用房; 副厂房建筑面积500m3，共三层；一层布置检修间、仓库、工具室、办公室、大厅及厕所。二层为电缆层夹层，检修间贯通一、二层。三层为配电间、中控室; 新建. 围堰; 3处，分别为三排渠出口处、围堤渠出口处2处。围堰顶宽3.0m，堰顶高程根据施工期洪水位加超高0.5m确定，围堰高2m，内、外坡比均为1：2.0。; 新建. 公用工程; 水; 地下水; 新建. 电; 10KV高压电; /. 环保工程; 施工废水; 各施工点配套隔油池、沉砂池及防护池; 新建. 生活污水; 化粪池; 施工期及运营期均建设化粪池. 垃圾收集点; 1个; 新建. 一般固体废物暂存区; 1个，建筑面积5m2; 新建. 危废暂存区; 1个，建筑面积2m2; 新建. 4、工程规模 4.1治涝标准 牛奶铺电排采用排涝标准按10年一遇24小时暴雨，24小时排干。 4.2泵站规模 （1）泵站设计排水流量 牛奶铺电排采用排涝标准为十年一遇24小时暴雨24小时排干，排涝标准较其他排区高，故水量计算必须考虑牛奶铺排区水系封闭，即需要在不封闭处设节制闸截断来水，在西干渠出本排区处设节制闸截断来水。经计算，电排设计排水流量为21.34m3/s。 （2）泵站特征水位 按《泵站设计规范》（GB 50265-2010）第3.2.3条和第3.2.4条的规定，排水泵站的进水池特征水位包括最高水位、设计运行水位、最高运行水位、最低运行水位，平均水位；出水池特征水位包括防洪水位、设计运行水位、最高运行水位、最低运行水位和平均水位。 表1-2 特征水位表 项目名称; 特征水位. 进水池水位; 最高水位（m）; 26.96. 设计水位（m）; 25.26. 最高运行水位（m）; 26.66. 最低运行水位（m）; 24.56. 平均水位（m）; 25.26. 出水池水位; 设计水位（m）; 32.56. 最高运行水位（m）; 33.16. 最低运行水位（m）; 26.66. 平均水位（m）; 29.92. （3）扬程 最高扬程、设计扬程和最低扬程下的水力损失根据进水流道和出水流道的沿程损失和局部损失计算。泵站各特征参数计算结果见下表： 表1-3 泵站扬程特征参数表 出水管高程(m); 26.80. 净扬程; 最高净扬程; 8.60. 设计净扬程; 7.30. 最低净扬程; 1.40. 平均净扬程; 4.66. 总扬程; 最高扬程; 10.32. 设计扬程; 8.76. 最低扬程; 1.68. 平均扬程; 5.83. （4）水泵选型 选用3台1400QGWZ-50型+2台1000QGWZ-50型全贯流泵、8台900ZLB-50D型立式轴流泵、3台1.6ZLQ/B-8.8型立式轴流泵及4台1400QH-50潜水混流泵四种泵型组合进行比选。 表1-4 水泵选型方案比较表 比较项目; 方案. 方案一; 方案二; 方案三; 方案四. 水泵型号; 1400QGWZ-50+ 1000QGWZ-50 （全贯流泵）; 900ZLB-50D （立式轴流泵）; 1.6ZLQ/B-8.8 （立式轴流泵）; 1400QH-50 （潜水混流泵）. 台数; 3+2; 8; 3; 4. 单台泵设计流量(m3/s); 5.3/2.72; 2.69; 8.01; 5.90. 全站总流量(m3/s); 21.34; 21.52; 24.03; 23.60. 全站总装机容量(kW); 630×3+315×2=2520; 315×8=2520; 1000×3=3000; 900×4=3600. 转速（r/min）; 365/490; 490; 300; 370. 叶片安装角度（°）; 0°/0°; +2; 0°; 2°. 效率; 设计总扬程; 83.9%/83.20%; 88.5%; 85.5%; 82.60%. 最高总扬程; 83.3%/80.20%; 86.6%; 79.5%; 85.20%. 平均扬程; 80.72%/76.08%; 86.1%; 78.6%; 73.00%. 机电设备造价(万元); 1465.37; 1546.92; 1582.47; 1623.18. 总造价; 5052.22; 4891.19; 4691.74; 4784.10. 结论; 推荐方案; 比较方案1; 比较方案2; 比较方案3. 上述三种泵型均能满足排涝要求，且在平均扬程下均在高效区工作。1400QGWZ-50和1000QGWZ-50效率相对较低、设备价格相对较高，但主泵房土建工程量最少，具有流道平顺且设计简单、密封性能好和故障率低、检修方便且几乎无噪声等优点。900ZLB-50D型立式轴流泵比全贯流潜水泵机电设备投资相对较少，土建工程量适中，但汛期出现故障无法紧急检修，风险隐患大，且泵室部分土建工程较全贯流泵要复杂。1.6ZLQ（B）-8.8效率最高、设备价格最低，但土建最复杂，且安装要求高，安装时间长，辅助设备多且装机功率较大，运行费用较大。1400QH-50效率最低、而装机功率最大，装机功率较全贯流泵增加1080kW，极不经济，且水泵在平均扬程不在高效区运行，不能满足规范要求。综合考虑，特别是考虑到牛奶铺电排紧靠东洞庭湖自然保护区，且每年大量游客前来观鸟，不能采用噪声过大的水泵。故推荐采用3台1400 QGWZ-50型+2台1000QGWZ-50型全贯流潜水泵。配套电机功率630kW/315kW，总装机功率为2520kW。 5、主要设备 表1-5 闸门的启闭机力及启闭机选型 启门力FQ（KN）; 闭门力Fw（KN）; 启闭机型号. 防洪闸闸门; 161.48; 46.42; QL-200-SD. 检修闸闸门; 91.73; 8.3; QL-120-SD. 表1-6 牛奶铺电排站电气一次主要设备清单 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 架空线; LGJ-240; 千米; 4. 2; 户外隔离开关; GW4-10/1250-25; 套; 1. 3; 室外避雷器; HY5WS-17/50 50kV; 组; 2. 4; 10kV高压进线柜 （含柜内设备）; KYN28-12; 面; 1. 5; 站用变进线柜 （含柜内设备）; KYN28-12; 面; 1. 6; 10kV成套高压PT柜 （含柜内设备）; KYN28-12; 面; 1. 7; 10kV高压计量柜; 由电力部门提供; 面; 1. 8; 高压干式调压软启动柜（含启动装置）; RYZQ-630/10; 面; 3. 9; 高压干式调压软启动柜（含启动装置）; RYZQ-315/10; 面; 2. 10; 高压成套电容补偿柜 （含补偿设备）; Q=400kvar; 面; 3. 11; 高压成套电容补偿柜 （含补偿设备）; Q=180kvar; 面; 2. 12; 站用变压器 （含柜体）; SCB13-200/10/0.4; 台; 1. 13; 低压配电柜 （含柜内设备）; GGD; 面; 3. 14; 高压电缆; ZR-YJV22-3×300 10kV; 米; 250. ZR-YJV22-3×95 10kV; 米; 50. ZR-YJV22-3×50 10kV; 米; 1000. ZR-YJV22-3×35 10kV; 米; 500. 15; 低压电缆; ZR-YJV-3×120+1×70; 米; 100. ZR-YJV-4×25; 千米; 1.5. ZR-YJV-4×16; 千米; 1.5. ZR-YJV-4×10; 千米; 1.5. ZR-YJV-4×6; 千米; 1.5. VV系列; 千米; 5. 16; 接地扁钢; -50×5; 吨; 6. 17; 电缆支架、桥架; /; 吨; 5. 18; 铜母排; TMY-80×8; 米; 50. 19; 照明装置; 自选; 套; 10. 20; 照明配电箱; /; 个; 10. 表1-7 牛奶铺电排站电气二次主要设备清单 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 计算机监控系统; 操作员工作站; 2台22寸显示器/台; 台; 2. 网络设备; 含光纤及以太网设备、12口交换机; 套; 1. 同步时钟系统; /; 套; 1. UPS柜; 2台5kVA在线式UPS; 面; 1. 网络打印机; 激光; 台; 1. 计算机操作台; 2500×800mm（长×宽）; 个; 1. 软件; /; 套; 1. 电机LCU柜; 含PLC、保护测控装置、三相电表; 面; 4. 公用LCU柜; /; 面; 1. 2; 10kV母线保护测控装置; 微机型，装于10kV母线PT柜; 个; 1. 3; 10kV母线保护消谐装置; 微机型，装于10kV母线PT柜; 个; 1. 4; 电动机测控保护装置; 微机型，装于软启动柜上; 个; 4. 5; 无功补偿保护测控装置; 微机型，装于无功补偿柜; 个; 4. 6; 全电子智能三相电度表; 一次设备柜上; 个; 2. 7; 直流充电馈线柜; /; 面; 1. 8; 蓄电池柜; 100AH，12V/只，共18只; 面; 1. 9; 控制电缆; ZR-KVVP-4×4; 米; 700. 10; 控制电缆; ZR-KVVP-10×2.5; 米; 500. 11; 控制电缆; ZR-KVVP-10×1.5; 米; 1500. 12; 计算机电缆; ZR-DJYPVP-5×2×1; 米; 500. 13; 动力电缆; ZR-VV-2×4; 米; 500. 14; 光缆; 4芯多模; 米; 500. 15; 视频监控系统（含控制柜）; 20点; 套; 1. 16; 弧光保护装置; SAQE A200TB*1/AD05-10*1; 套; 3. 6、主要工程量 表1-8项目主要工程量 牛奶铺电排改扩建项目; 清淤; 土方开挖; 土方回填; 浆砌石. 5976m3; 18397m3; 24830m3; 2096m3. 砼及钢筋砼; 粉喷桩; 干 砌 石; /. 4203m3; 25814m; 86m3; /. 7、原辅材料用量 表1-9 项目原辅材料用量 名称; 用量; 来源. 水泥; 4041.04t; 当地购买. 砂; 3736m3; 当地购买. 卵石; 4382m3; 当地购买. 块石; 2411m3; 当地购买. 钢筋; 431.48t; 当地购买. 8、工作制度和劳动定员 本项目施工高峰期施工人员为100人，均不在工地内食宿。每天工作8小时，一班制。本项目土建施工期用时约6个月，约180天。运营期值班人员为两人，年工作250天，24小时值班制。 9、公用工程 （1）给水 项目需设置1个施工营地，施工营地设置在项目地西侧，施工期间的少量施工人员（约10人）拟定住在施工营地，其余施工人员（约90人）不在施工场地内住宿。生活用水采用自来水供给。施工人员生活用水参照《湖南省用水定额（DB43/T388-2014）》中相关标准，不住宿人员参照办公（不带食堂45L/人·d），住宿人员参照居民生活（小城市、小城镇145/人·d））。则用水量为5.5t/d，施工期为6个月，每月按30 天计算，施工期总用水量为990t。 运营期主要为值班人员，值班人员生活用水参照《湖南省用水定额（DB43/T388-2014）》住宿人员参照居民生活（小城市、小城镇145/人·d）），则用水量为0.29t/d，运营期总用水量为72.5t。 （2）排水 本项目产生的废水主要是施工时产生的废水和车辆、机械设备的冲洗废水。施工人员生活废水经化粪池处理达标后作为周围农田肥料。本项目施工废水和车辆、机械设备的冲洗废水分别设置沉沙池、隔油池及防护池，处理后可循环使用，不外排。 运营期生活污水经化粪池处理后作为周围农田肥料。 10、施工组织设计 （1）交通条件 牛奶铺电排位于区位于君山区近郊，对外交通便利。市区内有公路可直达施工现场附近，工程所需的器材和设备均可通过公路运抵各施工现场。场内交通可利用堤顶公路作为施工道路，部分运输强度大可以修临时施工道路。对外交通运输主要指建筑材料水泥、钢筋、钢材、油料及施工设备等，采用公路运输，可利用现有公路，无需另修对外运输公路。 （2）料场选择与开采 1）土料 经调查，洞庭湖大堤垸外为湿地保护区，垸内及沿东洞庭湖一带不能取土。根据初步设计方案，确定土料场位于君山区许市镇石桥村一带，具体位置在许市镇中学东北大约700m，有县道从料场西侧通过，交通便利，运距约25.0km。场地高程45～50m，多为旱地、山坡，有少量灌木。岩性为橘红色网纹状粉质粘土（Q2al），硬塑状，结构较紧密，表部无用层厚度约2.0m，有用层厚约5.0m，场地总面积8.4×104m2，储量约37.8×104m3，适合机械开挖。根据前期《湖南省洞庭湖区君山垸堤防加固工程地质初步设计阶段勘察报告》所取土样的实验成果：粘粒含量均值43.0%，天然含水量21.8%～22.5%，最优含水量22.1%～22.7%，最大干密度1.54～1.56g/cm3，渗透系数（4.66～5.04）×10-6cm/s,压缩系数0.197～0.317Mpa-1，内摩擦角20.8～22.6°，凝聚力20.8～22.7Kpa。土料质量较好、储量较丰富。开采方便，基本不需翻晒。 2）块石料 工程区无基岩裸露，场地区附近无块石料可采，块石料从当地购买，石料为燕山期片麻状细粒二云二长花岗岩（γδ53a），坚硬、新鲜，抗风化能力强，成型成块率高，岩块抗压强度大于20～50Mpa，产地面积约0.02km2，平均无用层0.5m，有用层平均厚度6.0m，调查储量12×104m3，有公路通往工地，运距约25.0km。 3）砂卵石料 由于本工程所需砾石料较少，君山垸堤外洞庭湖对岸的南岳坡码头有大量商品砂砾石出售，运距约23.0km,该处砾石料质量较好，建议就近购买。 （3）施工导流 根据SL303-2004《水利水电工程施工组织设计规范》，考虑本次电排站改造工程等别为Ⅲ等，规模为中型，故主要建筑物的级别为3级，次要建筑物的级别为4级，临时建筑物级别为5级，相应的导流建筑物标准采用3~5年一遇。 根据施工进度安排，围堰导流时段均选定为11月~次年2月。 根据工程项目及施工特性，本工程在出水渠出口处修建土石围堰，采用全断面导流方式，电排进口采用节制闸截流，与项目区渠道连通的其他渠道进行施工导流。 本工程施工围堰共需设置3处，分别为三排渠出口处、围堤渠出口处2处。围堰顶宽3.0m，堰顶高程根据施工期洪水位加超高0.5m确定，围堰高2m，内、外坡比均为1：2.0。 围堰本着充分利用土料的原则，围堰土方多次利用，以减少土料运输及土方开采量。 （4）施工总进度 本工程施工总工期8个月，从第一年11月至第二年7月。 11、工程占地及拆迁 工程占地范围包括工程永久占地和施工临时占地两个部分。 永久占地范围：本工程永久占地主要为引水渠堤防加固所占鱼塘、房屋及电排建筑物占地等，其中电排拆除重建工程占地均在堤防管理范围以内。 临时占地范围：包括临建设施用地、施工道路、土料场等。 工程无需搬迁人口、拆迁房屋和附属设施，工程措施占地面积见下表。 表1-10 工程措施占地范围统计表（单位：亩） 占地类型; 项目; 水田; 旱地; 荒地; 林地; 小计. 永久占地; 主体工程区; 0.01; 0.64; 2.85; 1.23; 4.73. 临时占地; 施工临建设施; 1.11; 1.11. 临时施工道路; 0.94; 0.94. 料场及渣场; 9.00; 9.00. 合计; 0.01; 0.64; 13.9; 1.23; 15.78. 施工营地拟租赁闲置民房，建筑面积约为500m2，供少量施工人员食宿。距离本项目施工区域较近，方便项目施工，且不新增建筑，施工人员生活不得影响区域动物栖息及植物生长等。 12、土石方平衡 本工程主体工程土方开挖总计18397m3，土方回填总计24830m3，围堰工程1260m3，清淤5967m3，原电排拆除土石方开挖量为991 m3，其中土方开挖料可用于围堰填筑和自身回填。经平衡规划，共计利用土方开挖料14667m3，土料场取土11423m3，清淤土方全部运至君山区渣土部门，总弃渣9857m3。土石方平衡规划见下表。 表1-11 土石方平衡表 项目; 土石方开挖（m3）; 土方填筑（m3）. 开挖量; 利用量; 弃渣; 填筑量; 利用量; 料场开挖. 电排工程; 18397; 16758; 1639; 24830; 13407; 11423. 围堰; 1260; 0; 1260; 1260; 1260; 0. 清淤; 5967; 0; 5967; 0; 0; 0. 原电排拆除工程; 991; 0; 991; 0; 0; 0. （备注：表中工程量除填筑方外，其余均为自然方，土方松散系数取0.80） 建设方拟不设弃渣场，弃渣委托君山区渣土部门处置。 项目有关的原有污染情况及主要环境问题 牛奶铺电排现有工程日常运行产生的主要污染源为泵站运行噪声，另外还有少量值班工作人员产生的生活污水和生活垃圾等。项目所在区域主要的污染问题是村民住宅产生的生活污水和生活垃圾以及来往车辆的汽车尾气等，生活污水经化粪池处理后用作农肥，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，严格按照环保要求执行，对项目区域内环境影响程度减少。 本建设项目属于改扩建工程。项目周边主要为农田和水域。根据现状监测，目前项目所在区域的大气环境、水环境、声环境质量状况良好。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 岳阳市君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”。 牛奶铺电排位于君山区柳林洲街道永城村辖区内三排渠南端，电排南临东洞庭，内接君山垸，垸内为冲湖积平原，地形平坦开阔。工程区距君山城区25.0km，距岳阳市区40.0km。工程区内现有乡村级公路纵横交错，区内省道S306、县道X073可到达工程区，内外交通便利。 二、地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 三、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 四、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。湖泊和湿地起着巨大的自然贮水库的作用，在控制长江流域和洞庭湖周围夏季洪水期的水位起着关键作用。 五、矿产资源 矿产资源以麻石为主，储量在5亿立方米以上，石质优良，石材产品远销日本和韩国。境内有历史文化底蕴深厚的君山岛，有亚洲面积最大的野生荷花公园团湖公园，有东洞庭湖湿地观鸟区，有集释、道庙观于一体的天井山森林公园，有周逸群烈士墓和东山革命根据地等一大批红色景点，旅游资源丰富。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目委托长沙崇德检测科技有限公司于2018年9月13日-15日对本项目所在地进行大气监测。 （1）监测点位：本次布设1个环境空气监测点，则监测点位置见附图和下表。 表3-1 大气现状监测点布设 编 号; 方 位; 距项目距离. G1; 项目所在地; --. 2、监测项目：PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3。 3、监测时间：连续监测3天。 4、采样频次：、SO2、NO2、CO、O3监测小时值，小时浓度按当地时间02，08，14，20时每天监测4 次，每次监测45 分钟；PM10、PM2.5监测日均值，每天采样不少于20个小时，每天监测一次。 5、技术要求：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定方法执行。 监测结果如下： 表3-2 大气监测统计结果（mg/m3） 监测点; 监测项目; 平均浓度值; 标准限值. 最小值; 最大值; 超标率（%）; 最大超标倍数（倍）. 项目所在地（G1）; SO2; 0.010; 0.018; 0; 0; 0.5. NO2; 0.013; 0.031; 0; 0; 0.2. PM10; 0.052; 0.059; 0; 0; 0.15. PM2.5; 0.013; 0.045; 0; 0; 0.075. CO; 0.002; 0.009; 0; 0; 0.01. O3; 0.003; 0.021; 0; 0; 0.2. 由上表可知，各监测点的监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 2、水环境质量现状 （1）西干渠 委托长沙崇德检测科技有限公司2018年9月15-16日对项目北侧西干渠进行了一期现状检测。监测方案如下： ①监测断面：本项目共设三个监测断面，详见附图和下表。 表3-3 地表水监测断面位置 编号; 监测断面; 备注. W1; 北面西干渠上游500米; 地表水质评价. W2; 北面西干渠下游1000米; 地表水质评价. ②pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、TP。 ③监测时段及频率：连续2天，每天一次。 ④监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果如下： 表3-4 水环境质量监测结果统计 断面; pH; CODCr; BOD5; 石油类; 氨氮; SS; TP. 北面西干渠上游500米; 7.43; 18.5; 3.2; 0.01L; 0.213; 24; 0.11. 7.61; 18.8; 2.8; 0.01L; 0.246; 26; 0.13. 北面西干渠下游1000米; 7.18; 17.4; 2.4; 0.01L; 0.216; 21; 0.15. 7.22; 16.8; 2.1; 0.01L; 0.225; 24; 0.17. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 0.05; 1.0; 30; 0.2（湖库0.05、）. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 根据表3-4统计数据可知：两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，SW1、SW2断面的监测数据能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准。 - 东洞庭湖 - 项目引用湖南澄源检测有限公司2017年10月对《友谊电排改扩建工程》，对环境空气监测数据进行分析。 ①监测断面：东洞庭湖 ②pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、TP。 ③监测时段及频率：连续2天，每天一次。 ④监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果如下： 表3-5 水环境质量监测结果统计 断面; pH; CODCr; BOD5; 石油类; 氨氮; SS; TP. 洞庭湖; 7.18; 17.4; 2.4; 0.04ND; 0.216; 21; 0.15. 7.22; 16.8; 2.1; 0.04ND; 0.225; 24; 0.17. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 0.05; 1.0; 30; 0.2（湖库0.05、）. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 根据表3-5统计数据可知：两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，监测数据能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托长沙崇德检测科技有限公司对项目所在地进行了现场监测。监测结果见下表： 表3-5 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目所在地; 9月15日; 51.1; 42.1. 9月16日; 51.9; 42.4. 从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]，拟建地声环境质量较好。 4、生态环境现状 （1）本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，本项目位于洞庭湖平原区，地形平坦，水系发达，农田广布，土壤主要为粘性土、淤泥质土、砂、砾及砂砾等。评价区属于中亚热带过渡气候区，年均降雨量为1200-1300mm，年平均气温17℃。 （2）评价区属于自然景观生态系统，主要由水域、荒地、农田及建筑用地生态系统相间组成。 （3）评价区植被覆盖率高，包括阔叶林、灌丛、草丛、水生植被和农业植被5个植被类型32个群落。 （4）评价区范围内共记录有维管植物75科243属363种，其中蕨类植物7科8属9种；种子植物68科235属354种。人工种植的国家Ⅰ级保护树种有水杉，人工种植的国家Ⅱ级保护树种有樟树，野生的国家Ⅱ级保护植物有野大豆，古大树有构树、苦楝、意杨。 （5）项目评价区有脊椎动物167种，计31目79科，其中鱼纲41种、两栖纲10种、爬行纲15种、鸟纲91种、哺乳纲10种。国家Ⅱ级保护动物7种。107种被列入“国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物” （“三有”动物）。东洋界、古北界、广布种物种的分别为74种、12种、82种。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境敏感保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气 环境; 永城村八组; NE; 650-1665; 约60户，180人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 岳华村; NE; 764-1118; 约40户，120人. 散户; NW; 1058-1294; 居民散户约10户，3人. 水环境; 西干渠; N; 距离项目最近距离66m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 洞庭湖; S; 紧邻; 大湖. 鱼塘; N; 263-996; /; 《渔业水质标准》（GB11607-89）. 生态环境; 东洞庭湖保护区核心区; 电排站南侧; 100; 国家级自然保护区; 保护其不受影响.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（SO2小时值0.5mg/m3、NO2小时值0.2mg/m3、PM10日均值0.15mg/m3、PM2.5日均值0.075mg/m3、CO小时值0.01mg/m3、O3小时值0.2mg/m3）。 2、地表水：西干渠及洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准（pH：6～9、DO：5 mg/L、COD：20mg/L、BOD5：4mg/L、NH3-N：1.0 mg/L）。 3、项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求 [昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目生活污水经化粪池处理后用作周围农田肥料。 2、施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（G B16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 3、本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 4、生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行期生活污水经化粪池处理后用作周围农田肥料，因此本项目不需要购买总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目建设分为勘察期、施工期和营运期。 一、勘察期 1.1工程区地质概况 1、地形地貌 牛奶湖电排位于洞庭湖大堤桩号9+126处，电排南临东洞庭，内接君山垸，垸内为冲湖积平原，地形平坦开阔，地面高程约25.5~30.0m，池塘、湖泊众多，地形低矮，属于冲湖积平原地貌单元。洞庭湖防洪堤堤顶高程34.5～35.0m，宽约8.5m，内、外坡比1:1.0～1:1.5。垸外边滩高程24.5～25.0m。牛奶铺电排内接三排渠与沿河堤渠，三排渠为人工开挖形成的垸内撇洪渠，总体流向由北向南，较为平直，宽10～12m,水深0.5～1.0m，渠道坡比1:1.0。沿河堤渠流向由西北向东南，较为平直，宽10m，水深0.5～1.0m，渠道坡比1:1.0～1:1.5。电排下游出口连接东洞庭湖，平坦开阔，勘察期间湖水位25.46m。 2、地层岩性 根据地质钻探，结合区域地质资料，区域内广泛地为第四系地层所覆盖，经勘探揭露，在控制深度范围内，区内出露的地层岩性有第四系人工堆积填筑土、第四系全新统冲湖积堆积的淤泥质粉质粘土、淤泥、粉质粘土、粉细砂。根据土层的沉积时代、地质成因、由上至下分述如下: （1）人工堆积(Qs): 主要为防洪大堤堤身土及垸内堤脚压浸土，岩性以砖红色、黄褐色粉质粘土为主，局部含少量粉细砂，底部1～2m为灰黑色粉质壤土。稍湿，可塑状，中高压缩性，未完全自重固结。层厚0～10.6m。 （2）第四系全新统冲湖积堆积淤泥质粉质粘土、粘土（Q4al+l）：灰黑色，粘粒为主，含植物等有机腐质，具腐臭味，软塑状，局部流塑状或软可塑状，具高压缩性，湿，颜色稍深，厚9.4～10.4m，局部夹透镜体状淤泥，厚0～1.5m，在本次钻孔中均已揭露。 （3）第四系全新统冲湖积堆积粉质粘土、粘土（Q4al+l）：灰黄色，粘粒为主，软可塑～可塑状，具中高压缩性，厚9.2～10.4m，厚2.5m，主要分布于三排渠上游涵闸附近。 （4）第四系全新统冲湖积堆积粉细砂（Q4al+l）：深灰色，粉细砂颗粒为主，含少量淤泥质成分，湿，松散～稍密，在本次钻孔揭露场地区内广泛分布。 3、地质构造 本区大地构造地处新华夏系第二沉降带洞庭湖凹陷盆地东部边缘，NNE向湘阴～岳阳断裂西侧，基底构造较为复杂。结合本次勘察资料可知，勘察区内未发现活动性断裂构造迹象，无活动性断裂通过，属相对稳定地块。据历史地震记载，1556年岳阳市曾发生过5.5级地震，工程区内有明显的震感。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度。 4、水文地质条件 区内地表水系纵横交错，大小池塘、湖泊众多，地下水主要为赋存于第四系松散堆积物中的孔隙水，上部为孔隙潜水，下部为孔隙承压水。 （1）孔隙潜水：主要赋存于上部（Q4al+l）粉质粘土、粉质壤土中，水量贫乏，接受大气降水和地表水补给，埋深0.5～1.5m，动态变化明显。 （2）孔隙承压水：主要赋存于下部粉细砂层中，上部淤泥质粉质粘土及粘土为相对不透水层，构成其顶板，含水层顶板埋深10.5m～20.3m，承压水位高程14.5～16.7m，与外河水位连通，呈互补关系，具同步变幅特点。 工程区地表水系发育，主要为河流、湖泊（洞庭湖）等。勘察查明，电排场地为直接临水的湿润区，综合判定场地环境类别为Ⅱ类。根据前期君山垸堤防加固工程所取水样水质分析结果，场地地表水与地下水水化学类型属HCO3-－Ca2+型，其中：PH值为6.82，Ca2+为63.65mg/L， HCO3-为220.65mg/L， SO42-为22.59mg/L，Cl-为54.95mg/L，侵蚀性CO2为5.98mg/ L，总矿化度为407.34mg/L，按《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008)有关水质评价标准判定：该水质对砼结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。 根据勘察期间钻孔注水试验结果，与本工程密切相关的主要土层的渗透性见表3-2。 表5-1 土层渗透性成果统计及分析表 地层时代; 岩性; 渗透系数K（cm/s）; 透水性评价; 备注. Qs; 人工填土; 3.72×10-4～8.52×10-4; 中等透水; 堤身填土. Q4al+l; 淤泥质粉质粘土; 7.52×10-6～7.85×10-5; 微～弱透水; 地基土. 粉质粘土; 6.85×10-5～8.48×10-5; 弱透水; 地基土. 粉细砂; 8.75×10-4～1.35×10-2; 中等～强透水; 地基土. 5、物理地质现象 电排场地区地形平坦开阔，地面相对高差多小于4m，人工及自然边坡稳定状态良好，无大的滑坡与堤身滑动变形。局部地表防渗盖层人为破坏现象较为严重，鱼塘与水沟开挖较深。 1.2新建电排工程地质条件与评价 1、新建电排工程地质条件 电排位于洞庭湖大堤K9+126处，堤外为东洞庭湖。大堤堤顶高程34.5～35.0m，堤顶宽约8.5m，内、外坡比1:1.0～1:1.5，堤高约10m。电排泵房距防洪堤内脚约30.0米，站址地面高程27.1～28.1m。电排两侧为洞庭湖冲积平原，地形平坦，地面高程一般为26.0～30.0m，电排外滩较宽，为东洞庭湖外滩，高程约24.5～25.0m。 电排附近地表广布第四系冲湖积堆积地层，第四系松散层一般较厚，由上至下分述如下： （1）人工堆积(Qs): 主要为粉质粘土，砖红色、黄褐色为主，局部含少量粉细砂。稍湿，可塑状，中高压缩性。层厚2.8～3.2m。 （2）第四系全新统冲湖积堆积淤泥质粉质粘土夹薄层淤泥透镜体（Q4al+l）：灰黑色，粘粒为主，软塑状，局部流塑状或软可塑状，含水量高，标贯击数为4～6击，具高压缩性，厚10.0～10.4m，微～弱透水。透镜体状淤泥，呈流塑状，湿，厚1.0～1.2m，标贯击数为2～3击，强度低，触变性强。 （3）第四系全新统冲湖积堆积粉细砂（Q4al+l）：深灰色，粉细砂颗粒为主，含少量淤泥质成分，湿，松散～稍密。 2、电排存在的工程地质问题及评价 牛奶铺电排存在的主要工程地质问题是：渗透稳定问题、地基不均匀沉降问题和振动液化问题。 （1）渗透稳定问题 根据钻探揭露，电排地基下部存在砂壤土、粉细砂层，深灰色，厚度较深，中等～强透水；粉细砂层贯穿堤内和堤外，且堤内渠道开挖较深，降低了上部粘性土盖层的厚度，堤外洞庭湖边滩覆盖层单薄，同时电排施工过程中，当基坑开挖揭露表层粘性土后，在堤外湖水高涨时，地下水渗透压力增大时，易形成地下水渗流通道，当渗透坡降超过粉细砂允许渗透坡降时，地下水将揭穿覆盖土，轻者出现地基渗漏，重者产生流土、管涌等渗透破坏，最终可能导致堤防产生变形沉降、开裂，影响电排正常使用运行。 根据钻探记录及注水试验结果，地基土粉细砂，其结构较松散。现场注水试验结果表明：渗透系数区间值为8.75×10-4～1.35×10-2 cm/s，为中等～强透水层。 依据土工试验资料按《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487—2008）附录G进行判别，粉细砂颗粒级配：其中 0.5～0.25mm颗粒含量标准值约50%，0.25～0.075mm颗粒含量标准值约45%，颗粒大小分布曲线表明粉细砂土质均一，不均匀系数Cu＜5,依据附录G土的渗透变形判别为流土型，推荐允许水力比降Jcr=0.30～0.35。 （2）地基不均沉降及变形问题 由于电排地基土为第四系冲湖积堆积物所覆盖，大多为饱和、高压缩性的淤泥质粉质粘土，局部夹有透镜体状淤泥土，容易造成的变形和抗滑稳定问题。区内淤泥质粉质粘土及淤泥土含水量高，具高压缩性，强度及承载力低等特点，若新建泵房直接修筑于淤泥质粉质粘土之上，因不均匀沉降将造成主体结构形成开裂及不均匀沉陷，可能出现沉降变形量大、不均匀变形和结构抗滑稳定不利等问题。现有堤防在经多年修筑之后，地基软土经受一定程度排水固结作用，强度亦有所提高，基本处于稳定状态，没有明显的变形破坏，新建及改建工程应对地基土采取必要措施，需作地基处理。泵房基础及附属建筑开挖基坑，亦因土体饱和软化，抗剪强度低，饱和土中水不能及时排出，存在抗滑、变形、稳定性差等地质问题。 （3）振动液化问题 工程区地震基本烈度为Ⅶ度，建筑物地基底部分布第四系全新统冲湖积堆积粉细砂层，结构松散，大部分处于地下水位以下，呈饱水状态，具备产生砂土振动液化的内、外在条件。 3、持力层选择及地基处理措施建议 （1）由于基础下部为较厚的淤泥质粉质粘土、淤泥土，存在基坑变形及开挖边坡稳定问题，建议对电排基础开挖进行支护加固处理。 （2）建议电排基础置于下部粉细砂层作为持力层，由于开挖深度较大，建议采用桩基础或深层搅拌桩加固地基的方式提高地基土强度； （3）电排下部存在厚层粉细砂层，可能存在振动液化问题，建议对电排基础进行抗震稳定复核。 1.3结论及建议 本区大地构造地处新华夏系第二沉降带洞庭湖凹陷盆地东部边缘，NNE向湘阴～岳阳断裂西侧，基底构造较为复杂。结合本次勘察资料可知，勘察区内未发现活动性断裂构造迹象，无活动性断裂通过，属相对稳定地块。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度。 二、施工期 2.1 项目施工期工艺流程图 现有电排及闸门拆除、场地平整、 施工围堰、围堰工程 扬尘、噪声 基坑支护 基础处理 闸、泵房下部结构 泵房上部结构 修复工程 机电设备安装 金属结构制安 围堰拆除 土建附属工程、收尾 扬尘、噪声、弃渣 扬尘、噪声、弃渣 扬尘、噪声、弃渣 噪声 扬尘、噪声、弃渣 噪声 扬尘、噪声、弃渣 扬尘、噪声、弃渣 扬尘、噪声、弃渣 图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图 2.2 主要建筑物 项目主要建设内容为：新建拦污检修闸；重建进水前池；重建泵房、副厂房；重建压力水箱、出水箱涵、出口防洪闸及消能设施。针对项目工程量小、施工技术复杂的特点，采用招投标的方法确定有类似工程施工经验和资质施工单位进行施工。本工程施工以机械化为主，人工为辅。 ### 2.3 施工导流 ### 1、施工导流设计标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《泵站设计规范》（GB50265-2010）规定：电排等别属Ⅲ等，电排规模为中型，主要建筑物的级别为3级，次要建筑物的级别为4级，临时建筑物的级别为5级，相应的导流建筑物标准采用3～5年一遇。 ### 2、导流时段 本次施工期外河水位采用湖南省水利水电勘测设计总院编制的《湖南省岳阳市广兴洲排涝工程初步设计报告》成果。该报告施工期水位采用城陵矶（七里山）水文站历年10月～次年3月和11月～次年2月最高洪水位资料进行经验排频计算。本工程各项目在一个枯水期内完工。根据施工进度安排，围堰导流时段均选定为11月～次年2月。 ### 3、导流方式 根据工程项目及施工特性，本工程在出水渠出口处修建土石围堰，进水池施工期水位采用电排进水池最低运行水位24.56m，采用全断面导流方式，电排进口采用节制闸截流，与项目区渠道连通的其他渠道进行施工导流。防洪闸及其消力池、海曼选择在洞庭湖枯水期时施工，因洞庭湖枯水期时河床出露，不需要考虑外河设围堰。 ### 4、导流建筑物设计与施工 本工程施工围堰共需设置3处，分别为三排渠出口处、围堤渠出口处2处。根据本工程实际情况，按照运行安全可靠，施工简便快速的原则，就地取材，采用粘土围堰，所有围堰都按照不过水围堰进行设计。围堰顶宽3.0m，堰顶高程根据施工期洪水位加超高0.5m确定，围堰高2m，内、外坡比均为1：2.0。围堰本着充分利用土料的原则，围堰土方多次利用，以减少土料运输及土方开采量。围堰采用编织粘土带及回填土方。围堰工程量见下表。 表5-2 围堰工程量 项目; 单位; 粘土围堰. 围堰; m3; 1260. ### 5、导流建筑物施工 导流材料利用开挖土料，采用1m³挖掘机挖装，人工装土袋围堰；围堰拆除采用1m3挖掘机挖除，8t自卸汽车运至1km以外的弃渣场。 ### 6、基坑排水 初期排水：基坑排水量不大，关闭渠道上离电排最近的节制闸，电排进口处渠道采用全断面导流，采用原电排站进行前池排水。 经常性排水：基坑内沿基坑边线每隔30m设置一个集水坑，基础开挖时需围绕基坑预留1×1m的排水边沟，排水沟与集水坑相连，待基坑雨水与地下水汇集坑内，利用2台IS100-80-160型水泵快速抽排。 ### 2.4主体工程施工 ### 1、土方开挖 土方开挖以机械施工为主，配以适当的辅助人员，土方工程施工分三期实施。Ⅰ期开挖前池、进水池、泵房等主体工程的基坑，当Ⅰ期工程的混凝土浇筑基本完成后，开始Ⅱ期的土方工程施工，即破洞庭湖大堤开挖出水箱涵及防洪闸的土方并结合建筑物后的土方回填和非汛期配套建筑物的土方施工。 ### 2、土方回填 建筑物后的土方回填从临时土料暂存取土，采用74KW推土机集料，1m3装载机装料，8t自卸汽车运输，拖拉机压实，靠近建筑物部分采用2.8KW蛙式打夯机夯实。 ### 3、混凝土施工 牛奶铺电排工程混凝土均采用商品混凝土浇筑。 混凝土浇筑施工泵站以泵房下部、穿堤箱涵、防洪闸水下部分为关键线路，优先施工泵房下部、穿堤涵洞及节制闸。其浇筑应根据结构缝和结构形式分块浇筑，每块施工时应连续作业，以防产生冷缝和施工缝。大体积混凝土施工应采取措施，控制水化热，防止产生温度裂缝。对于部分在冬季施工的混凝土工程，施工时应按冬季施工的有关要求进行配料、浇筑和养护。 ### 4、原泵站拆除施工 原泵站混凝土拆除采用手风钻钻孔，人工装药，电雷管起爆拆除，弃碴采用1m3挖掘机装8t自卸汽车运至渣土部门指定地点处置；浆砌块石采用手风钻钻孔，人工撬挖拆除，拆除浆砌石再次利用料采用人工装8t自卸汽车运至临时堆料场存放，其余按弃碴考虑。 ### 5、基础处理施工 本工程采用水泥土搅拌桩位置为拦污检修闸、主泵房、压力水箱、穿堤箱涵及防洪闸地基。 水泥土搅拌桩施工工艺流程如下： 测量放线→桩机就位→对中→报验桩位→制备水泥浆→搅拌喷浆下沉→喷浆、搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复搅拌上升→成桩结束位移→地基处理效果检测。 本工程采用预应力砼管桩位置为副厂房基础。 预应力管桩施工方法采用静力压桩，工艺流程如下： 平整场地→测量放样→管桩进场→底桩（带桩尖）就位、对中调直→静压沉桩→接桩→再静压→打至持力层→停机→移至下一根桩。 ### 6、穿湖大堤施工 穿洞庭湖大堤施工采取双围堰施工，围堰搭好后抽水，采取挖掘机挖开大堤3m，在挖开处安装预制排水涵管，排水涵管安装完成后将挖方回填，再经蛙式夯实机压实大堤，再拆除围堰，恢复原有大堤地貌。 ### 7、砂卵石垫层铺设 砂石垫层铺设所需砂砾石料采用8t自卸汽车运至工地，手推胶轮车运至施工作业面进行铺设施工，铺设材料粒径要求搭配均匀并充填密实，人工采用简易工具平整夯实。 ### 8、浆砌石砌筑 浆砌石主要为上下游翼墙和两岸护坡。块石部分利用砌石拆除料，不足部分由石料场购买，砌筑砂浆0.2m3移动式拌和机拌制，双胶轮车水平运输至砌筑仓面，人工砌筑，表面用水泥砂浆勾缝。 ### 9、堤身充填灌浆防渗 根据设计要求，堤身灌浆孔在大堤中心线两侧各布1排，排距2.0m，孔距为2m，灌浆孔钻孔采用130型回转式地质钻机，孔位、孔向和孔深应满足要求，钻孔一次成孔。在穿堤建筑物顺水流向中左右两侧各增加4个灌浆孔，防止接触渗漏。其中箱涵下的灌浆在打完垫层后就进行，其余的在箱涵施工完成后进行。采用干法造孔，造孔孔距铅直，偏斜率不得大于孔深2%。 ### 10、机电与金结设备安装 本工程的金属结构设备包括进出口钢闸门、拦污栅、拍门等。闸门由专业工厂制作，中标单位在进行金属结构制作之前，要及时查验材料质保书，并抽样做材料性能试验，对一、二类焊缝按规范要求进行超声波探伤检查和X射线检查，通过试拼装合格后再运至工地安装。工作门、检修门均采用汽车吊安装。启闭机等设备可利用混凝土浇筑施工所用设备进行吊装。 机电设备应由专业安装施工队伍在厂房技术人员的指导下进行安装、调试。 ### 2.5施工总布置 施工总布置应遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、易于管理、安全经济等原则：①尽量少占或不占耕地，减少对附近居民生产、生活影响。②施工布置充分考虑施工要求影响。合理利用有利地形，采取分区、分段就近布置，尽理减少临建工程量。③生活福利设施部分租用当地民房和已有的设施。 1）布置条件 工程区有大片空地，不受洪水影响，可用于施工临建设施布置。 2）施工工厂及仓库 根据工程规模及施工需要，钢筋加工厂、沙石料厂、木材加工厂、水泥仓库、其他仓库等集中布置在工程区。 3）办公生活设施 办公生活设施考虑租用当地居民房屋。 4）临时施工道路 本工程需修建临时施工道路以满足电排建筑物施工要求。道路按路面宽6m，路基宽7m设计，临时施工道路全长0.15km。 三、营运期 牛奶铺电排改扩建工程使牛奶铺电排的排涝能力达到10年一遇24小时暴雨，24小时排干，以保护沿线免遭洪涝灾害，为本排区的粮食安全、水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障，确保范围内工农业正常生产和人民的安居乐业。 主要污染工序: 本工程属水利建筑类项目，污染工序集中在施工阶段，运营阶段主要少量生活垃圾、拦污检修渣拦截的固体废物、废变压油及水泵噪声。 一、施工期 1、废气 （1）扬尘 施工期间，项目产生的主要大气污染物为扬尘及运输车辆废气，主要污染源为： 1）施工场地内地表的挖掘与重整、土方、建筑材料和建筑垃圾的堆放、运输等； 2）运输车辆和施工机械在施工场地内的道路和裸露施工面表面行驶，引起选址周围运输干线上的扬尘。运输车辆及施工机械在运行过程中产生的燃油废气。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-3。 表5-3 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-4中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-4 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 ③燃油废气 施工区的燃油设备主要是施工机械（如载重汽车、挖掘机等）和运输车辆，其排放的尾气中主要污染物有CO、HC、NOx、SO2 等。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。 2、废水 施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员冲洗手脚及身上的粉尘、泥巴、混凝土浆料等产生的污水。 （1）施工废水 由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如： ①施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。 ②施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。 ③施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。 由于本项目的施工废水主要含有悬浮物，所以施工废水经沉淀后可回用于施工。 （2）生活污水 项目施工期间施工人员产生一定量生活污水。根据公用工程分析，项目总用水量为990t，生活污水产生量约为792t/a，生活污水其主要污染物为CODcr、BOD5和SS 等。 3、噪声 项目所在地不便于大型机械使用，土方挖填等主要由人工完成，使用的施工设备以小型器械以及载重汽车为主，通过类比同类施工机械噪声监测结果，施工期主要噪声源强见下表。 表5-5 工程主要施工机械设备的噪声值 施工设备; 测点距施工设备的距离/m; 最大噪声级/dB. 载货汽车; 5; 85. 交流电焊机; 5; 80. 移动式空压机; 5; 80. 单斗挖掘机; 5; 90. 推土机; 5; 90. 蛙式夯实机; 5; 82. 风钻（手持式）; 5; 88. 风镐; 5; 85. 混凝土搅拌机; 5; 85. 混凝土输送泵; 5; 82. 起重机; 5; 82. 打桩机; 5; 90. 4、固体废弃物 施工期固体废弃物包括建筑物施工中拆除的建筑垃圾、施工弃土及施工人员生活垃圾，工程弃渣有渣土部门处置。生活垃圾每天运至附近城镇垃圾场，基本不会对环境造成影响。 5、生态环境的影响分析 根据本项目生态专题报告： （1）项目占地全部在保护区的实验区内，工程建设对保护区自然景观及生态系统的影响非常小。 （2）项目区植物主要为草本植物和水生植物，均为常见种类，在项目区分布广、适应性强，项目建设不会对保护区的植被类型、植物种类及植被生物量产生明显的影响。 （3）由于项目区的工程建设规模小、地表扰动很小，以及大堤的屏障作用，因此建设项目建设和运行期间对缓冲区和核心区的所有珍稀、濒危保护物种没有影响。 （4）建设期间对陆生脊椎动物各类群影响极小，对鱼类有短期的轻微影响。运行期间对陆生脊椎动物不构成直接影响；运行后天然水体保育鱼类的功能增强，为水鸟为主的其他类群提供更丰富的食物，促使其栖息环境一定程度的改善。 （5）项目建设部可能会对评价区造成环境风险，主要为外来物种或有害生物入侵。 （6）项目建设会产生很轻微的累积生态影响。 （7）项目建设对东洞庭湖国家级自然保护区的结构、功能和生态系统无明显影响。也不会对保护区的生态系统和生物多样性造成明显影响。 6、对人群健康影响 本工程施工期间外来人口骤增，人员集中、居住条件简陋拥挤、卫生条件差，加之施工人员劳动强度大、抵抗力低，较易引起某些疾病如流行性感冒的暴发流行，同时施工项目位于血吸虫疫区，容易感染血吸虫病，所以施工期间必须做好施工区的卫生防疫工作。 7、对社会环境影响 施工期间由于要开挖土方及回填土料，会造成一定的水土流失，工程施工期间，交通运输及机械作业产生的粉尘、噪声及生产废水、生活污水，对周围环境有一定影响。但工程建成后，提高了附近的排涝能力，大大改善了区域暴雨期间受淹的状况，对区域经济的可持续发展和为保护区内人民生命财产的安全提高保障，对社会稳定和改善投资环境，将起到很大的促进作用。 8、对施工运输路线周边的影响 项目施工产生的弃土弃渣运输至政府指定的建筑垃圾填埋场，产生的主要污染为粉尘、噪声；主要影响运输路线两旁的敏感点，因此在运输车辆出口设置洗车装置等，确保本项目施工场地内的泥土不污染邻近的交通干道，降低对周围敏感点的影响；并禁止在沿线敏感点鸣笛等措施，将项目施工期运输车辆噪声的影响降至最低。 9、水土流失预测 为了将本项目在建设过程中对当地造成的水土流失减少到最低限度，根据工程环境特点，通过典型调查、类比等手段，预测项目建设可能造成的水土流失量，从而有针对性地采取防治措施。 水土流失预测分建设期和运行期两个时段。本项目水土流失主发生在项目建设期，运行期随着水土保持措施功能的完善，一般不会产生水土因此运行期的水土流失，因此运行期的水土流失不予考虑。 水土流失预测面积的内容主要包括：扰动原地貌、破坏土地和植被面积的测算可能造成水土流失量预测；可能造成水土流失危害分析。扰动原地貌、损坏水土保持设施面积主要根据工程设计进行分析测算，可能造成的水土流失量主要通过类比方法进行分析预测。 工程施工活动在整个项目区进行，均存在不同程度的地表扰动，因此扰动原地貌面积为项目建设区面积，为3.10hm2。 可能造成水土流失量的预测以资料调查法和经验公式法进行分析预测为主。经验公式法所采用的参数通过与本工程地形地貌、气候条件、工程性质相似的工程项目类比分析中取得，其计算公式为： W=i=1nk=13（Fi×Mik×Tik） △W=i=1nk=13（Fi×△Mik×Tik） △W=(Mik−Mio)+Mik−Mio2 式中： W—扰动地表土壤流失量，单位:t； △W—扰动地表新增土壤流失量，单位:t； i—预测单元，1，2，3，……n； k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期； Fi—第i个预测单元不同预测时段的土壤侵蚀模数 ，t/km2·a；各个预测时段各区域的面积，单位km2； Mik —扰动后不同预测单元不同预测时段的土壤侵蚀模数， t/km2.a； △Mik —不同单元各时段新增土壤侵蚀模数， t/km2.a； Mio—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数， t/km2.a；； Tik—预测时段（扰动时段），a。 根据湖南省第二次土壤侵蚀遥感调查成果，区域水土流失侵蚀类型主要以水力侵蚀为主，属于轻度水力侵蚀，侵蚀模数背景值平均为465t/km2.a左右。 工程扰动后的建设期土壤侵蚀模数和自然恢复期土壤侵蚀模数的确定，采取类比工程和实地调查相结合的方法，选择牛奶铺电排改建工程作为类比工程，其类比工程的地形、地貌、土壤、植被、降水等主要影响因子与本工程相似，具有可比性。 通过经验公式预测，工程建设在无任何水土保持防护措施下可能产生的水土流失总量为719.83t，新增水土流失总量为700.39t。详见下表。 表5-6 水土流失量预测表 单位：t 预测单元; 预测时段; 侵蚀背景值（t/km2·a）; 扰动后侵蚀模数（t/km2·a）; 侵蚀面积（hm2）; 侵蚀时间（a）; 背景流失量（t）; 预测流失量（t）; 新增流失量（t）. 主体工程区; 施工期; 465; 27000; 0.87; 1.00; 4.04; 234.90; 230.86. 自然恢复期; 465; 1210; 0.55; 2.00; 5.12; 13.31; 8.19. 小计; 9.16; 248.21; 239.05. 施工生产生活区; 施工期; 465; 25000; 0.15; 1.00; 0.70; 37.50; 36.80. 自然恢复期; 465; 1300; 0.10; 2.00; 0.93; 2.60; 1.67. 小计; 1.63; 40.10; 38.47. 施工道路区; 施工期; 465; 25000; 0.20; 1.00; 0.93; 50.00; 49.07. 自然恢复期; 465; 1340; 0.10; 2.00; 0.93; 2.68; 1.75. 小计; 1.86; 52.68; 50.82. 取土场; 施工期; 465; 45000; 0.20; 1.00; 0.93; 90.00; 89.07. 自然恢复期; 465; 1460; 0.08; 2.00; 0.74; 2.34; 1.60. 小计; 1.67; 92.34; 90.67. 弃渣场; 施工期; 465; 46500; 0.60; 1.00; 2.79; 279.00; 276.21. 自然恢复期; 465; 1500; 0.25; 2.00; 2.33; 7.50; 5.17. 小计; 5.12; 286.5; 281.38. 合计; 19.44; 719.83; 700.39. 二、营运期 工程建成后，提高了附近的排涝能力，大大改善了牛奶铺排区集雨面积内暴雨期间受淹的状况，对区域经济的可持续发展和为保护区内人民生命财产的安全提高保障，对社会稳定和改善投资环境，将起到很大的促进作用。 本项目电排按2人值班，营运期主要污染为拦污检修闸拦截的固体废物、废变压油、生活废水、生活垃圾及水泵运行噪声。根据公用工程分析，项目总用水量为72.5t，生活污水产生量约为58t/a，生活污水其主要污染物为CODcr、BOD5和SS 等。 生活垃圾产生量约为0.5t/a；拦污检修闸拦截的固体废物产生量根据牛奶铺电排处现实际情况估算，约为0.05t/d（18.25t/a），废变压油产生量约为0.05t/a；水泵噪声值约为80dB（A）。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 燃油废气 | CO、HC、NOx、SO2 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污染物 | 生活污水792t/a（施工期） | CODcr | 300mg/L | 0.238t/a | 280mg/L | 0.221t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.119t/a | 120mg/L | 0.095t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.158t/a | 120mg/L | 0.095t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.024t/a | 30mg/L | 0.023t/a |
|  | 生活污水58t/a（运营期） | CODcr | 300mg/L | 0.017t/a | 280mg/L | 0.016t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.009t/a | 120mg/L | 0.007t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.012t/a | 120mg/L | 0.007t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.002t/a | 30mg/L | 0.002t/a |
|  | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 |  | 隔油、沉淀处理后回用 |  |
| 固体废物 | 施工区（施工期） | 工程弃渣 | / |  | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 10 t/a |  | 0 |  |
|  | 泵房（运营期） | 生活垃圾 | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 固体废物 | 18.25t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废变压油 | 0.05t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 主要为施工设备噪声及运行期水泵噪声，施工期噪声源强在80-90dB（A）之间，运营期噪声值约为80 dB（A） |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 见生态环境影响分析 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期的环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 （1）扬尘 施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。干燥地表的开挖和回填产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；堆放土方、建筑材料在风力的作用下会产生扬尘；装卸、运输过程中部分扬起或洒落的物料将造成粉尘污染；沉降至地面的粉尘若不及时清理会因行车或刮风引起二次扬尘。另外，各类施工机械和运输车辆所排放的废气也将对环境空气造成一定影响。施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。根据调查，工地施工时周边区域扬尘浓度如下表所示。 表7-1 施工工地预测的TSP 小时浓度 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 从上表数据来看，施工扬尘的影响范围在工地下风向200m 范围内。若在施工时采取控制措施，包括工地洒水、降低风速（通过挡风栅栏) 、在积尘路面减速行驶、清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料等等，则可明显减少扬尘。预计采用以上措施后，工地扬尘量可减少70%。按此计算，本项目施工地边界外100m 处TSP 的小时浓度将可减少到0.1mg/m3，在200m 左右处的浓度约为0.09mg/m3，与TSP 的日均浓度值相当，在300m以外的地区TSP 的浓度将小于日均浓度值，工地扬尘对周围环境空气质量的影响可大大减小。 因此，针对施工期扬尘污染问题，施工单位在施工期应采取如下控制措施： ①尽可能用蓬布遮盖，以防物料洒落；存放散装物料的堆场，应尽量用蓬布遮盖；石灰、水泥、沙石料等的混合过程，应尽量在有遮挡的地方进行；规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 ②施工现场要求采用商铺混凝土。 ③临时堆放的土方表面要压实，对施工中的土石方开挖、运输、装卸、堆放，灰土的装卸、运输、混合、水泥的运输等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水等办法降低施工粉尘的影响。应配备专用洒水车在施工场地进行喷洒，净化大气环境，防止扬尘污染。洒水次数根据天气状况而定。一般每天3~4 次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ④在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑤本工程施工长度较长，应分段施工，并在每段施工场地搭建临时围蔽措施，以控制粉尘的扩散。 (2)车辆运输扬尘降低措施 车辆扬尘量与公路路面尘土、道路损坏、装载的物料特性及车速有关，只要有效地控制其来源，即可减少扬尘。运输通过临时性道路或土路时，实施现场车辆速度控制，土路面采用定期洒水措施；来往于各施工场地卡车上的多尘物料用帆布覆盖；加强道路两侧植被的保护。 (3)燃油废气 项目施工设备、车辆使用柴油作为燃料，柴油燃烧过程产生CO、HC、NOx、SO2 等污染物。施工单位应选用符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车大气污染物排放限值及其测量方法（ 中国Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ 阶段；GB17691-2005）》和《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段；GB26133-2010）》的车辆、设备进行施工，由于施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻，尾气通过自然扩散对周边环境影响不大。建议施工单位选用先进设备和优质燃油或者选用以电能为能源的机械设备，以减少燃油废气对周围大气的影响。同时应加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程因设备故障而产生的污染物对周围空气环境的影响。 2、施工期水环境影响分析 （1）生活污水 施工人员的生活污水经化粪池处理后作为周围农田肥料。 （2）施工废水 施工过程中产水废水除了夹带泥沙，而且还会携带油类、化学品等污染物，如果处理不当，会引起水体污染，还可能造成河道和水体堵塞。 要求在施工区各施工点建隔油池、沉砂池和防护池（均为5m3）。施工废水经隔油池除油后再进入沉砂池沉淀，流出沉砂池后进入防护池返回施工重新利用，不得外排，对周边水环境基本无影响。经隔油池隔离出的污油与弃油应一起定期运出工区外进行处理，对水环境造成的影响很小。 （3）治理措施 1）生活污水处理措施 施工人员生活废水由化粪池处理后作为周围农田肥料，对附近水体影响较小。 2）施工污水处理措施 ①施工过程中将产生悬浮物浓度较高的生产废水，砼料罐冲洗废水则推荐采用简单的沉淀法进行处理后回用，对沉淀池污泥应脱水成泥饼后再外运由渣土部门处置，不能任意丢弃。 ②开挖出的淤积物和土石方在岸边堆放时，应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地，并修建排水沟防止泥浆入河、湖。 ③工地内提倡节约用水，减少废水产生量。 ④工地内的建筑材料、垃圾、弃渣应定点存放，所有物料不得抛弃入附近水体。施工材料如油料不宜堆放在水体附近，应选择远离水体的合适地点，并备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体。 ⑤施工结束后应做好清洁工作，避免在工地上残留有废油、水泥渣、生活垃圾等可能污染水体的物质。 3、施工期声环境影响分析 施工过程中的施工机械主要有推土机、汽车等，产生的噪声主要是机械噪声和交通噪声。机械噪声来源于土石方填筑、砼搅拌等所产生的固定、连续的噪声。施工区主要影响现场施工人员，可以采用低噪声设备，尽量避开在晚间施工。 交通噪声由汽车在运输和装卸过程中产生的引擎声和喇叭声，具有流动的特点，影响范围相对较大。其影响的主要对象是施工区内外的工作人员及居民，可以采取避免在夜间进行高噪音施工，在居民区附近禁喇叭和限制车速等措施，以减少交通噪声对周围环境的影响。 （1）施工噪声影响分析 声传播衰减按下述模式计算，结果列于表7-2。 式中 LP1——受声点在P1处的声级； LP2——受声点在P2处的声级； r1——声源至P1的距离，m； r2——声源至P2的距离，m。 表7-2 施工设备噪声随距离的衰减情况 距离（m）; 5; 10; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 载货汽车; 85; 79; 69.4; 65; 61; 59; 55.4; 53. 交流电焊机; 80; 74; 64.4; 60; 56; 54; 50.4; 48. 移动式空压机; 85; 79; 69.4; 65; 61; 59; 55.4; 53. 单斗挖掘机; 90; 84; 74.4; 70; 66; 64; 60.4; 58. 推土机; 90; 84; 74.4; 70; 66; 64; 60.4; 58. 蛙式夯实机; 82; 76; 66.4; 62; 58; 56; 52.4; 50. 风钻（手持式）; 88; 82; 72.4; 68; 64; 62; 58.4; 56. 风镐; 85; 79; 69.4; 65; 61; 59; 55.4; 53. 混凝土搅拌机; 85; 79; 69.4; 65; 61; 59; 55.4; 53. 混凝土输送泵; 82; 76; 66.4; 62; 58; 56; 52.4; 50. 起重机; 82; 76; 66.4; 62; 58; 56; 52.4; 50. 打桩机; 90; 84; 74.4; 70; 66; 64; 60.4; 58. 由表可知，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）衡量（见表7-2），昼间施工机械在50m以外即可达标，夜间不进行施工不存在影响。 经计算生产设备叠加后的背景值为99.91dB，离本项目最近的敏感点为岳华村居民点，金鸡垄居民点距离本项目650m，经计算得出岳华村居民点的噪声预测值为43.65dB。由此可知，岳华村居民点将受到施工噪声影响，必须严格执行噪声影响防治措施，降低噪声对周围环境的影响。 表7-3 建筑施工场界噪声排放标准 单位dB（A） 时间段; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. （2）施工期间噪声影响防治措施 为减少施工噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： ①施工机械应尽量选用低噪声设备；固定设备与挖掘机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声器；振动大的设备（部件）配备减振装置，也可以使用阻尼材料；加强设备的维护和保养。 ②对施工场地进行合理规划，统一布局，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。在保证施工作业的前提下，将施工现场的固定噪声振动源集中布置且远离金鸡垄居民点，以缩小噪声和振动干扰范围。 ③严格控制施工时间，能够完成施工进度的情况下不要昼夜连续施工，白天施工时间应控制在8：00-12: 00，14: 00-20: 00。运输过程中严格限制车速和单位时间内的车流量，车辆穿行城镇时适当降低车速，在较空旷地带行驶适当提高车速，居民区中穿行时车速控制在20km/h 内，并禁鸣喇叭。 ④优先使用商品混凝土，尽量减少进场的高噪声、高振动的设备数量，从源强上减少噪声和振动的产生。 ⑤对于噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。 ⑥在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10～1/100，降噪20～40dB(A)。对振级较高及较大的机械如空压机等应采取加减振垫等减振措施。 ⑦施工单位应合理安排好施工时间，未经环境保护部门的批准，严禁在早7点以前，中午12-14点，晚20点以后进行施工作业，以免对环境产生较大的影响。若是工程需要必须在晚上施工，要上报环保局批准同意后方可进行，并公告附近居民；未办理噪声排放许可证不可进行夜间施工。 ⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。 ⑨在项目施工前，建设单位应与项目所在地周边单位通过协调会的形式协调好与周边单位的关系，随时收集周围民众的意见反馈，减免施工污染纠纷的产生；在施工期间，除采取必要的降噪措施外，建设单位还应加强管理，避免突发性噪声发生。建设单位和施工单位必须成立群众来访接待处，接待处要认真接待来访的居民，接收并妥善处理关于施工扰民的意见，并尽快给予答复。 在施工过程中不可能完全避免产生噪声和振动，建设单位在做好上述噪声、振动防治措施的前提下，可将噪声、振动的影响降至最低。 4、施工期固体废弃物的环境影响分析 主要来源于建筑物施工中拆除的建筑垃圾、施工弃土及施工人员生活垃圾。若处置不当，仍然可能引起水土流失，淤塞河道，破坏环境景观，污染环境。 因此，本环评建议建设单位应妥善处理工程弃渣，采取即清即运的方式，把弃渣运至政府指定的建筑垃圾填埋场。如遇需要临时堆放弃渣的情况，临时堆放场需加帆布等盖实防护措施，以免起风产生扬尘污染，同时工程弃渣应避免在施工现场长期存放导致产生恶臭等次生污染，清除出的淤泥、杂草等应运至指定的位置存放，不得长期堆放在附近空地，堆放点应做好防渗措施，并做好废水的导流工作。弃土应及时运至指定的建筑垃圾填埋场妥善处置，弃渣应重复压实，并在施工结束后在表面进行绿化。 一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，严禁将工程弃渣倾倒入水体，使其对环境的影响减至最低限度。 施工完成后，退场前承包商应清洁场地，包括移走所有不需要的设备和材料，所有污油、弃油应运出施工区并交有处理HW08（废矿物油）危险废物资质的单位进行处理。清洁后的标准应不差于施工前的状态。施工产生的废弃物不得留在、埋置或抛弃在施工场地的任何地方。 5、施工期水土流失影响分析 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖，项目所在地降雨量大部分集中在雨季（4月～9月），本工程在旱季施工，以混凝土施工为主，在做好护坡工作，并在施工完成后及时恢复施工用地植被的前提下，不会造成明显的水土流失。但为了将环境影响降到最低，建设单位须做到： （1）建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，散料堆场四周可用砖块砌出挡墙，弃土弃渣杜绝随意堆放，务必运至指定的建筑垃圾填埋场。合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。 主体工程设计中的工程措施已经具备了水土保持功能，因此不用另外设置水土保持措施。 （2）尽量减少对表土的开挖，尽可能做到随挖随填，同时还应及时进行复绿工作。 （3）对施工单位和施工人员进行水土保持与教育，广泛宣传水土保持法律法规及有关方针政策，普及水土保持知识，提高其水土保持意识，规范其水土保持行为。 （4）为减少临时用地水土流失造成的影响，应沿临时用地四周建设适当的排水沟导流雨水径流，雨水经沉淀处理后用于抑尘、清洗或进行排放。在施工完毕后对所有临时用地区域进行清理，拆除地上临时建筑物。 （5）在主体工程中，施工时应尽量把水土流失控制在上述范围内，并应避免雨季施工，注意采取短期覆盖措施，减少水土流失。 （6）根据工程情况，项目应采取即清即运的方式，把弃渣运至政府指定的建筑垃圾填埋场。工程完工后，需及时对临时占地进行植被恢复。临时占地植被选用乡土树种，注意乔、灌、草及常绿、阔叶、深根和浅根等不同种类的搭配，形成多层次的林相结构，并具有较强观赏价值。 6、水土水土流失防治方案 ### 6.1 主体工程区 主体工程及上下游连接段均在围堰内施工，防洪堤临水侧采用浆砌石护坡，内侧边坡采用草皮护坡，有利于工程水土流失的防治。本区水土流失主要时段在工程施工期，需要补充设计围堰临水侧临时防护，基坑排水的沉沙措施，以及提防施工过程中开挖回填土方临时堆存防护措施、外边坡削坡和填筑过程中的临时拦挡等。 （1）临时措施设计 主体工程区设计的浆砌石衬砌工程和六方块衬砌工程具有水土保持功能。施工期间，土石方工艺简单，开挖土方基本随挖随运，建成达到稳定运行后基本都不会产生新增水土流失，因此仅考虑在施工期对开挖裸露面的防护，施工过程中，遇降雨应采取彩条布及时对开挖面进行覆盖，彩布条可重复利用，彩布条2000m²。同时在开挖或填筑坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面，下底宽50cm，上底宽80cm，深50cm。经计算，临时排水沟长400m，土方开挖工程量130.0m3。 ### 6.2施工道路区 （1）临时措施设计 临时施工道路长180m，占地面积为0.15hm2，施工便道路面采用砂石面层结构，填方路段坡脚挖排水沟，挖方路段路基两侧修筑边沟，结合地形排水系统自成系统，将径流排入天然沟道或灌溉渠中。临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面，下底宽50cm，上底宽80cm，深50cm。经计算，临时排水沟长500m，土方开挖工程量165.0m3。 （2）植物措施设计 为了减少施工期间水土流失，尽早恢复因施工对环境造成的破坏，在施工便道修筑完成的同时，拟对施工便道裸露挖填边坡种植草灌，进行绿化恢复，草种选择狗牙根，灌木树种选择冬青。灌草混交种植密度为：灌木株行距1.5m，林下草籽播种量为80kg/hm2。 （3）工程量统计 经在地形图上进行量算，该工程修筑排水沟500m，土方开挖165.0m3；路基一侧栽植冬青200株，树下及边坡直播种草0.15hm2，工程量见下表。 表7-4 施工便道区水土保持工程量统计表 编号; 临时排水工程; 植物措施. 排水沟长度(m); 开挖土方(m3); 直播种草（hm2）; 种植灌木（株）. 小计; 500; 165.0; 0.15; 200. ### 6.3 施工生产生活区 （1）临时措施 本工程施工生产生活区占地面积为0.15hm2。为了减轻地表径流对施工生产生活区地表的冲刷影响，快速将雨水排走，在施工队伍进场前，在施工生产生活区四周开挖排水沟，将雨水及其生产用水全部顺畅地引入施工生产生活区周边主体工程临时排水沟，同时为防止建筑材料如砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，本方案在施工生产生活区内部新增：临时排水沟采用矩形断面，底宽40cm，深40cm。土质沉沙池长、宽、深分别为1m、1m、和1m，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。 施工中遇强降雨，对砂石料采取临时覆盖，防止由于降雨及其径流冲刷泥沙、碎石进入沟道，增加沟渠的泥沙淤积。本方案拟采用铺设彩条布对砂石料进行临时覆盖。根据项目规模以及施工生产生活的布设等进行估算，该区需临时覆盖彩条布1500m2。 （2）工程量统计 总共布设临时排水沟80m，挖方26m3，临时沉沙池2个，挖方2m3；彩条布1500m3。 表7-5 施工生产生活区水土保持工程量统计表 临时排水工程; 覆盖彩条布（m2）. 排水沟长度(m); 沉沙池(个); 开挖土方(m3). 80; 2; 28.0; 1500. ### 6.4 取土场区 （1）取土场概况 取土场位于君山区许市镇石桥村一带，主要增加取土场临时防护措施和后期恢复措施，包括施工过程中场区排水措施、剥离表土的集中堆放防护措施和后期植物措施。本工程规划取土场1处，采取集中取土，共设取土场1处，取土场占地面积共29.2hm2，开采面积约为4.17hm2。 （2）临时措施设计 本工程取土场开采面积共0.2hm2。平均开采厚度1.5m，取土前先将表土剥离，约600m3堆放在旁边，待取土完毕后回填在开挖面上。表土防护措施见弃渣场表土临时防护措施。 （3）工程措施设计 由于取土场的开挖破坏了原地貌，损毁了原地表林、草等水土保持设施，改变了原有的产汇流条件，并使边坡变陡，可能会造成水土流失。因此，必须在取料全过程中采取“上堵下拦”的水土保持措施。“上堵”即在开采面的上游修筑截流沟，拦截坡面径流，“下堵”即在开采面的外侧修筑挡渣坎，防止开采中由于降水冲刷开采面造成的土壤流失。 1）拦挡工程设计 ①挡土坎 挡土坎采用土堤，顶宽0.5m，内外边坡坡比1:0.5，高0.5m。取土场外侧修建挡土堤拦挡。本工程需兴建挡土坎80m。 ②沉沙池 根据取土场地形条件，在截水沟两端各设沉沙池1个，以更有效地沉降径流泥沙，澄清水流，减少水土流失量。采用浆砌石沉沙池长3m，宽3m，深1m。两端分别设进水口和排水口，浆砌石底板和侧墙厚度均为0.3m，共需修建沉沙池2个。 2）排水工程 ①截、排水沟 开采前先完善周边排水系统，截排水沟为梯形，底宽0.3m，深0.5m，边坡比1：1.0，C15砼衬砌，浆砌厚度0.26m，底板坡降为1/2000。 （4）植物措施设计 取土场边坡采用直播种草及种植乔木防护。坡面上采用香樟与迎春花混交，株行距2.0×2.5m，栽植坑按0.4m（坑径）×0.4m（坑深）。边坡采用直播种草，坡面种植狗牙根，80kg/hm2。 （5）工程量统计 临时措施：草袋土填筑202.10m3，草袋土拆除202.10m3，彩条布1500m2；工程措施：挡土墙长150m，截、排水沟500m；植物措施：植乔木2000株，直播种草0.60hm2。 ### 6.5 水土保持监测 根据《水土保持监测技术规程》（SL227-2002），该项目水土保持监测主要是对工程施工中水土流失量及可能造成的水土流失危害进行监测；方案实施后主要监测各类防治措施的水土保持效益。 （1）监测时段与频率 水土保持监测时段分工程建设期和自然恢复期两个阶段，主要监测时段为工程建设期。工程建设期内汛期每月监测一次，非汛期每2个月监测一次，24 小时降雨量≥25mm增加监测次数。自然恢复期每年进行两次监测，原则上为汛前、汛后各监测一次。 （2）监测内容 水土保持监测的具体内容要结合水土流失6项防治目标和各个水土流失防治区的特点，主要对建设期内造成的水土流失量及水土流失危害和运行期内水土保持措施效益进行监测。主要监测内容如下： 在施工准备期之前，主要是对监测范围的地形地貌、地面组成物质、植被、水文气象、土地利用现状、水土保持措施与质量、水土流失状况等基本情况进行调查，分析掌握项目建设前项目区的水土流失背景状况。 在施工期（含施工准备期），主要是对水土流失及其影响因子进行监测，包括工程扰动土地面积、降水、大风、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（数量、质量）以及水土流失灾害等，监测评估项目建设期间的水土流失动态。 水土保持措施运行期（或林草植被恢复期）主要是对水土保持措施数量、质量及其效益等进行监测，主要包括拦渣工程、护坡工程、土地整治工程、防洪排导工程、临时防护工程、植被建设等措施的数量、质量。同时，根据监测数据分析确定工程项目是否达到水土保持方案提出的防治目标。 （3）监测点布设 根据本工程可能造成水土流失的特点及水土流失防治措施，初步拟定6个监测点，其中堤坡开挖区、施工道路、施工生产生活区、临时堆土场、取土场、弃渣场各布置1个监测点。 （4）监测方法及设备 水土保持监测的主要方法是结合工程施工管理体系进行动态监测，并根据实际情况采用定点定位监测，监测河道径流及泥沙变化情况，从中判断水土保持措施的作用和效果。其中对各项量化指标的监测需要选定不同区域具有代表性的地段或项目进行不同时段的监测。 简易监测小区建设尺寸按照《水土保持监测技术规程》标准小区规定根据实际地形调整确定。监测小区需要配备的常规监测设备包括自计雨量计、坡度仪、钢卷尺和测钎等耗材，调查监测需配备便携式GPS机。 （5）监测机构 按照《水土保持监测技术规范》要求，建设单位应委托具备国家水利部颁发的水土保持监测资质证书的单位进行。监测报告应核定建设过程及完工后6项防治目标的实现情况，满足水土保持专项验收要求。监测结果要定期上报建设单位和当地水行政主管部门作为当地水行政主管部门监督检查和验收达标的依据之一。 7、人群健康保护措施 本工程施工期间外来人口骤增，人员集中、居住条件简陋拥挤、卫生条件差，加之施工人员劳动强度大、抵抗力低，较易引起某些疾病如流行性感冒的暴发流行，采取以下防范措施： 1）在施工人员进场前进行体检，阻止传染病患者及感染者进入施工场地。对进场的施工人员注射疫苗，增强抵抗力。施工过程中对施工人员进行抽检，及时掌握施工人员的健康状况。 2）定期对施工区及生活区进行灭菌、消毒，定期对公共场所进行灭蚊、灭蝇、灭鼠等，有效控制各类传染性疾病的媒介。及时处理生活垃圾，防止蚊蝇滋生、鼠类繁殖。 3）对进入施工营地的食物进行监督和管理，保证良好的食物来源和食物加工，保证施工人员的用水安全。 4）施工期间发现传染病患者立即隔离治疗，并对患者的用具进行消毒。 5）施工人员进场前及施工期间，对其进行卫生防疫及保健知识宣传，宣传内容为肝炎、肺结核、痢疾、麻疹等主要流行性传染病的感染途径、症状及危害、预防措施等。 8、生态影响保护措施 根据本项目生态专题报告，施工期生态影响保护措施如下： （1）为减少施工期的水土流失，应在施工场地周围修建排水沟等可以防止雨水冲刷场地的设施。 （2）加强施工组织管理，禁止随意占用、扰动、破坏地表。 （3）施工结束后及时拆除临时设施，并进行迹地恢复。对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地要全部进行绿化。场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场。 （4）植物保护措施 为了减少施工开挖过程中对植被的破坏，以及开挖产生的土石方的堆存可能产生的水土流失对地表植被的破坏，建议采取以下措施： ①工程施工过程中，应合理利用土地，对能不破坏的植被应尽可能的保留；暂时破坏的应及时恢复。 ②合理安排施工流程及进度，尽量减少土石方临时堆存点，从而减少对地表植被的占压；严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏。 ③工程完工后，尽可能及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和景观相协调。 （5）动物保护措施 ①认真做好野生动物保护的宣传和法制工作，提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严格划定施工界限，严禁工作人员进入非施工区域进行捕杀野生动物活动，严禁在东洞庭湖自然保护区内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 ②合理安排施工季节和作业时间，尽可能避开越冬候鸟集中栖息期，严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备，施工期间，严格控制工程噪声对野生动物的影响。此外，施工期最好选择在野生动物的非繁殖期，以避免对项目区内外野生动物繁殖造成消极影响。 ③防治施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏(早晨、黄昏)或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工计划，力求避免在晨昏和正午施工等。 ④降低施工污染。施工期采用先进生产工艺和生产设备，降低大气、噪声、水质污染，维持工程区动物的基本生存环境，并降低施工活动对其所造成的干扰。 - 工程占地保护措施 项目占地面积为15.78亩，其中占用水田0.01亩，旱地0.64亩，荒地13.9亩，林地1.23亩。工程占地会使野生动物适宜栖息地面积缩小，但工程项目区陆生动物均为常见物种，适应能力较强，都具有一定的迁移能力，食物来源多样，受施工干扰影响会主动向周边适宜生境迁移。项目的建设对鱼类和两栖类的影响最大，鱼塘、沟渠的填埋导致这些动物类群的生境丧失，但由于工程建设施工规模小，占地少，影响程度很有限。另外，项目工程建设仅暂时改变这些动物在施工区及外围地带的分布及种群数量，不会改变其区系组成，总体影响较小。 二、营运期环境影响分析 1 水环境影响预测评价 （1）水文情势变化影响 本工程的水闸堤坝控制闸均扩大了行洪能力，在汛期能有效缓解区域行洪压力，对区域水体的水文情势有一定的正面效应。 （2）水环境影响 ①本工程对水环境影响 本工程的建设，对渠道进行清障疏浚，沿渠道阻水物、沙石淤积物被清除，沿岸生活垃圾被清理。同时，本电排建成后，能极大地提高本排区的防洪排涝能力，为本区域的农业和社会发展创造良好的水利条件；防洪标准提高，可避免设计标准内洪水漫溢，减轻面污染源污染水体等。因此，电排建成运行，对保护三排渠及洞庭湖水质起到一定作用。 ② 电排站运行对水环境影响 本工程对拦污闸进行了改造，汛期时排涝泵站将堤内地表径流雨水抽排到河道。根据相关资料，地表径流雨水含有较多有机物和无机尘土，径流开始的20分钟，径流污染负荷占总负荷的60-70%，主要污染物为悬浮物（SS）。汛期排涝站抽排涝水会对下游河道水质产生影响。洞庭湖总容积为220亿m3，本项目设计排水量为30.80m3/s，按15天连续暴雨、连续排涝，排涝量约为3991.68万m3，仅占洞庭湖总容积的0.18%，汛期过后洞庭湖中悬浮物逐渐稳定沉降，故本项目运行期连续暴雨情况下对洞庭湖的水量、水质影响都在可接受范围之内，对洞庭湖影响较小。 运行期生活污水产生量约为58t/a，经化粪池处理后作为周围农田肥料，各污染物排放浓度约为COD：280mg/L，BOD5120mg/L、SS120mg/L、NH3-N30mg/L，排放量分别为COD：0.016t/a、BOD50.007t/a、SS0.007t/a、NH3-N0.002t/a。 2 噪声环境影响预测评价 营运期主要噪声源为水泵，水泵均设置于地下，噪声级较小，不会对周边环境产生明显的影响。 3、固体废物环境影响评价 本项目运营期固体废物主要拦污检修闸拦截的固体废物、生活垃圾及废变压油。 拦污检修闸拦截的固体废物和生活垃圾经集中收集后由环卫部门处置。 废变压油属于危险废物。电排站应设置危险废物暂存间，危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关规定建设，做好防渗工作，并设置标志牌；危险废物的转移和处置应按照环发【2001】199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。经危废暂存间暂存后委托资质公司处置。 综上所述，建设单位落实对一般固废和危险固废的贮存、处理处置措施后，本项目固废均能得到综合利用和合理处置，满足固废处置资源化、减量化、无害化的要求，对周边环境影响较小。 三、产业政策符合性分析 本项目为水利设施建设项目，根据国家发改委令2011第9号《产业结构调整指导目录》（2013年修订版），本项目不在国家产业政策中禁止或限制发展之列，符合国家产业政策要求。 三、平面布局合理性分析 主泵房采用堤后湿室型，钢筋混凝土墩墙结构。泵室底板(进水流道底板)高程20.5m，底板厚度1.0m，顺水流向长22.5m。机组检修间布置在主厂房右侧，面积长×宽为14.22×8.45m，泵房总面积为245.25m2；副厂房布置于检修间左侧，共三层，地面高程27.2m，面积长×宽为21.4×13.5m，主要布置中控室和配电房。 水泵出水钢管接压力水箱后接双孔箱涵至出水口，在箱涵出口处设置防洪检修闸门，以保证安全。变电站拆除重建，按10kV高压配电考虑，地基粉喷桩处理。 四、规划选址合理性分析 根据岳阳市国土资源局《关于岳阳市君山区牛奶铺电排改扩建项目建设项目用地预审意见》（岳国土资预审字[2018]25号）“同意岳阳市君山区牛奶铺电排改扩建工程建设项目通过用地预审”；根据岳阳市规划局同意的规划图及岳阳市规划局君山区分局（岳规君函[2018]54号），项目建设符合岳阳市及君山区相关规划。 根据《中华人民共和国自然保护区条例》，“实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动”、“严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目”、“在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”。本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区北面的试验区，项目区与保护区的缓冲区相邻，被大堤阻隔，项目区最靠近缓冲区的工程点为拟改建牛奶铺电排站，位于大堤上，其他工程点均离缓冲区较远。项目属于水利工程建设项目，项目运行功能为蓄水和排水，运营期仅为少量工作人员生活污水经化粪池处理后用作周围农田肥料。因此，本项目虽然属于自然保护区实验区范围内，但本项目运行几乎不会产生污染，不违背自然保护区管理条例。 综上，因此本项目选址合理。 五、竣工验收及环保投资估算 本项目总投资5052.22万元，环保投资估算为145.83万元，占工程总投资的2.88％。环保投资估算详见表7-6。 表7-6 竣工验收及环保投资估算表 时段; 环保措施; 预期效果; 预计投资（万元）. 施工期; 大气污染; 施工扬尘采取洒水降尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（G B16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求; 5.0. 水污染; 采取围堰施工；施工废水采取隔油池、沉淀池处理; 施工废水回用，不外排; 3.0. 噪声; 合理布局，减振; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）的要求; 2.0. 固体废物; 生活垃圾; 合理处置; 0.5. 弃土、建筑垃圾处理; 10. 危险废物; 0.5. 水土流失; 施工场地绿化，生态恢复; 减少水土流失; 120.83. 运营期; 水污染; 化粪池; 作为周围农田肥料; 1.0. 噪声; 合理布置、减振; 满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求; 2.0. 固体废物; 生活垃圾有垃圾收集桶收集后委托环卫部门处置；拦截的固体废物由一般固废暂存间暂存后由环卫部门处置; 合理处置; 1.0. 合计; 145.83.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| - 内容 - 类型 | - 排放源 | - 污染物 - 名 称 | - 防治措施 | - 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大 - 气 - 污 - 染 - 物 | - 施工扬尘 | - 扬尘 | 设置围挡，洒水抑 - 尘 | - 满足《大气污染物综合排放标准》（G B16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | - 燃油废气 | CO、HC、NOx、SO2 | - 使用符合排放标 - 准要求的车辆、设 - 备及燃油，优先选 - 用电能设备 |  |
| - 水 - 污 - 染 - 物 | - 生活废水 | - BOD、COD - 氨氮、SS | - 生活废水经化粪池处理后作为周围农田肥料 | - 妥善处置 |
|  | - 施工废水 | - SS、石油类 | - 隔油—沉淀—回用 | - 妥善处置 |
| - 固 - 体 - 废 - 物 | - 工程弃渣 | 弃方 | 委托渣土部门处置 | - 固废全部综合利用 - 或妥善处置，不外排 |
|  | - 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门处置 |  |
|  | - 拦污检修闸 | 固体废物 |  |  |
|  | - 电排站 | 废变压油 | 委托资质公司处置 |  |
|  | 施工 | 废油 | 妥善收集，施工完 毕后交有资质单 位处理 |  |
| - 噪 - 声 | 采用低噪声设备，禁止在夜间进行高噪声施工作业，确保排放的噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）；运营期主要为水泵噪声，噪声值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| - 其他 | - 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 见生态影响保护措施。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 （1）项目概况 牛奶铺电排位于君山区柳林洲街道永城村辖区内三排渠南端，电排南临东洞庭，内接君山垸，垸内为冲湖积平原，地形平坦开阔，牛奶铺电排坐落在洞庭湖大堤桩号9+126处。牛奶铺排涝电排现装机规模为4×155kW，总装机620kW，设计排水流量6.0m3/s。电排等别属Ⅲ等，电排规模为中型，主要建筑物级别为3级；次要建筑物级别为4级。 牛奶铺电排投入运行20多年来，为保障排区内人民群众的生命财产安全和国民经济的发展做出了重大贡献。但由于泵站建设和设计标准低，且无较大续建、配套和技术改造，每年枯水季节只进行常规的维修保养，机电设备老化严重，加之排涝任务重，经常造成故障停机紧急抢修，且原设备厂家部分转投其他产品，设备维修购置困难。另外，由于洞庭湖和长江水情的变化，洪峰水位不断抬高，而且持续时间长，从而导致泵站的排水扬程增加，排水流量减少，工程效益衰减。 牛奶铺电排以使排区（内含君山区规划建设工业园区）排涝标准提高至一般城市排涝标准，设计排涝标准为10年一遇24小时暴雨，24小时排干，经计算泵站设计排水流量为21.34m3/s。 （2）产业政策符合性分析结论 本项目为水利设施建设项目，根据国家发改委令2011第9号《产业结构调整指导目录》（2013年修订版），本项目不在国家产业政策中禁止或限制发展之列，符合国家产业政策要求。 （3）规划选址合理性分析结论 根据岳阳市国土资源局《关于岳阳市君山区牛奶铺电排改扩建项目建设项目用地预审意见》（岳国土资预审字[2018]25号）“同意岳阳市君山区牛奶铺电排改扩建工程建设项目通过用地预审”；根据岳阳市规划局同意的规划图及岳阳市规划局君山区分局（岳规君函[2018]54号），项目建设符合岳阳市及君山区相关规划。 综上，因此本项目选址合理。 （4）环境质量现状结论 ① 环境空气质量状况：各监测点监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 ② 水环境质量状况：两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，SW1、SW2断面的监测数据能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准。 ③ 声环境质量状况：项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]，拟建地声环境质量较好。 （5）施工期环境影响评价分析结论 1）施工过程中产生扬尘、燃油废气经控制后对周围环境产生的影响不大。 2）施工产生的车辆和机械设备洗涤水、泥浆水、机械设备运转的冷却水等施工废水循环使用，对周边水环境基本无影响；生活污水经化粪池处理后作为周围农田肥料，对周边水环境影响较小。 3）施工机械产生的噪声属突发性非稳态噪声源，会对施工人员和周围居民产生不利影响。经一系列的措施处理后，项目噪声不会对周围环境造成不良影响。 4）施工过程中产生的弃渣集中及时处理，可减少二次污染，对周围环境影响不大。 （6）运营期环境影响评价分析结论 工程建成后，提高了附近的排涝能力，大大改善了牛奶铺片区集雨面积内暴雨期间受淹的状况，对区域经济的可持续发展和为保护区内人民生命财产的安全提高保障，对社会稳定和改善投资环境，将起到很大的促进作用。本工程对拦污闸进行了改造，汛期时排涝泵站将堤内地表径流雨水抽排到河道。地表径流雨水主要污染物为悬浮物（SS）。汛期排涝站抽排涝水会对下游河道水质产生影响。 运营期产生的少量生活垃圾和拦污检修闸拦截的固体废物经收集后委托环卫部门处置，废变压油经危废暂存间暂存后委托资质公司处置；营运期主要噪声源为水泵，水泵均设置于地下，噪声级较小，不会对周边环境产生明显的影响。故运营期对周边环境影响极小。 （7）生态影响结论 根据本项目生态专题报告结论： ①湖南岳阳君山区牛奶铺电排改扩建项目位于君山区柳林洲街道永城村辖区内三排渠南端，涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，其建设内容符合《中华人民共和国自然保护区条例》要求，并与《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》一致。 ②项目建成和运行后，评价区植被面积因工程永久占地有很小幅度减少，植被生物量也只有很少的损失；项目建设不会造成保护区植被类型、植物物种的消失。 ③工程施工造成破坏的植被在工程完成后容易自然恢复，不会对评价区和保护区的植物物种数量、植被类型及植物多样性造成明显影响。 ④拟建项目建设期与运行期对动物各类群影响极小。运行后可一定程度改善鱼类及水鸟等类群的栖息环境。 ⑤拟建项目对湖南东洞庭湖自然保护区的保护对象没有影响。 ⑥拟建项目建设不会改变评价区的地形地貌，对评价区自然体系的景观质量和生态景观格局影响不大。 ⑦拟建项目建设不会影响评价区和保护区原有自然生态体系中生物多样性及生态稳定性，对保护区生态结构与功能的影响很小。 ⑧生态评价认为，从湖南东洞庭湖自然保护区的生态保护角度看，只要严格执行生态保护措施，该项目的建设是可行的。 综上所述，牛奶铺电排改扩建工程使牛奶铺电排的排涝能力达到10年一遇24小时暴雨，24小时排干的标准，以保护排区及沿线免遭洪涝灾害，为本排区的粮食安全、水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障，确保范围内工农业正常生产和人民的安居乐业。 本项目对环境造成的影响主要发生在施工期，建成后可能产生的环境影响很小。施工期主要的环境影响因素有：施工造成的扬尘污染、水土流失和噪声污染。因此，项目方应严格按照可行性研究报告和本评价提出的措施及建议，认真落实污染防治措施，做好水土流失防治措施和生态恢复措施，将施工过程产生的污染控制在最低水平，且要经环境保护管理部门的验收和认可，切实执行环境保护“三同时”制度。另外，其他有关规划、国土资源、水土保持等问题应报上述有关部门取得意见并按其意见执行。 从环保的角度看，该项目的建设是可行的。 二、建议： (1)注重水土流失防治与消减。缓坡地开挖、土地平整应先行采取护坡工程；对施工机械、运行方式和施工季节等进行严格设计，尽可能在雨季不进行地表的开挖，并保证施工场地排水畅通。 (2)注重施工区的规划化管理，物料与渣土堆放，临时用地设置、建筑工地营地的卫生，尽量做到整洁有序，文明施工，防止杂乱现象带来的不良景观环境影响。 (3) 项目施工期由于人类活动的介入，势必影响到鸟类的栖息。因此，施工期为保护鸟类的生存，必须尽量减少对林地的破坏，保护鸟类的的栖息场所；另外，必须制定严格的制度，禁止施工人员私自或诱使他人捕杀鸟类。 (4) 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 (5) 项目绿化优先采用当地土著物种，引进物种应征得当地植保部门的鉴定和认可，防止外来种对当地物种和生态环境破坏和不良影响。 (6) 施工场区应设置警示牌和围栏，并定期洒水抑尘，对水泥、石灰等容易飞散的物料，存放时应采取防风遮挡措施，运送时应加盖蓬布，以减少起尘量；施工运输道路要注意尘土的清除，并定期洒水，防止扬尘。 (7) 项目建设应合理安排施工季节和作业时间，尽可能避开越冬候鸟集中栖息期，严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备，施工期间，严格控制工程噪音对动物的影响。 (8) 项目建设严禁向洞庭湖大堤外滩及水域排放施工废水、倾倒工程废弃物。 (9) 加强与岳阳市血防办的工作联系，将施工期的血吸虫病的防范作为重要管理内容。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 岳阳市发展和改革委员会《关于君山区牛奶铺电排改扩建工程项目可行性研究报告的批复》 附件3 岳阳市国土资源局《关于君山区牛奶铺电排改扩建工程建设项目用地预审意见》 附件4 岳阳市规划局君山区分局《关于君山区牛奶铺电排改扩建工程项目规划意见》 附件5 岳阳市水务局《关于湖南省君山区牛奶铺电排改扩建工程初步设计报告的批复》 附件6 质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布置图 附图3 副厂房平面布置图 附图4 规划图 附图5 现状监测布点图 附图6 周边水系图 附图7 现场照片